版本记录

| 版本 | 作者 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 陈工 | 2026-06-24 | 首次编写 |

物理层

工作流程

通讯过程中,通讯发起端作为服务器，回应端作为人机，模块上电复位成功后，需向表计获取参数，主要通讯工作流程如图所示：

模块复位后开始向表计获取参数(上电复位、软件复位)，没到到回复则重复获取，收到回复帧通讯建立，不再获取，模块正常工作，收发时判断是否是自身命令，若是模块自回复，若不是，透传出去，具体判断见后续章节；

链路层

基本参数

- 异步串行、半双工通讯

- 初始参数默认：9600bps、8位数据位，偶校验

- 波特率误差不能超过0.2%，如4800bgs则范围4790.4bps～4809.6bps

- 字节之前发送间隔<40ms

- 低位在前，高字节在前

数据帧结构

645链路层

| 说明 | 长度 | 标识 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧起始符 | 1 | 68H | HEX |
| 地址域 | 6 | A0 | BCD |
|  |  | A1 | BCD |
|  |  | A2 | BCD |
|  |  | A3 | BCD |
|  |  | A4 | BCD |
|  |  | A5 | BCD |
| 帧起始符 | 1 | 68H | HEX |
| 控制码 | 1 | COMMAND | HEX |
| 数据长度域 | 1 | L | HEX |
| 数据域 | 变长 | DATA | HEX |
| 校验码 | 1 | CS | HEX |
| 结束符 | 1 | 16H | HEX |

地址域

A0-A5为通讯目标地址，高字节在前，例如通讯表计表号为123456789012，则如下图：

| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 34 | 56 | 78 | 90 | 12 |

|  | 1、地址AA AA AA AA AA AA 为广播地址，当模块首次要地址时应该采用该地址与表计或其它附属产品通讯； 2、当通讯地址>12个数字，以低12位数字作为地址； 3、当通讯地址<12个数字，高位补0； |
| --- | --- |

COMMAND

COMMAND 8bits分别代表的含义如下：

COMMAND有3种模式，分别是读模式，写模式，透传模式，透传主要针对CIU

COMMAND低4位和数据长度域一起拼接成了数据整个数据长度，最大可传输4096个数据。

- 读模式（读模块工作参数）

主要用于读模块工作参数，保证2个设备可以正常协调工作；

请求：0x10，返回：0x20

- 透传模式（针对CIU）

当模块收到该类型的数据帧时，完整的将该数据帧发送到指定设备；

请求：0x30，返回：0x40

数据长度域

数据域的字节长度

数据域DATA

数据域由标识ID+长度FL和数据项组成，其中标识ID由两个字节构成

标识ID

2个字节组成，具体见下节，所有ID具体见附录A;

标志长度FL

校验码CS

从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256 的和，即各字节二进制算术和，不计超过256 的溢出值

注意1: 数据域内数据发送方在传输时需要加0x33处理，接收方在收到数据后需做减0x33处理。本标准中的示例为了提高可读性，都未加0x33显示

应用

载波模块

- 当模块首次启动时，需要获取载波模块基本工作参数，数据内容如下（ID见附录A）

注意：模块请求参数时不带数据长度，回复时带数据长度

| 序号 | 数据域名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备号 | 必选 |

模块读设备类型和设备号举例如下：

模块    表计

| 报文 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 68 AA AA AA AA AA AA 68 10 04 00 10 00 20 CS 16 |  |
| 68 | 帧起始符 |
| AA AA AA AA AA AA | 广播地址 |
| 68 | 帧起始符 |
| 10 | 交互帧请求 |
| 04 | 与10后4bits组成长度，共有4字节 |
| 00 10 00 20 | 数据域，ID分别读设备类型和设备号 |
| CS | 校验码 |
| 16 | 结束符 |

- 表计    模块

| 报文 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 68 10 30 00 00 00 10 68 20 0D 00 10 01 01 00 20 06 10 30 00 00 00 10 CS 16 |  |
| 68 | 帧起始符 |
| 10 30 00 00 00 10 | 表明当前表号为： 103000000010 |
| 68 | 帧起始符 |
| 20 | 交互帧回复 |
| 0D | 与0x20后4bits组成长度 |
| 00 10 01 01 | 数据域， 00 01：ID 01：数据长度 01：表计 |
| 00 20 06 10 30 00 00 00 10 | 00 20：ID 06：长度，固定6个字节 10 30 00 00 00 10 设备地址为103000000010，对于11位表号，高位补0，形成12位表号，对于13位表号，取低12位作为表号 例如表号为13位0255240500017，则回复的数据为00 20 06 25 52 40 50 00 17 |
| CS | 校验码 |
| 16 | 结束符 |

透传模式（用于CIU）

主要用于也适用于该协议的其它物理设备和本设备通讯，当模块发现为透传帧的COMMAND时，无须解包，直接完全的一帧数据发出。

模块收到请求帧

68 04 50 00 00 00 13 68 30 02 37 14 B4 16

| 当模块收到其它信道/串口上的数据，数据如下报文 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 68 10 30 00 00 00 10 68 30 02 37 14 CS 16 |  |
| 68 | 帧起始符 |
| 10 30 00 00 00 10 | 地址 表号103000000010 |
| 68 | 帧起始符 |
| 30 | 透传帧请求 |
| 02 | 长度，后2字节 |
| 37 14 | 数据域 |
| CS | 校验码 |
| 16 | 结束符 |

发现COMMAND为0x30表示透传帧，因此完整的将此帧发给串口/物理信道，简而言之，当模块为载波模块时，载波网络收到0x30，将该帧完整的转发给表；反之，当表通过串口发送给模块0x30 Command，直接完整的转发的载波网络；

模块收到回复帧

道，当串口/物理信道收到后，回复如下：

| 报文 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 68 10 30 00 00 00 10 68 40 0E 37 14 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 63 6E CS 16 |  |
| 68 | 帧起始符 |
| 10 30 00 00 00 10 | 地址 表号103000000010 |
| 68 | 帧起始符 |
| 40 | 透传帧回复 |
| 0E | 长度，后14字节 |
| 37 14 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 63 6E | 数据域 |
| CS | 校验码 |
| 16 | 结束符 |

模块收到COMMAND为0x4为透传回复帧，将该数据再完整的转发回物理信道/串口。

举例

CIU同步表计数据

CIU发送

68 04 50 00 00 00 13 68 30 02 36 13 B2 16

| 报文 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 68 04 50 00 00 00 13 68 30 02 36 13 B2 16 |  |
| 68 | 帧起始符 |
| 04 50 00 00 00 13 | 地址 表号45000000013 |
| 68 | 帧起始符 |
| 30 | 透传帧请求 |
| 02 | 长度，后2字节 |
| 36 13 | 数据域，减33后可看出E003 |
| B2 | 校验码 |
| 16 | 结束符 |

表计回复

| 报文 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 68 04 50 00 00 00 13 68 40 24 36 13 43 C3 33 33 33 33 95 F6 43 5A 33 33 B4 F4 56 88 38 34 43 43 38 B3 F6 33 73 B0 F6 92 B1 F6 34 B2 F6 33 31 16 |  |
| 68 | 帧起始符 |
| 04 50 00 00 00 13 | 地址 表号45000000013 |
| 68 | 帧起始符 |
| 40 | 透传帧回复 |
| 24 | 长度，后36字节 |
| 36 13 43 C3 33 33 33 33 95 F6 43 5A 33 33 B4 F4 56 88 38 34 43 43 38 B3 F6 33 73 B0 F6 92 B1 F6 34 B2 F6 33 | 数据域 减33后可看出，目前是虚拟，不一定正确 |
| CS | 校验码 |
| 16 | 结束符 |

表计定时给CIU同步

表计发送

68 10 30 00 00 00 10 68 30 02 37 13 9C 16

| 报文 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 68 10 30 00 00 00 10 68 30 02 37 13 9C 16 |  |
| 68 | 帧起始符 |
| 10 30 00 00 00 10 | 地址 表号103000000010 |
| 68 | 帧起始符 |
| 30 | 透传帧请求 |
| 02 | 长度，后2字节 |
| 37 13 | 数据域，减33后可看出E004 |
| 9C | 校验码 |
| 16 | 结束符 |

CIU回复

68 10 30 00 00 00 10 68 40 02 37 13 AC 16

| 报文 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 68 10 30 00 00 00 10 68 40 02 37 13 AC 16 |  |
| 68 | 帧起始符 |
| 10 30 00 00 00 10 | 地址 表号103000000010 |
| 68 | 帧起始符 |
| 40 | 透传帧请求 |
| 02 | 长度，后2字节 |
| 37 13 | 数据域，减33后可看出E004 |
| AC | 校验码 |
| 16 | 结束符 |

附录A  通用参数类

| 标识 |  | 长度 | 数据类型 | 读/写 | 数据项名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI | DI |  |  |  |  |  |
| 00 | 10 | 变长 | BCD | 读 | 设备类型 | 01：电表 |
| 00 | 20 | 变长 | BCD | 读 | 设备号 | 最大12个字节 |