  - 报文格式

| 起始符 | 帧长 |  | 控制域1 | 控制域2 | 数据域起始符 | 数据域 | 校验(CS) | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ED |  |  |  |  | EF |  |  | EE |

| 起始符 | 1字节 | 0xED |
| --- | --- | --- |
| 帧长 | 2字节 | (控制域1+控制域2+数据域起始符+数据域+校验)的总字节数，小端模式 |
| 控制域1 | 1字节 | 报文类型0x00-数据报文；0x01-控制报文 |
| 控制域2 | 1字节 | 报文子类型 |
| 数据域起始符 | 1字节 | 0xEF（增加一个字节的数据域起始符，进一步减小解析错误概率） |
| 数据域 | 变长 | 小端模式 |
| 校验(CS) | 1字节 | 暂且保留，当链路质量较低时，再加入校验功能，目前填0xFF 报文之前所有字节直接求和，取8bit，忽略溢出 |
| 结束符 | 1字节 | 0xEE |

  - 数据报文

物理信道：

0x01：HPLC

0x02：RF

0x03：HPLC+RF

0x10~0x1C：PLC2.0 MIMO（参考物理层协议端口映射表）

0x20：PLC2.0 OFDMA

控制域1=0x00，数据域里多字节统一采用小端模式。

- 控制域2=0x01  FC数据

| 数据域 | 物理信道 | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间戳 | 4字节 |
|  | 物理块个数 | 1字节 |
|  | 保留 | 1字节 |
|  | 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 数据FC | 变长 |

时间戳：PC->HW 数据预置发送时间

HW->PC 接收开始时间

- 控制域2=0x02  FC+Payload数据

| 数据域 | 物理信道 | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间戳 | 4字节 |
|  | 物理块个数 | 1字节 |
|  | Payload是否CRC错误 0—CRC正确 1—CRC错误 | 1字节 |
|  | 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 数据FC+Payload | 变长 |

时间戳：PC->HW 数据预置发送时间

HW->PC 接收开始时间

- 控制域2=0x03  Payload数据

|  | 物理信道 | 1字节 |
| --- | --- | --- |
| 数据域 | 时间戳 | 4字节 |
|  | 物理块个数 | 1字节 |
|  | 保留 | 1字节 |
|  | 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 数据Payload | 变长 |

时间戳： HW->PC 接收开始时间

控制域2=0x04发送完成

| 数据域 | 时间戳 | 4字节 |
| --- | --- | --- |

时间戳： HW->PC 发送结束时间

- 控制域2=0x05选择确认帧发送完成

| 数据域 | 时间戳 | 4字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 数据(选择确认帧) | 变长 |

时间戳： HW->PC 发送结束时间

- 控制域2=0x06  RF和HPLC信道同时发送FC+Payload数据

- （黄底区域可能不需要）

| 数据域 | 报文1物理信道 | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 报文2物理信道 | 1字节 |
|  | 时间戳 | 4字节 |
|  | 报文1物理块个数 | 1字节 |
|  | 报文2物理块个数 | 1字节 |
|  | Payload是否CRC错误 0—CRC正确 1—CRC错误 | 1字节 |
|  | 报文1单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 报文2单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 数据1FC+Payload | 变长 |
|  | 数据2FC+Payload | 变长 |

时间戳：PC->HW 数据预置发送时间

HW->PC 接收开始时间

物理信道：收发物理信道 1：HPLC 2：RF

- 控制域2=0x07  FC+Payload数据

| 数据域 | 物理信道 | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 保留 | 3字节 |
|  | 时间戳 | 4字节 |
|  | 用户0 物理块个数 | 1字节 |
|  | 用户0 Payload是否CRC错误 0—CRC正确 1—CRC错误 | 1字节 |
|  | 用户0 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 用户1 物理块个数 | 1字节 |
|  | 用户1 Payload CRC | 1字节 |
|  | 用户1 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 用户2 物理块个数 | 1字节 |
|  | 用户2 Payload CRC | 1字节 |
|  | 用户2 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 用户3 物理块个数 | 1字节 |
|  | 用户3 Payload CRC | 1字节 |
|  | 用户3 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 数据FC+eFC | 32字节 |
|  | Payload0+ Payload1+ Payload2+ Payload3 | 变长 |

时间戳：PC->HW 数据预置发送时间

HW->PC 接收开始时间

- 控制域2=0x08  UL-OFDMA帧(DL-OFDMA的SACK帧)

| 数据域 | 物理信道 | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | TMI | 1字节 |
|  | RU | 1字节 |
|  | pad | 1字节 |
|  | 时间戳 0xFFFFFFFF ：触发发送； 0x0： 立即发送； 其他值： 定时发送 | 4字节 |
|  | 物理块个数 | 1字节 |
|  | Payload是否CRC错误 0—CRC正确 1—CRC错误 | 1字节 |
|  | 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 数据FC+Payload | 变长 |

  - ·控制报文

控制域1=0x01，数据域里多字节统一采用小端模式。

载波透明接入单元支持本节所有指令。

载波信道侦听单元仅支持0x00复位指令、0x09 2-6/2-12M发送模式配置指令、0x17设置Tonemask测试模式指令。

- 控制域2=0x00复位命令，PC->HW

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x01  通讯测试（用于通信性能测试系统），PC->HW

| 数据域 | 连续发送次数 | 2字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 单个物理块长度 | 2字节 |
|  | 连续发送帧间隔，单位us | 4字节 |
|  | 物理块个数 | 1字节 |
|  | 物理信道 | 1字节 |
|  | 数据FC+Payload | 变长 |

- 控制域2=0x02通讯测试确认，HW->PC

| 数据域 | FLAG | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 保留 | 3字节 |

FLAG = 0x01发送开始

FLAG = 0x02 发送结束

- 控制域2=0x03读取硬件平台时间，PC->HW

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x04读取硬件平台时间回复，HW->PC

| 数据域 | 时间戳 | 4字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x05设置硬件平台时间偏移，PC->HW

| 数据域 | 偏移量 | 4字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x06设置硬件平台时间偏移确认，HW->P

| 数据域 | 偏移后时间戳 | 4字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x07  设置回复选择确认帧的设备TEI列表，PC->HW

| 数据域 | TEI列表 | 变长 |
| --- | --- | --- |

TEI列表格式：TEI1+TEI2+TEI3………

TEI为12比特数据，使用2字节传输，低12bit有效，高4bit为零

若TEI列表为空，则清除硬件中的列表

- 控制域2=0x08  设备TEI列表设置确认，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x09频段模式配置，PC->HW

| 数据域 | TAG | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 保留 | 3字节 |

TAG=0x00 ~ 0x03

（参考物理层协议 通信频段表）

切换频段后需要等待2s，然后再进行其他的操作。

- 控制域2=0x0A频段模式配置确认，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x0B 设置通讯相线，PC->HW

| 数据域 | PAHSE | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 保留 | 3字节 |

PAHSE=0x01  A相

PAHSE=0x02  B相

PAHSE=0x03  C相

- 控制域2=0x0C 设置通讯相线确认，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x0D 设置强制回复NACK的设备TEI列表，PC->HW

| 数据域 | TEI列表 | 变长 |
| --- | --- | --- |

TEI列表格式：TEI1+TEI2+TEI3………

若TEI列表为空，则清除硬件中的列表

若设备TEI同时出现在回复列表和NACK列表中。则以NACK列表为准。

- 控制域2=0x0E NACK设备TEI列表设置确认，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x11 进入速率测试模式，PC->HW

| 数据域 | 数据FC+Payload | 变长 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x12 退出速率测试模式，PC->HW

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x13 切换标准设备时钟源，PC->HW

| 数据域 | CLK | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 保留 | 3字节 |

CLK = 0x01 使用标准设备自身时钟源

CLK = 0x02 使用外灌时钟源

- 控制域2=0x14 切换标准设备时钟源成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x15 设置标准设备硬件填充CRC，PC->HW

| 数据域 | CRC | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 保留 | 3字节 |

CRC = 0x01 接入设备硬件填充CRC

CRC = 0x02 接入设备硬件不填充CRC

- 控制域2=0x16，设备标准设备硬件填充CRC成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x17，设置Tonemask 测试模式，PC->HW

| 数据域 | TM | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 保留 | 3字节 |

TM = 0x00 Tonemask 测试模式1

TM = 0x01 Tonemask 测试模式2

切换Tonemask模式后需要等待2s，然后再进行其他的操作。

- 控制域2=0x18，设置Tonemask 测试模式成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x19 设置标准设备同步时钟与补偿频偏，PC->HW

| 数据域 | SFO | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 同步类型 | 1字节 |
|  | 保留 | 2字节 |

SFO = 0x01标准设备根据任何信标同步时钟与补偿频偏

SFO = 0x02标准设备不进行同步时钟与补偿频偏

同步类型=0 标准设备优先与无线信标对齐

同步类型=1 标准设备优先与载波信标对齐

- 控制域2=0x20，设置标准设备同步时钟与补偿频偏成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x21设置强制回复特殊的ACK的设备TEI信息，PC->HW

| 数据域 | TEI | 2字节 |
| --- | --- | --- |
|  | SNID | 4字节 |
|  | RESULT | 1字节 |
|  | STATE | 1字节 |
|  | STEI | 2字节 |
|  | DTEI | 2字节 |

TEI 要回复特殊ACK帧的TEI

SNID 特殊ACK帧中填充的网络标识

RESULT 特殊ACK帧中填充的接收结果

STATE特殊ACK帧中填充的接收状态

STEI 特殊ACK帧中填充的源TEI

DTEI特殊ACK帧中填充的目的TEI

- 控制域2=0x22设置强制回复特殊ACK成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x23进入特定物理信道收发模式， PC->HW

| 数据域 | 物理信道 | 1字节 |
| --- | --- | --- |

1：HPLC 2：RF 3：RF+HPLC

- 控制域2=0x24设置进入特定物理信道成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x25 RF信道切换， PC->HW

- （*需要确认：）

| 数据域 | 频点index | 2字节 |
| --- | --- | --- |
|  | Option | 1字节 |

频点index：从起始频点到目标频点的信道index值

- 控制域2=0x26设置切换指定信道成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x31 启动NTB采集， PC->HW

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x32启动NTB采集成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x33 停止NTB采集， PC->HW

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x34停止NTB采集成功，HW->PC

| 数据域 | 空 | 0字节 |
| --- | --- | --- |

- 控制域2=0x35 NTB采集结果上报， PC->HW

| 数据域 | A相过零点数量(200) | 2字节 |
| --- | --- | --- |
|  | B相过零点数量(200) | 2字节 |
|  | C相过零点数量(200) | 2字节 |
|  | A相过零NTB序列 | N*4字节 |
|  | B相过零NTB序列 | N*4字节 |
|  | C相过零NTB序列 | N*4字节 |

*发射机收到启动NTB采集命令后，开始采集A\B\C三相的过零数据

*发射机收到停止NTB采集命令后，停止采集A\B\C三相的过零数据

*发射机同时采集同一相上升沿和下降沿的数据

*发射机同时采集A\B\C三相的数据

*过零NTB序列为原始的过零点NTB信息

*上报的任一相过零序列，第1个点为上升沿NTB，第2个点为下降沿NTB，第3个点为上升沿NTB，第4个点为下降沿NTB…….以此类推

*发射机三相各采集200个点后上报一次(100个上升，100个下降)

*发射机连续上报的各个NTB采集结果帧，其过零NTB信息必须是连续的

38．控制域2=0x36 bitloading加载表配置， PC->HW

| 数据域 | 源TEI | 2字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 目的TEI | 2字节 |
|  | 流数 | 1字节 |
|  | 截止载波 | 2字节 |
|  | 子载波分组大小 | 1字节 |
|  | 比特加载表长度 | 2字节 |
|  | Bps | 2字节 |
|  | 比特加载表 | L字节 |

发射机收到bitloading加载表配置命令后，发送TEI配置相同报文时，以当前配置发送

接收机收到bitloading加载表配置命令后，接收TEI配置相同报文时，以当前配置接收

单流比特加载表的数据格式见表下表，每个子载波组占用3比特。每8个子载波组占用3字节。

单流比特加载表数据格式

| 字段 | 字节号 | 字段大小(比特) |
| --- | --- | --- |
| 子载波组0的比特承载信息 | 0 | 3 |
| 子载波组1的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组2的比特承载信息 |  | 3 |
|  | 1 |  |
| 子载波组3的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组4的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组5的比特承载信息 |  | 3 |
|  | 2 |  |
| 子载波组6的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组7的比特承载信息 |  | 3 |
| …… |  |  |
| 子载波组N的比特承载信息 | (N / 8) * 3 + 0 | 3 |

双流比特加载表的数据格式见下表，每8个子载波组占用3字节，按照8组流0 + 8组流1的方式排列。

双流比特加载表数据格式

| 字段 | 字节号 | 字段大小(比特) |
| --- | --- | --- |
| 子载波组0流0的比特承载信息 | 0 | 3 |
| 子载波组1流0的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组2流0的比特承载信息 |  | 3 |
|  | 1 |  |
| 子载波组3流0的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组4流0的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组5流0的比特承载信息 |  | 3 |
|  | 2 |  |
| 子载波组6流0的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组7流0的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组0流1的比特承载信息 | 3 | 3 |
| 子载波组1流1的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组2流1的比特承载信息 |  | 3 |
|  | 4 |  |
| 子载波组3流1的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组4流1的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组5流1的比特承载信息 |  | 3 |
|  | 5 |  |
| 子载波组6流1的比特承载信息 |  | 3 |
| 子载波组7流1的比特承载信息 |  | 3 |
| …… |  |  |
| 子载波组N流0的比特承载信息 | (N / 8) * 6 + 0 | 3 |
| …… | - | - |
| 子载波组N+7流0的比特承载信息 | (N / 8) * 6 + 2 | 3 |
| 子载波组N流1的比特承载信息 |  | 3 |
| …… |  |  |
| 子载波组N+7流1的比特承载信息 | (N / 8) * 6 + 5 | 3 |

比特承载信息定义

| 值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 表示不承载数据 |
| 1 | 表示承载1比特，对应BPSK |
| 2 | 表示承载2比特，对应QPSK |
| 4 | 表示承载4比特，对应16QAM |
| 6 | 表示承载6比特，对应64QAM |

38．控制域2=0x38 dl_ofdma数据接收tei配置， PC->HW

| 数据域 | TEI | 2字节 |
| --- | --- | --- |
|  | 保留 | 3字节 |

39．控制域2=0x39 ul_ofdma数据接收配置， PC->HW

| 数据域 | User0 TMI | 1字节 |
| --- | --- | --- |
|  | User0 RU | 1字节 |
|  | User0 PB 个数 | 1字节 |
|  | User1 TMI | 1字节 |
|  | User1 RU | 1字节 |
|  | User1 PB 个数 | 1字节 |
|  | User2 TMI | 1字节 |
|  | User2 RU | 1字节 |
|  | User2 PB 个数 | 1字节 |
|  | User3 TMI | 1字节 |
|  | User3 RU | 1字节 |
|  | User3PB 个数 | 1字节 |

40．控制域2=0x3A  ul_ofdma接收帧间隔上报HW->PC

接收机发送触发帧至接收ul_ofdma帧间隔时间

| 数据域 | 接收NTB间隔 | 4字节 |
| --- | --- | --- |