深圳市力合微电子股份有限公司

LME产品版本相关信息

生产、运维协议接口手册

批准：

审核：

编写：　 于 涛

版本号：2.4                                 2025年11月15日

X品文件编号：LME-TEST-TECH-011

版本历史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 研发部 |  | 2023-06-08 2023-06-09 | 从以前命名规范中分离出接口协议专用部分 双模模块类型中新增能源控制器模块、智能融合终端模块、光伏协议转换器模块、量测开关模块 |
| 1.1 | 研发部 |  | 2023-08-20 2023-08-21 | 新增信息组类型，以适应3960B的OTP不足情况 |
| 2.0 | 研发部 |  | 2023-08-26 2023-08-28 | 针对3960A和3960B区分存储FLASH和OTP标识的支持情况 增加USB芯片程序版本信息 |
| 2.1 | 研发部 |  | 2023-10-13 2024-01-18 | 生产测试时间修改为生产测试信息，并重新定义 增加当前通信参数信息，读模块当前通信通道信息 载波和无线发送功率上明确可设置为固定值和自动 增加信道使能和组网类型 |
| 2.2 | 研发部 |  | 2024-03-25 2024-03-29 | 修改软件组和硬件组信息3960B权限为RW 增加日志串口波特率配置（RW） |
| 2.3 | 研发部 |  | 2024-07-30 2024-08-19 | 增加即装即采事件上报开关。完善模块类型定义区分入网模式和分布式接入单元，增加USB晶振检测 |
| 2.4 | 研发部 |  | 2024-11-30 2025-02-17 | 增加读取无线校准信息，增加设置温度校准信息 功能开关中增加万年历、白名单、低功功耗开关 增加物联表继电器默认开关状态配置和查询 |
| 2.4 | 研发部 |  | 2025-03-26 2025-09-15 | 增加入网被拒和代理变更等运维条目 增加南网各网省的定义 |
| 2.4 | 研发部 |  | 2025-11-15 2025-11-15 | 增加模块时钟信息条目，用于现场运维了解时间 |

目录

1	内部版本号定义	3

1.1	HPLC单模主节点	3

1.2	HPLC单模从节点	3

1.3	HPLC双模主从节点	3

2	已备案的外部版本信息	3

3	产品属性参数缩写定义	3

3.1	产品软件命名规则	3

3.1.1	产品大类	4

3.1.2	接口标准	5

3.1.3	过零标志	5

3.1.4	网省缩写及CCO中的标志	5

4	模块版本相关信息查询接口	6

4.1	附录A：查询HPLC单模CCO详细信息（LME自定义）	6

4.2	附录B：查询HPLC单模STA详细信息（LME自定义）	12

4.3	附录C：HPLC双模模块信息条目定义（统一维护）	15

4.4	附录D：查询HPLC双模CCO详细信息（LME自定义）	26

4.5	附录D：设置HPLC双模CCO详细信息（LME自定义）	27

4.6	附录E：查询HPLC双模STA内部详细信息（LME自定义）	28

4.7	附录F：设置HPLC双模STA详细信息（LME自定义）	30

5	获取版本途径及软件	31

5.1.1	虚拟电表上位机	31

5.2	载波抄表上位机	32

内部版本号定义

厂商代码、芯片代码、内部版本号每个部分均为两个字节。厂商代码、芯片代码、版本号均按逆序传输，如：V0102，报文中为 02 01。主节点地址在报文中传输顺序为逆序，如地址：000000001234，报文中为 34 12 00 00 00 00。

HPLC单模主节点

主节点程序包含ST和3460。为与兼容现场已发货程序，不进行ST和3460间接口协议的扩展。

ST程序包含应用层、网络层；已在详细信息里扩展5个字节的网络层版本信息；

3460程序包含物理层、底层；物理层将原MCU版本日期改名称为版本号；底层的版本号定义见附录。

协议见附录A。

HPLC单模从节点

从节点只有3460芯片；分为mcu和dsp两部分程序。Mcu部分的程序包含：应用层、网络层、物理库，为减少多种测试工具及各层的接口改动，分别将原扩展的内外部版本信息应答报文中名称进行变更。底层版本号见附录。

协议见附录B。

HPLC双模主从节点

HPLC双模节点只有3960芯片；分为mcu和dsp两部分程序。Mcu部分的程序包含：应用层、网络层、MAC层、物理库、加密库、无线库等，为支持新增接口库，支持各层接口库改动，兼容硬件网省等相关信息，统一采用动态数据项ID的方案进行管理，采用模块端自维护方式，数据ID统一管理，方便新网省增加新库版本，方便新硬件增加新硬件特性，内部配置ID与升级匹配ID相结合，生产测试架与生产文件相结合方式，提高生产效率。

HPLC双模主节点协议见附录C.

HPLC双模从节点协议见附录D。

已备案的外部版本信息

此部分因涉及到电科院备案，在出货时，使用生产测试架来配置。

HPLC双模新架构软件支持制作烧写文件中配置参数，生产烧写FLASH时即配置好默认出货关键参数。

产品属性参数缩写定义

产品软件命名规则

产品软件命名中包含通信协议类型、芯片型号、设备类型、产品大类、产品小类等信息的缩写。分类可选如下。

| 设备类型（厂商设备类型代号） | 芯片型号（代号） | 通信类型（代号） | 载波协议类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电网产品： 集中器模块 (LJZ) 单相、三相模块 (LDSX) I 采模块 (LCJQI) II采集模块 (LCJQII) 抄控器模块 （LCK） 中继器 （LZJQ） 物联网产品： 载波控制模块（LCZ） 直流透明传输模块（LZTC） 智能数据转换器（LSZH） 离线语音识别模块（LLYS） 离线语音识别+载波模块（LLYS+PLC） PLBus512模块（LPL512） PLBus.h模块(LPLH) 电力线载波移动数据网络延伸器（LWY） | LME3460A | 宽带载波（BP） | 国网（GW） 南网（NW） 物联网（GPLC） PLBUS512(PL512) PLBus.h(PLH) |
|  | LME3460BB |  |  |
|  | LME3460BC |  |  |
|  | LME3460CC |  |  |
|  | LME3460CE | 高速载波（HP） |  |
|  | LME3460DE |  |  |
|  | LME2210B | 窄带载波（NP） |  |
|  | LME2980A |  |  |
|  | LME2980C |  |  |
|  | LME2981A | 窄带双模（NR） |  |
|  | LME3460CC+LME2981A | 宽带双模（BR） |  |
|  | LME3460CE+LME2981A | 高速双模（HR） |  |
|  | LME3460DE +LME2981A |  |  |
|  | LME3960A | 高速双模（HS） |  |
|  | LME3890 | 语音（YY） |  |
|  | LME3890+LME2980C | 语音+PLC(YP) |  |

备注：若驱动层不区分南网、国网时，不用附带GW、NW字段标志，以免引起误解。

产品大类

| 产品大类（代号） | 应用小类（代号） |
| --- | --- |
| 低压集抄类（AMR） | 标准集抄类（STD） |
|  | 模组终端(MDL) |
|  | 升级专用(UPD) |
|  | 转换器（SZH） |
|  | 海外(BRD) |
| 照明类 | LRT |
| PLBus512类 | LPL512 |
| 热水器类 | LHT |
| 5G基站类 | LM5G |
| 光伏类 | LGF |

接口标准

| 设备类型 | 接口标准（代号） | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| CCO | 09 | 376.2-2009 |
|  | 13 | 1376.2-2013 |
|  | 19 | 1376.2-2019 |
|  | 16 | 南网16 |
|  | 00 | 透传 |
|  | 01 | MCP |
|  | 02 | Uapps |
| STA | 645 | DL/T645-1997 |
|  |  | DL/T645-2007 |
|  | 698 | DL/T698.45 |
|  | 20M | DL/T698.45-20电表 |
|  | DLMS | DLMS/62056 |
|  | 00 | 透传 |
|  | 01 | MCP |
|  | 02 | Uapps |

过零标志

| 过零类型 | 字符缩写 |
| --- | --- |
| 单路过零 | Z1 |
| 三路过零 | Z3 |
| 六路过零 | Z6 |
| 单三路兼容 | Z0 |

网省缩写及CCO中的标志

| 载波类型 | 省份名 | 字符缩写 | 数字代号（10进制） | 默认频段 | CCO网省设置 特殊说明 | STA适用网省 特殊说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国网 | 国网标准版本 | STD | 0 | 2.2M |  |  |
|  | 江苏 | JS | 1 | 2.2M |  |  |
|  | 山西 | TY | 2 | 2.2M |  |  |
|  | 四川 | SC | 3 | 2.2M |  |  |
|  | 宁夏 | NX | 4 | 2.2M |  |  |
|  | 陕西 | SX | 5 | 2.2M |  |  |
|  | 湖南 | HN | 6 | 2.2M |  |  |
|  | 安徽 | AH | 7 | 2.2M |  |  |
|  | 重庆 | CQ | 8 | 3M |  |  |
|  | 辽宁 | LN | 9 | 2.2M |  |  |
|  | 四川水电 | SCSL | 10 | 2.2M |  |  |
|  | 北京 | BJ | 11 | 2.2M |  |  |
|  | 上海 | SH | 12 | 2.2M |  |  |
|  | 浙江 | ZJ | 13 | 2.2M |  |  |
|  | 江苏分钟 | JSF | 14 | 2.2M |  |  |
|  | 山东 | SD | 15 | 2.2M |  |  |
|  | 江西 | JX | 16 | 2.2M |  |  |
|  | 黑龙江 | HLJ | 17 | 2.2M |  |  |
|  | 河南 | HEN | 18 | 2.2M |  |  |
|  | 吉林 | JL | 19 | 2.2M |  |  |
|  | 河北 | HEB | 20 | 2.2M |  |  |
|  | 冀北 | JB | 21 | 2.2M |  |  |
|  | 蒙东 | MD | 22 | 2.2M |  |  |
|  | 蒙西 | MX | 23 | 2.2M |  |  |
|  | 天津 | TJ | 24 | 2.2M |  |  |
|  | 湖北 | HB | 25 | 2.2M |  |  |
|  | 甘肃 | GS | 26 | 2.2M |  |  |
|  | 青海 | QH | 27 | 2.2M |  |  |
|  | 西藏 | XZ | 28 |  |  |  |
|  | 新疆 | XJ | 29 | 3M |  |  |
|  | 香港 | XG | 30 |  |  |  |
|  | 澳门 | AM | 31 |  |  |  |
|  | 台湾 | TW | 32 |  |  |  |
|  | 福建 | FJ | 50 | 2.2M |  |  |
| 南网 | 南网标准版本 | STD | 60 | 2.2M |  |  |
|  | 南科院深化应用 | NKY | 61 | 2.2M |  |  |
|  | 广东 | GD | 62 | 2.2M |  |  |
|  | 广西 | GX | 63 | 2.2M |  |  |
|  | 云南 | YN | 64 | 2.2M |  |  |
|  | 贵州 | GZ | 65 | 2.2M |  |  |
|  | 海南 | HAN | 66 | 2.2M |  |  |
|  | 广州 | GZS | 67 | 2.2M |  |  |
|  | 深圳 | SZS | 68 | 2.2M |  |  |

备注：STA程序与标准版本无差异，可通用时，代号采用STD。单独的一个版本，使用对应网省的代号。

模块版本相关信息查询接口

查询HPLC单模CCO详细信息（LME自定义）

接口协议：1376.2-2013框架

AFN：F0

FN：F60

下行：

无数据单元。

上行:

数据单元格式见下表

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主芯片厂商代码 | ASCII | 2 | 默认ST |
| 主芯片型号 | ASCII | 3 | HPLC默认427 |
| 载波芯片厂商代码 | ASCII | 2 | 默认LH |
| 载波芯片型号 | ASCII | 2 | HPLC默认60 |
| 应用层软件内部版本 | BCD | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| 应用层软件内部日期 | BCD | 3 | 日月年 |
| CCO地址 | BIN | 6 | 逆序传输 |
| 载波芯片DSP版本 | BCD | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| SNID | BIN | 2 | 显示：0xZZYYXX，传输：XX YY |
| 默认日志标识 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| 无线信道工作信道号 | BIN | 1 | -- |
| 硬件过零个数 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| 载波芯片过零类别 | BIN | 1 | 1-单路；3-三路；6-六路 |
| MCU版本号 | BCD | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| 程序编译日期 | ASCII | 19 | 保持原定义不变 |
| 应用省份 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| 应用方案 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| 无线模块协议类型 | BIN | 1 | 1-国网698.44；2-南网标准 |
| 无线模块版本号 | BCD | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| 支持最大并发数 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| 生产模式标识 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| 编译开关 | BS | 2 | 见下文备注 |
| 发送增益 | BIN | 1 | -- |
| CCO接线相序 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| 组网序列号 | BIN | 1 | -- |
| 存储固件信息扇区大小 | BIN | 2 | -- |
| 以太网功能标识 | BIN | 1 | 0=不支持；1=支持 |
| 以太网库版本日期 | BCD | 3 | 日月年 |
| 以太网库版本号 | BIN | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| 以太网连接标志 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| 拒绝节点上报标识 | BIN | 1 | 见下文备注 |
| SNID的高字节 | BIN | 1 | 显示ZZ，传输：ZZ |
| 3450配置参数 | BIN | 1 | -- |
| 网络层软件内部日期 | BCD | 3 | 日月年 |
| 网络层版本号 | BCD | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| ST版本号 | BCD | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| 模组模块USB驱动版本信息 | BIN | 7 | 日期：YYYY-MM-DD 版本：XX.XX.XX |
| 应用层编译日期 | ASCII | 19 |  |
| 过零检测结果 | BIN | 1 | Bit0~2=1分别表示A、B、C相有过零，为0表示A、B、C相无过零 |
| A相过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| A相过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| B相过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| B相过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| C相过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| C相过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| 硬件信息长度 | BIN | 1 | 硬件型号有多少个字符 |
| 硬件信息 | ASCII | 61 | 硬件型号为硬件PCB上的型号(影响到升级文件判断的，如flash需要特别注明)在生产时通过测试架写入，变长，最大长度不超过61个字符。保留的填0。 |
| 硬件信息校验 | BIN | 2 | 与芯片ID相同的CRC-16校验 |
| Flash容量 | BIN | 1 | 返回产品检测到的flash容量n（0~7）。n对应的实际容量值：，255表示未知容量 |
| 保留（确保整个数据单元有255字节） | BIN | 97 | 0 |

- 硬件过零个数：0=未知；1=单路过零；3=三路过零；6=六路过零。

- 应用省份：0=国网标志；1=江苏I；2=山西；3=四川；4=宁夏；5=陕西；6=湖南；7=安徽；8=重庆；9=辽宁；10=水投；11=北京；其他备用。

- 应用方案：1=双模；其他=单模。

- 生产模式标识：1=生产模式；其他=正常模式。

- 编译开关数据格式：

| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 安徽抄表帧转换标志 | 程序版本标识 | 台区识别测试标志 | 复电上报标志 | 停电上报标志 | 保留 | 停上电上报地址类型 | 注册节点保存标志 | 保留 | 设置频段保存标志 | 当前频段 |  | 默认频段 |  |

频段：0=10M；1=3M；2=2.2M；3=1.2M

设置频段保存标志：0=不保存；1=保存

注册节点保存标志：0=不保存；1=保存

停上电上报地址类型：0=电表地址；1=采集器地址

停、复电上报标志：0=不上报；1=上报

台区识别测试标志：0=正常模式；1=实验室调试

程序版本标识：0=正常版本；1=送检版本

安徽抄表转换标志：0=不转换；1=转换标准645

- CCO接线相序数据格式：

| b7-b6 | b5-b4 | b3-b2 | b1-b0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 第1接线柱相位 | 第2接线柱相位 | 第3接线柱相位 |

接线柱相位：0=未知；1=A相；2=B相；3=C相

- 以太网功能标识：0=不支持；1=支持

- 以太网连接标志：0=连接失败；1=连接成功；

- 拒绝节点上报标志：0为禁止；1为允许

- SNID的高字节：与前面2字节一起组成SNID的3字节标识

- 3450配置参数：8为0db，9为3db，10为6db，其他未知

- 网络层版本信息：字节序依次是日-月-年，次版本，主版本

- 载波芯片MCU版本号定义：原版本日期3字节----》1字节过零类型（类型：1-单路过零，3-三路过，6-6路过零），1字节次版本，1字节主版本）,由MCU上报。

- ST版本号：1字节次版本，1字节主版本；ST编译人员更新。

- 保留（确保整个数据单元有256字节）：保留的填0，以便以后扩展使用

备注：ST版本号（2字节）为整个ST程序的内部版本号，初始版本号范围1.1~99.99，不允许改写，任何一个层发生变更在提交测试部时都要依次累加这个总版本号。显示时不加“.”，表示成v0101，该版本号与程序命名中的版本号保持一致。

提交测试时，总版本号在程序命名中体现，各层版本号在邮件说明中备注，以便于快速确认测试版本是否正确。

发布生产时，程序命名中总版本号用于生产发布程序软件确认，方便生产和质检核对。

硬件信息部分：正序传输。

举例：

68 0F 01 83 00 00 10 00 00 01 F0 08 07

54 5337 32 344C 48 45 43 10 21 02 09 19 1A 00 2F 00 08 51 11 40 FA 23 03 1B 07 19 09 05 53 65 70 20 31 36 20 32 30 31 39 31 39 3A 32 34 3A 31 37 00 00 00 00 00 0A 00 7A 06 18 15 90 00 02 01 02 07 19 03 00 00 00 F0 09 05 09 19 0C 03 00 00 07881300 32881300 32881300 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

cc 16

主芯片厂商代码：ST（54 53）

主芯片型号代码：427（37 32 34）

软件内部厂商代码：HL（4C 48）

软件内部芯片代码：CE

应用层版本号：21.10

应用层版本日期：19-09-02

CCO地址：5108002F001A

DSP版本号：0x4011

SNID：0xF023FA

日志输出标志：03

无线工作信道组：27

硬件过零个数：A相

MCU版本日期：19-09-05

编译日期：Sep 16 2019  19:24:17

当前软件应用省份：00(国网标准（默认）)

当前软件应用省份：00(国网标准（默认）)

当前软件应用省份：00(国网标准（默认）)

无线模块版本号：0000

支持最大并发数：10

生产模式标识：00

编译开关：0x067A

发送增益：18

CCO接线相序：15

组网序列号：90

存储固件信息扇区大小：0x0200

以太网功能标识：1(支持)

以太网库版本日期：19-07-02

以太网库版本号：0x0003

以太网连接标志：0(连接失败)

拒绝节点上报标识：0(禁止)

3450配置参数：9(3 db)

网络层软件内部日期：19-09-05

网络层版本号：0x030C

ST版本号：0x0000

过零检测结果：07（ABC相均有过零）

A相过零检测频率：50Hz

A相过零检测占空比：50%

B相过零检测频率：50Hz

B相过零检测占空比：50%

C相过零检测频率：50Hz

C相过零检测占空比：50%

查询HPLC单模STA详细信息（LME自定义）

接口协议：DL/T645-2007框架

数据ID：0x04FFAAF9

| 数据标识编码 |  |  |  | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 |  | 数据标识名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 04 | FF | AA | F9 | XX...XX | 251 |  | * |  | 读软件详细版本信息 格式详见如下：软件详细版本信息数据单元 |

软件详细版本信息数据单元

| 域 | 格式 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂商代码（外,2字节ASCII码） | ASCII | 2 | 逆序传输；支持配置,与载波应答一致 |
| 芯片代码（外,2字节ASCII码） | ASCII | 2 | 显逆序传输；支持配置,与载波应答一致 |
| 版本号（外，2字节） | BIN | 2 | 显逆序传输；支持配置,与载波应答一致 |
| 版本日期（外，3字节） | BCD | 3 | 日月年,支持配置,与载波应答一致 |
| MCU内部版本号（2字节） | BCD | 2 | 内部信息 |
| 应用层主版本号 | ASCII | 1 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| 应用层网省及小版本号 | BCD | 2 | 具体定义见第2条 |
| 层级标志 | ASCII | 1 | 网络层，默认为N |
| 网络层版本号 | BCD | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| 层级标志 | ASCII | 1 | 物理层，默认为P |
| 物理层版本号 | BCD | 2 | 显示：VXXYY，传输：YY XX |
| dsp 版本号 | BIN | 2 | 内部信息 |
| 过零标志 | BIN | 1 | Bit0~2=1分别表示A、B、C相有过零，为0表示A、B、C相无过零 |
| 编译时间 | ASCII | 19 | Mcu编译时间 |
| A相过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| A相过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| B相过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| B相过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| C相过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| C相过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| 硬件信息长度 | BIN | 1 | 硬件型号有多少个字符 |
| 硬件信息 | ASCII | 61 | 硬件型号为硬件PCB上的型号(影响到升级文件判断的，如flash需要特别注明)在生产时通过测试架写入，变长，最大长度不超过61个字符。保留的填0。 |
| 硬件信息校验 | BIN | 2 | CRC-16校验 |
| Flash容量 | BIN | 1 | 返回产品检测到的flash容量n（0~7）。n对应的实际容量值：，255表示未知容量 |
| 保留（确保整个数据单元有255字节） | BIN | 132 | 0 |

- MCU内部版本号（2字节）：1字节次版本，1字节主版本；

- 应用层版本号：1字节层级标志(固定为：A)，1字节次版本，1字节主版本；

01:基于1.0平台原文打印版本 02：基于2.0平台标准接口翻译打印版本深化应用版本定义：高4位为省份代码，低4位为版本号，省份代码见“3.1.4章网省缩写及CCO中的标志”

示例：国网标准版本V33优化停复电功能，现要发布江苏II型采集器，定义版本V02.31-01.33.12，表示软件是2.0平台基于标准版本V33的江苏02版本。

注：若网省的版本号使用满，另外升级其它位数。

版本解析：

0x02, 0x31, 0x01, 0x33, 0x12

02：平台类型 31：国网版本累计发布的版本号  01.33：APS版本  1：江苏  2：次版本

软件代码：gDeviceDefInfo={'L', 'H', '6', '0', 0x02, 0x42, 0x01, 0x33, 'A'};其中“A”为深化应用版本定义，按新的版本定义为:

gDeviceDefInfo={'L', 'H', '6', '0', 0x02, 0x31, 0x01, 0x33, 0x12};

主从省份版本号一致。

- 网络层版本号：1字节层级标志(固定为：N)，1字节次版本，1字节主版本；

- 物理层版本号：1字节层级标志(固定为：P)，1字节次版本，1字节主版本；

备注：MCU内部版本号（2字节）为整个MCU程序的内部版本号，初始版本号从1.1~99.99开始，不允许改写，任何一个层发生变更在提交测试部时都要依次累加这个内部版本号。显示时不加“.”，表示成v0101。

提交测试时，内部版本号在程序命名中体现，各层版本号在邮件说明中备注，以便于快速确认测试版本是否正确。

发布生产时，程序命名中总版本号用于生产发布程序软件确认，方便生产和质检核对。

硬件信息部分：正序传输。

举例：（645协议规定：数据域每个字节传输时为真实数据+0x33,在解析时，需要先-0x33,再解析）

从应答: 长度=58, 数据=68 10 00 00 00 00 00 68 91 3A

2C DD 32 377B 7F 63 69 34 3D 5C 43 4C 34 34 74 35 34 81 38 35 83 34 43 45 73 88 82 96 A7 53 65 6C 53 65 63 64 6C 64 63 6D 64 63 6D 40 65 BB 43 33 65 BB 43 33 65 BB 43 33 65

cc 16

数据项：0x04FFAAF9（2C DD 32 37）

外部厂商代码：LH（7B 7F）

外部芯片代码：60

外部版本号：V0A01

外部版本日期：191029

mcu版本号：V0101

aps层版本号：A0102

nwk层版本号：N0205

phy层版本号：P1001

dsp 版本：V4012

过零标志：07（ABC相均有过零）

编译时间：Oct 29 2019   10:10:02_x0010_

A相过零检测频率：50Hz

A相过零检测占空比：50%

B相过零检测频率：50Hz

B相过零检测占空比：50%

C相过零检测频率：50Hz

C相过零检测占空比：50.0%

HPLC双模模块信息条目定义（统一维护）

HPLC双模模块信息条目详细信息：

| 信息条目标识 |  | 信息条目数据 |  |  |  | 存储方式 | 读写权限 R-读 W-写 X-不支持 | 信息条目说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类ID | 数据 ID | 定义 | 传输顺序 | 编码 | 长度 |  |  | 低字节在前、高字节在后 |
| 0 (基本 信息) | 0 | 本分类ID所有数据ID |  |  |  |  |  | 请求数据ID为0，应答本分类ID下模块支持所有数据ID |
|  | 1 | 外部厂商代码 | 显示为LH，先传H，再传L | ASCII | 2 | FLASH | RW | 如：LH、ZW |
|  | 2 | 外部芯片代码 | 显示为90，先传0，再传9 | ASCII | 2 | FLASH | RW | 如：90、60 |
|  | 3 | 外部版本日期 | 日期YYMMDD 先传DD再MM | BCD | 3 | FLASH | RW | 如：220905 |
|  | 4 | 外部版本号 | 版本XX.YY先传YY，再传XX | BCD | 2 | FLASH | RW | 如：12.34 |
|  | 5 | 内部厂商代码 | 显示为LH，先传H，再传L | ASCII | 2 | FLASH | RW | 如：LH、ZW |
|  | 6 | 内部芯片代码 | 显示为90，先传0，再传9 | ASCII | 2 | FLASH | RW | 如：90、60 |
|  | 7 | 应用省份 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 适用省份值参照3.1.4 中数字代号 |
|  | 8 | 应用方案 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 网省应用下不同的分支方案，默认填0 |
|  | 9 | 模块功能开关 | B0~B7 | BIN | 8 | FLASH | RW | 每1位表示某功能开关状态 0： 功能关闭 1：功能打开 B0-b0:即装即采功能开关 B0-b1:万年历启动开关 B0-b2:低功耗使能开关 B0-b3:白名单启动开关 其它保留 |
|  | 11 | 模块类型 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 详见“模块类型信息”定义 |
|  | 12 | 模块生产信息 | B0~B5 | BCD | 6 | FLASH | RW | 生产信息编码为兼容以前的STA模块生产所以类型仍为BCD，实际内容为BIN和BCD混合，需要注意。 B0: 生产错误代码 当生产测试代码为AA时有效，具体代码定义参照生产指导文件 B1: 升级箱代码 00-未进行升级箱升级 01-升级箱升级成功 其它保留 B2: 生产测试代码 00-未进行测试架测试 55-测试架测试通过 AA-测试架测试失败 56-生产端测试通过 其它为测试架测试错误代码 B3~B5：生产日期，BCD编码，依次是日月年DDMMYY |
|  | 13 | 最后升级时间 | YYMMDDmmHHSS,先传SS | BCD | 6 | 只读 | R | 秒分时日月年 默认为全F 远程升级时模块更新 |
|  | 14 | 程序CRC32校验 | B0~B3 | BIN | 4 | 只读 | R | 默认为全F 远程升级时模块更新 |
|  | 15 | 本地接口默认信息 （CCO：生产设置波特率） | B0~B1 | BIN | 2 | FLASH | RW | B0：波特率值,详见“波特率”定义 B1:校验位，0-无校验，1-奇校验，2-偶校验 |
|  | 16 | 默认HPLC频段信息 | B0 | BIN | 1 | FLASH | RW | 值定义如下： 0-10M 1-3M 2-2.2M 3-1.2M |
|  | 17 | 默认HPLC参数信息 | B0~B1 | BIN | 2 | FLASH | RW | B0:发送增益 B1: 3450配置 以上值当在模块支持的有效范围内时，模块采用固定值的发送功率参数，以上值当不在模块支持的有效范围内时，由模块自动调节，建议采用值FFH来设置为自动调节 |
|  | 18 | 默认HRF信道信息 | B0~B2 | BIN | 2 | FLASH | RW | B0: 信道index B1: 带宽option b7：信道切换使能 0：允许切换 1：不允许切换 b4~b6 保留 b0~b3带宽option |
|  | 19 | 默认HRF参数信息 | B0~B1 | BIN | 2 | FLASH | RW | B0:发送功率 B1:调整因子 以上值当在模块支持的有效范围内时，模块采用固定值的发送功率参数，以上值当不在模块支持的有效范围内时，由模块自动调节，建议采用值FFH来设置为自动调节 |
|  | 20 | 以太网参数 | B0-B11 | BIN | 12 | FLASH | RW | B0:使能或连接状态 0：未使能或未连接 1：已连接 AA：已使能 B1:通信类型 0：UDP 1：TCP B2~B5：服务端IP B6~B7：服务端口 B8~B11：子网掩码 |
|  | 21 | 双模身份证书有效性 | B0~B1 | BIN | 2 | 只读 | R | B0:是否配置身份证书（0：配置，其他：未配置） B1：加密验签证书是否有效（0：成功 1：ECC认证失败 2:SM2认证失败 3:ECC、SM2认证失败） |
|  | 22 | 波特率协商使能 | B0~B2 | BIN | 3 | FLASH | RW | B0:是否开启波特率协商（0：根据网省要求默认，1：开启：2：关闭，其它无效） B1：波特率协商启动时间（上电后秒数） B2：协商时切换波特率时间（（0：根据网省要求默认，其它：切换间隔秒数） |
|  | 23 | 初始串口波特率 | B0-B2 | BIN | 3 | FLASH | RW | Struct{ U8 baudrate;//波特率 U8 parity;//校验位 U8 holdtime;//持续时间 单位秒 } baudrate值,详见“波特率”定义 Parity值,详见“校验位”定义 |
|  | 24 | 协商串口波特率 | B0-B1 | BIN | 2 | 只读 | R | Struct{ U8 baudrate;//波特率 U8 parity;//校验位 } baudrate值,详见“波特率”定义 Parity值,详见“校验位”定义 |
|  | 25 | 当前串口波特率 | B0-B1 | BIN | 2 | 只读 | R | Struct{ U8 baudrate;//波特率 U8 parity;//校验位 } baudrate值,详见“波特率”定义 Parity值,详见“校验位”定义 |
|  | 26 | 当前通信参数 | B0-B8 | BIN | 9 | 只读 | R | B0:当前组网通道 值定义如下： 0-双模，1-载波，2-无线 B1:当前双通道发送模式 值定义如下： 0-同时并发，1-错开发送 B2: 当前HPLC频段 值定义如下： 0-10M 1-3M 2-2.2M 3-1.2M B3: 当前HPLC发送增益 B4: 当前HPLC3450配置 B5: 当前HRF信道index B6: 当前HRF带宽option b7：信道切换使能 0：允许切换 1：不允许切换 b4~b6 保留 b0~b3带宽option B7: 当前HRF发送功率 B8: 当前HRF调整因子 |
|  | 27 | 信道使能类型 | B0 | BIN | 1 | FLASH | RW | 信道使能类型定义： 0-仅使能载波信道 1-仅使能无线信道 2-使能载波无线双信道 |
|  | 28 | 模块组网类型 | B0 | BIN | 1 | FLASH | RW | 模块组网类型定义： 2-载波无线混合组网 4-单载波组网 5-单无线组网 |
|  | 29 | 日志串口波特率 | B0-B2 | BIN | 3 | FLASH | RW | Struct{ U8 baudrate;//波特率 U8 parity;//校验位 U8 holdtime;//持续时间 单位秒 } baudrate值,详见“波特率”定义 Parity值,详见“校验位”定义 |
|  | 30 | 继电器控制及反馈 | B0-B1 | BIN | 2 | FLASH | RW | B0:继电器控制状态（0：闭合，1：断开） B1：反馈检测状态（0：通路 1：断路） |
| 1 (版本 信息) | 0 | 本分类ID所有数据ID |  |  |  |  |  | 请求数据ID为0，应答本分类ID下模块支持所有数据ID |
|  | 1 | 编译时间 | 如：Apr 12 2022 15:30:04，按从Apr开始传 | ASCII | 20 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 2 | 程序总版本 | 版本XX.YY先传YY，再传XX | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 3 | 总工程版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化，编译工程中代码部分，目前包括了中断、main函数等，描述版本信息外的其它改动 |
|  | 4 | boot程序版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | BOOT程序的版本 |
|  | 5 | 芯片程序版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | DSP或芯片的版本 |
|  | 6 | 驱动层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 7 | 载波接口层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 载波驱动 |
|  | 8 | 无线PHY层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 无线驱动 |
|  | 9 | 载波MAC层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 10 | 无线MAC层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 11 | 网络层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 12 | 应用APS层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 13 | 应用APP层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 14 | 应用接口层版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 15 | 以太网驱动版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 16 | USB驱动版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | USB程序的版本 |
|  | 17 | USB芯片版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 能源控制器/融合终端模组获取USB芯片程序的版本 |
|  | 20 | 加密程序库版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 21 | 时钟管理库版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 22 | 虚拟扇区VSS库版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 23 | 台区识别库版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 24 | 通用数据采集库版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
|  | 30 | 深化应用库版本 | 同上 | BIN | 2 | 只读 | R | 程序固化 |
| 2 (硬件 信息) | 0 | 本分类ID所有数据ID |  |  |  |  |  | 请求数据ID为0，应答本分类ID下模块支持所有数据ID |
|  | 1 | 芯片ID | B0~B23 | BIN | 24 | OTP | R | 兼容国网定义，通过设置芯片证书方法写入芯片ID |
|  | 2 | 模块ID | B0~B10 | BIN | 11 | OTP | RW | 兼容国网定义 |
|  | 3 | 硬件型号 | 如：LDX390A-GPR021A，按从LDX开始传 | ASCII | 24/20 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 3960A(最大24字节) 3960B(最大20字节) 非有效位补0 |
|  | 4 | 芯片型号 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 0-未知 1-LME3460CC/CD 2-LME3460DE 3-LME3460BB 4-LME3960C 5-LME3960A1 6-LME3960A13 7-LME3960B0-80pin 8-LME3960B0-88pin -255保留 |
|  | 5 | Flash型号及容量 | B0~B3 如：FLASH厂家代码为‘LHW’,先传‘L’，不足3位补0x00 | BIN | 4 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | B0~B2：FLASH厂家代码（字符） B3：FLASH容量 0-未知 1-2M 2-4M 3-8M 4-16M |
|  | 6 | 电容容量 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 0-无电容 1-10F 2-15F 3-30F 4-36F -255保留 |
|  | 7 | 过零电路类型 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 0-未知 1-国网标准 -255保留 |
|  | 8 | 天线类型 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 0-无天线 1-弹簧天线 2-FPC天线 3-吸盘天线 -255保留 |
|  | 9 | 载波PA功放型号 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 0-未知 1-LD801E 2-THS6222 -255保留 |
|  | 10 | 特征电流拓朴类型 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 0-无拓朴 1-浙江标准 2-255保留 |
|  | 11 | 无线射频开关类型 | B0 | BIN | 1 | OTP | 3960A(RW) 3960B(R) | 0-未知 1- CDK 2-卓胜微 3-汉威 4-立积 |
|  | 12 | (ECU、SCU)功能模块设备ID | B0-B23 | BIN | 24 | OTP | RW | 能源控制器、智能融合终端功能模组模块ID(模块设备ID) |
|  | 15 | 模块时钟信息 | B0~B29 | BCD | 26 | 只读 | R | B0:时钟源（0：未同步 1：设备时间2：网络万年历） B1:保留，默认填0 B2-B7:模块当前RTC时间 B8-B13:上次获取设备时间 B14-B19:上次校时RTC时间 B20-B25:模拟设备运行时间（如四川分钟模拟电表运行时间，如无此时间为全F） 以上时间为BCD码，无效时为全F，字节序年月日时分秒 |
|  | 16 | 模块MAC地址 | B0~B05 | BIN | 6 | OTP | RW | 如显示为001122334455，低字节在前，先存储55H |
|  | 17 | 模块资产编码 | B0~B31 | BIN | 32 | OTP | RW | 如显示为001122334455…，低字节在前，最后存储00H |
|  | 18 | 模块备案信息 | B0~B10 | BIN | 30 | OTP | RW | 兼容南网定义 |
|  | 20 | 过零检测信息 | B0~Bn | BIN | 13/25 | 只读 | R | 实时采样 详见“过零检测信息”数据单元格式 CCO应答25字节 |
|  | 21 | NTB采样信息 | B0~B11 | BIN | 12 | 只读 | R | 实时采样 详见“NTB采样信息”数据单元格式 |
|  | 22 | 载波接收信息 | B0~B1 | BIN | 2 | 只读 | R | 实时采样 B0:信号强度RSSI B1:信噪比SNR |
|  | 23 | 无线接收信息 | B0~B1 | BIN | 2 | 只读 | R | 实时采样 B0:信号强度RSSI B1:信噪比SNR |
|  | 24 | USB频偏信息 | B0~B5 | BIN | 6 | 实时 | RW | 启动和获取USB频偏信息 B0B1：最大频偏（低字节在前） B2B3：最小频偏（低字节在前） B4B5：平均频偏（低字节在前） 当为启动命令时B0~B5 无效 |
|  | 25 | 无线校准信息 | B0~B2 | BIN | 3 | 只读 | R | 获取无线校准信息 B0：无线校准标志 B1：R9寄存器值 B2：R10寄存器值 |
|  | 26 | 温度校准信息 | B0~B3 | BIN | 4 | 实时 | RW | 设置温度校准信息 B0B1：芯片环境温度（低字节在前，有符号数，精度1位小数），读取时为当前测得芯片温度，设置时为用于计算温度校准参数使用 B2B3：温度校准参数 （低字节在前，，无符号数，精度1位小数） 读取时为当前温度校准参数，设置时该参数无效，该值根据B=U(ADC温度采集值)-9.32T（芯片环境温度）公式自动计算并存储使用。 |
| 7 (组合 信息) | 0 | 本分类ID所有数据ID |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 硬件信息组 | B0~B15 | BIN | 31 | OTP | 3960A(X) 3960B(RW) | B0:芯片型号 B1~4:Flash型号及容量 B5:电容容量 B6:过零电路类型 B7:天线类型 B8:载波PA功放型号 B9:特征电流拓朴类型 B10:无线射频开关类型 B11~30:硬件编码（20字符） |
|  | 2 | 软件信息组 | B0~B2 | BIN | 3 | OTP | 3960A(X) 3960B(RW) | B0:应用省份 B1:应用方案 B2:模块类型 |
| 3 (网络 信息) | 1 | 节点网络信息 |  | BIN | 27 | 只读 | R | B0:载波入网步骤 B1:无线入网步骤 B2~7:CCO MAC地址 B8~11:归属网络标识 B12~13:本节点TEI B14:所处网络层级 B15~16:路由表个数 B17~18:邻居节点个数 B19~24:台区识别的CCO地址 B25:相位识别沿信息 B26:备选代理总个数 |
|  | 2 | 节点工作频段 |  | BIN | 4 | 只读 | R | B0:工作载波频段 B1:工作无线Option B2~3:无线通道 |
|  | 3 | 已选代理节点信息 |  | BIN | 9 | 只读 | R | B0~5:代理MAC地址B6~7:代理节点TEI B8:代理节点信道类型 |
|  | 4 | 低电压统计参数 |  | BIN | 7 | 只读 | R | 12V统计信息 |
|  | 5 | 代理组1信息 |  | BIN | 29 | 只读 | R | 1字节本组备选代理个数,28字节代理信息列表 |
|  | 6 | ... |  | BIN | ... | 只读 | R | ... |
|  | 14 | 代理组10信息 |  | BIN | 29 | 只读 | R | 1字节本组备选代理个数,28字节代理信息列表 |
|  | 15 | 当前加密模式和加密算法 |  | BIN | 2 | 只读 | R | B0：加密模式（0：兼容模式 1：强制模式 2：未启动加密模式） B1：加密算法（0：国密算法 1：国际加密算法） |
|  | 16 | 关联请求信息列表组1-4 | B0~B29 | BIN | 30 | 只读 | R | 近第1-4组网络关联请求结果信息列表： B0B1: 关联请求次数（低字节在前） 第1组： B2: 关联请求结果代码 B3~8:CCO MAC地址 后续同第1组信息结构 B9~15：第2组信息 B16~22：第3组信息 B23~29：第4组信息 |
|  | 17 | 关联请求信息列表组5-8 | B0~B29 | BIN | 30 | 只读 | R | 近第5-8组网络关联请求结果信息列表： B0B1: 关联请求次数（低字节在前） 第5组： B2: 关联请求结果代码 B3~8:CCO MAC地址 后续同第1组信息结构 B9~15：第6组信息 B16~22：第7组信息 B23~29：第8组信息 |
|  | 18 | 代理变更信息列表 | B0~B11 | BIN | 12 | 只读 | R | 近10次代理变更原因列表 B0B1: 代理变更次数（低字节在前） B2：近1次代理变更原因 B3：近2次代理变更原因 …… B10：近9次代理变更原因 B11：近10次代理变更原因 |
| 4 (运行 信息) | 1 | 复位计数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 2 | 停电计数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 3 | 复电计数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 4 | 过零计数 |  | BIN | 4 | 只读 | R |  |
|  | 5 | 主串口发送次数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 6 | 主串口接收次数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 7 | 广播校时次数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 8 | 精准校时次数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 9 | MAC层接收HPLC帧总次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 10 | MAC层接收RF帧总次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 11 | MAC层接收HPLC信标帧次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 12 | MAC层接收RF信标帧次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 13 | MAC层接收网络帧次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 14 | MAC层接收应用帧次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 15 | 接收本地广播帧次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 16 | 接收代理广播帧次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 17 | 作为目标接收单播帧次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 18 | 作为代理处理转发次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 19 | 节点离线次数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 20 | 代理变更次数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 21 | 节点发送帧总次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 22 | 节点发送成功次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 23 | 节点发送失败次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 24 | 节点发送失败原因1次数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | … | … | … | … | … | … | R | … |
|  | 33 | 节点发送失败原因10次数 |  | BIN | 2 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 34 | 复位原因1次数 |  | BIN | 1 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | … | … | … | … | … | 只读 | R | … |
|  | 35 | 复位原因6次数 |  | BIN | 1 | 只读 | R | 达到上限不再累加 |
|  | 36 | 最近一次复位原因 |  | BIN | 1 | 只读 | R |  |
|  | 37 | 无线接收报文次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R |  |
|  | 38 | 载波接收报文次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R |  |
|  | 39 | 电表接口交互发送报文次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R |  |
|  | 40 | 电表接口交互接受报文次数 |  | BIN | 4 | 只读 | R |  |
| 5 （CCO运行信息） | 1 | 开关信息 | B0-B3 | BIN | 4 | 只读 | R | 白名单开关:bit0 电表事件上报开关:bit1 节点状态变化上报开关:bit2 STA认证开关:bit3 零火电流异常上报开关:bit4 拒绝节点上报开关:bit5 其他：备用 |
|  | 2 | 本地串口当前通信参数 | B0-B1 | BIN | 2 | 只读 | R | B0：波特率值, 详见“波特率”定义 B1:校验位，0-无校验，1-奇校验，2-偶校验 |
|  | 3 | 以太网参数 | B0-B11 | BIN | 12 | 只读 | R | 连接状态：1字节 0：未连接 1：已连接 通信类型：1字节 0：UDP 1：TCP 服务端口：2字节 服务端IP:4字节 子网掩码：4字节 |
|  | 4 | 复位信息 | B0-B13 | BIN | 14 | 只读 | R | 系统最近一次复位类型：1字节 bit0: 掉电复位 bit1:软件看门狗复位 bit2:硬件看门狗复位 bit3:全局软复位 bit4: 上电复位 bit5: 外部管脚复位 最近一次应用层软复位类型：1字节 0x20:硬件初始化复位 0x21：CCO升级复位 0x22：STA升级复位 0x23：终端IO复位 0x24：程序回退复位 0x3F:控制台复位 其他：保留 总复位次数：4字节 掉电复位次数：4字节 串口无通信复位次数：4字节 |
|  | 5 | 电压跌落信息 | B0-B3 | BIN | 4 | 只读 | R | 电压跌落总次数：1字节； 3.3V跌落次数：1字节； 12V跌落次数：1字节； 最近一次电压跌落类型：1字节 值定义如下： 0x33=3.3V跌落 0x12=12V跌落 |
|  | 6 | 组网完成标识 | B0 | BIN | 1 | 只读 | R | 值定义如下： 0：未完成 1：阶段完成 2：白名单全部入网 |

“模块类型信息”定义

| 标识 | 类型 |
| --- | --- |
| 0 | 无效 |
| 1 | 抄控器 |
| 2 | 集中器本地通信单元 |
| 3 | 电表通信单元 |
| 4 | 中继器 |
| 5 | II型采集器 |
| 6 | I型采集器 |
| 7 | 三相表通信单元 |
| 12 | 户内显示单无（UIU） |
| 15 | 能源控制器模块（主节点） |
| 16 | 智能融合终端模块（主节点） |
| 17 | 智慧能源单元模块（主节点） |
| 20 | 采集器ESIF接口模块（从节点） |
| 21 | 光伏转换器采集器模块（从节点） |
| 22 | 湖南四可装置双模模块（从节点） |
| 23 | 湖南四可装置无线模块（从节点） |
| 24 | 光伏转换器表模式模块（从节点） |
| 25 | 量测单元即装即采模块（从节点） |
| 30 | 导轨表通用标准模块（从节点） |
| 31 | 导轨表特征电流模块（从节点） |
| 35 | 分布式电源接入单元模块（从节点） |
| 50 | 光伏协议转换器（从设备） |
| 51 | 智能光伏感知终端（从设备） |
| 52 | 智能量测开关终端（从设备） |
| 53 | 导轨式电能表（从设备） |
| 54 | 湖南四可融合装置（从设备） |
| 55 | 充电桩协议转换器（从设备） |
| 13-255 | 备用 |

“应用方案”定义

当某应用网省或某模块类型有多个分支时，通过应用方案区分，以便现场升级时可区分开。

1）当模块类型为采集器协议接口模块（20）时，应用方案定义如下：

| 标识 | 接口协议及入网方式 | 适用设备 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 东软采集器协议，入网地址以采集器地址+下挂节点地址轮流尝试，有下挂节点地址后优先入网 | 光伏协议转换器 |
| 1 | 东软采集器协议，入网地址以采集器地址+下挂节点地址轮流尝试，有下挂节点地址后优先入网 | 光伏协议转换器 |
| 2 | 645和698电表标准协议读地址，入网地址以采集器地址+下挂节点地址轮流尝试，优先以采集器地址入网 | 光伏协议转换器 |
| 3 | 东软采集器协议，入网地址以采集器地址+下挂节点地址轮流尝试，优先以采集器地址入网 | 导轨表 |
| 3-255 | 备用 |  |

“波特率信息”定义

| 标识 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | BR_300 bps |
| 1 | BR_600 bps |
| 2 | BR_1200 bps |
| 3 | BR_2400 bps |
| 4 | BR_4800 bps |
| 5 | BR_9600 bps |
| 6 | BR_19200 bps |
| 7 | BR_38400 bps |
| 8 | BR_57600 bps |
| 9 | BR_115200 bps |
| 10 | BR_230400 bps |
| 11 | BR_460800 bps |
| 12 | BR_921600 bps |
| 13-255 | 备用 |

“校验位”定义

0-无校验，1-奇校验，2-偶校验

“过零检测信息”数据单元格式

| 域 | 格式 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过零标志 | BIN | 1 | Bit0~2=1分别表示A、B、C相的下降沿有过零，为0表示A、B、C相的下降沿无过零 Bit3~5=1分别表示A、B、C相的上升沿有过零，为0表示A、B、C相的上升沿无过零（CCO模块时有此项） |
| A相(下降沿)过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| A相(下降沿)过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| B相(下降沿)过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| B相(下降沿)过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| C相(下降沿)过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz |
| C相(下降沿)过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1% |
| A相(上升沿)过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz（CCO模块时有此项） |
| A相(上升沿)过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1%（CCO模块时有此项） |
| B相(上升沿)过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz（CCO模块时有此项） |
| B相(上升沿)过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1%（CCO模块时有此项） |
| C相(上升沿)过零检测频率 | BIN | 2 | 单位：0.01Hz（CCO模块时有此项） |
| C相(上升沿)过零检测占空比 | BIN | 2 | 单位：0.1%（CCO模块时有此项） |

“NTB采样信息”数据单元格式

| 域 | 格式 | 字节数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样偏差补偿 | BIN | 2 |  |
| 本地误差补偿方向 | BIN | 1 | 0表示减慢本地时间计数；1表示加快本地时间计数 |
| 保留 | BIN | 1 |  |
| 评估计数偏差 | BIN | 4 |  |
| 本地时钟计数修正 | BIN | 4 |  |

备选代理属性结构体

typedef struct

{

u16 pcoTei;									// 备选代理TEI

u8	channel:1;								// 备选代理链路类型

u8  role:3;									// 备选代理角色

u8  phase:2;								// 备选代理相线:0x0:全相线  0x01:A相线   0x02:B相线	 0x03:C相线

u8	res:2;									// 保留

u8  level:4;								// 备选代理层级数:1~15

u8	rfLevel:4;								// 备选代理RF跳数，若为RF代理，该值为信标中的值加1

u8  rssi;									// 备选代理信号强度

u8  routeMiniSuc;							// 备选代理路径成功率

u8	suc;									// 节点与备选代理的通信成功率

u8	rank;									// 备选代理信号强度和成功率综合等级，值越小越好

u8  pcoMacAddr[6];							// 备选代理MAC地址

}sNwkReportPcoInfo;

低电压统计信息

typedef struct

{

u32	judgePeriodTimes;		// 评估的周期数量（一个周期10分钟）

u8	lowVoltTimes_now;		// 当前周期触发低电压次数

u8	lowVoltTimes_last;		// 上一周期触发低电压次数

u8	judgeSendPowerFg;		// 当前周期调整发送功率标志 0-未调整1-调整

}sNwkReportLowVoltParam;

查询HPLC双模CCO详细信息（LME自定义）

国网接口协议：1376.2-2013框架（AFN-F0，FN-F62）

南网接口协议：南网本地接口协议扩展，DI=E800F032

下行：

| 域 |  |  |  | 格式 | 字节数/位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息条目信息 |  |  |  | BIN | 1字节 | 填0 |
| 信息条目数M |  |  |  | BIN | 1字节 | 表示M个信息条目 M=0，表示读取模块所支持信息数据 M>0，表示读取指定的信息条目数据 |
| 信息条目 1 |  | 信息条目1数据标识 | 信息条目1数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目1 分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  |  | 保留1 |  | BIN | 7位 | 填0 |
| … |  |  |  | … | … |  |
| 信息条目 M | 信息条目M数据标识 |  | 信息条目M 数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目M分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  | 保留 |  |  | BIN | 7位 | 填0 |

上行:

数据单元格式见下表：

| 域 |  |  |  | 格式 | 字节数/位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息条目信息 |  |  |  | BIN | 1字节 | 填0 |
| 信息条目数M |  |  |  | BIN | 1字节 | 表示M个信息条目 |
| 信息条目 1 |  | 信息条目1数据标识 | 信息条目1数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目1 分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  |  | 编码格式 |  | BIN | 2位 | 1：ASCII、2：BIN、3：BCD |
|  |  | 信息条目1数据长度L1 |  | BIN | 5位 | 表示范围（0-31） |
|  |  | 信息条目1数据 |  | BIN | L１字节 |  |
| … |  |  |  | … | … |  |
| 信息条目 M | 信息条目M数据标识 |  | 信息条目M 数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目M分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  | 编码格式 |  |  | BIN | 2位 | 1：ASCII、2：BIN、3：BCD |
|  | 信息条目M数据长度L1 |  |  | BIN | 5位 | 表示范围（0-31） |
|  | 信息条目M数据 |  |  | BIN | LM字节 |  |

信息条目定义参照附录C：HPLC双模模块信息条目定义

设置HPLC双模CCO详细信息（LME自定义）

国网接口协议：1376.2-2013框架（AFN-F0，FN-F63）

南网接口协议：南网本地接口协议扩展，DI=E800F033

下行：

| 域 |  |  |  | 格式 | 字节数/位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息条目信息 |  |  |  | BIN | 1字节 | 填0.1.2 |
| 信息条目数M |  |  |  | BIN | 1字节 | 表示M个信息条目 |
| 信息条目 1 |  | 信息条目1数据标识 | 信息条目1数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目1 分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  |  | 编码格式 |  | BIN | 2位 | 1：ASCII、2：BIN、3：BCD |
|  |  | 信息条目1数据长度L1 |  | BIN | 5位 | 表示范围（0-31） |
|  |  | 信息条目1数据 |  | BIN | L１字节 |  |
| … |  |  |  | … | … |  |
| 信息条目 M | 信息条目M数据标识 |  | 信息条目M 数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目M分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  | 编码格式 |  |  | BIN | 2位 | 1：ASCII、2：BIN、3：BCD |
|  | 信息条目M数据长度L1 |  |  | BIN | 5位 | 表示范围（0-31） |
|  | 信息条目M数据 |  |  | BIN | LM字节 |  |

上行:

数据单元格式见下表：

| 域 |  |  |  | 格式 | 字节数/位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息条目信息 |  |  |  | BIN | 1字节 | 填0 |
| 信息条目数M |  |  |  | BIN | 1字节 | 表示M个信息条目 M=0，表示读取模块所支持信息数据 M>0，表示读取指定的信息条目数据 |
| 信息条目 1 |  | 信息条目1数据标识 | 信息条目1数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目1 分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  |  | 信息条目1设置结果 |  | BIN | 7位 | 0：设置成功 1：参数不支持设置 2：参数内容格式错误 3：参数保存失败 其它保留 |
| … |  |  |  | … | … |  |
| 信息条目 M | 信息条目M数据标识 |  | 信息条目M 数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目M分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  | 信息条目M设置结果 |  |  | BIN | 7位 | 0：设置成功 1：参数不支持设置 2：参数内容格式错误 3：参数保存失败 其它保留 |

信息条目定义参照附录C：HPLC双模模块信息条目定义

查询HPLC双模STA内部详细信息（LME自定义）

接口协议：DL/T645-2007框架

数据ID：0XFF00DD01

| 数据标识编码 |  |  |  | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 |  | 数据标识名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写 |  |
| FF | 00 | DD | 01 | XX...XX | 251 |  | * | * | 读模块软件内部详细信息 格式详见如下 |

下行：

| 域 |  |  |  | 格式 | 字节数/位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息条目信息 |  |  |  | BIN | 1字节 | 填0 |
| 信息条目数M |  |  |  | BIN | 1字节 | 表示M个信息条目 M=0，表示读取模块所支持信息数据 M>0，表示读取指定的信息条目数据 |
| 信息条目 1 |  | 信息条目1数据标识 | 信息条目1数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目1 分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  |  | 保留1 |  | BIN | 7位 | 填0 |
| … |  |  |  | … | … |  |
| 信息条目 M | 信息条目M数据标识 |  | 信息条目M 数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目M分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  | 保留 |  |  | BIN | 7位 | 填0 |

上行:

数据单元格式见下表：

| 域 |  |  |  | 格式 | 字节数/位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息条目信息 |  |  |  | BIN | 1字节 | 填0 |
| 信息条目数M |  |  |  | BIN | 1字节 | 表示M个信息条目 |
| 信息条目 1 |  | 信息条目1数据标识 | 信息条目1数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目1 分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  |  | 编码格式 |  | BIN | 2位 | 1：ASCII、2：BIN、3：BCD |
|  |  | 信息条目1数据长度L1 |  | BIN | 5位 | 表示范围（0-31） |
|  |  | 信息条目1数据 |  | BIN | L１字节 |  |
| … |  |  |  | … | … |  |
| 信息条目 M | 信息条目M数据标识 |  | 信息条目M 数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目M分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  | 编码格式 |  |  | BIN | 2位 | 1：ASCII、2：BIN、3：BCD |
|  | 信息条目M数据长度L1 |  |  | BIN | 5位 | 表示范围（0-31） |
|  | 信息条目M数据 |  |  | BIN | LM字节 |  |

信息条目定义参照附录C：HPLC双模模块信息条目定义

设置HPLC双模STA详细信息（LME自定义）

接口协议：DL/T645-2007框架

数据ID：0XFF00DD01

| 数据标识编码 |  |  |  | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 |  | 数据标识名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  | 读 | 写 |  |
| FF | 00 | DD | 01 | XX...XX | 251 |  | * | * | 读模块软件内部详细信息 格式详见如下 |

下行：

| 域 |  |  |  | 格式 | 字节数/位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息条目信息 |  |  |  | BIN | 1字节 | 填0 |
| 信息条目数M |  |  |  | BIN | 1字节 | 表示M个信息条目 |
| 信息条目 1 |  | 信息条目1数据标识 | 信息条目1数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目1 分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  |  | 编码格式 |  | BIN | 2位 | 1：ASCII、2：BIN、3：BCD |
|  |  | 信息条目1数据长度L1 |  | BIN | 5位 | 表示范围（0-31） |
|  |  | 信息条目1数据 |  | BIN | L１字节 |  |
| … |  |  |  | … | … |  |
| 信息条目 M | 信息条目M数据标识 |  | 信息条目M 数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目M分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  | 编码格式 |  |  | BIN | 2位 | 1：ASCII、2：BIN、3：BCD |
|  | 信息条目M数据长度L1 |  |  | BIN | 5位 | 表示范围（0-31） |
|  | 信息条目M数据 |  |  | BIN | LM字节 |  |

上行:

数据单元格式见下表：

| 域 |  |  |  | 格式 | 字节数/位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息条目信息 |  |  |  | BIN | 1字节 | 填0 |
| 信息条目数M |  |  |  | BIN | 1字节 | 表示M个信息条目 M=0，表示读取模块所支持信息数据 M>0，表示读取指定的信息条目数据 |
| 信息条目 1 |  | 信息条目1数据标识 | 信息条目1数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目1 分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  |  | 信息条目1设置结果 |  | BIN | 7位 | 0：设置成功 1：参数不支持设置 2：参数内容格式错误 3：参数保存失败 其它保留 |
| … |  |  |  | … | … |  |
| 信息条目 M | 信息条目M数据标识 |  | 信息条目M 数据ID | BIN | 6位 | 表示范围（0-64） |
|  |  |  | 信息条目M分类ID | BIN | 3位 | 表示范围（0-7） |
|  | 信息条目M设置结果 |  |  | BIN | 7位 | 0：设置成功 1：参数不支持设置 2：参数内容格式错误 3：参数保存失败 其它保留 |

信息条目定义参照附录C：HPLC双模模块信息条目定义

获取版本途径及软件

虚拟电表上位机

单三相模块模块插入或II型采集器连接测试底板，虚拟电表上位机的“测试功能”页选择“内外部版本”按钮，如下图所示：

收发报文：

发送：68 AA AA AA AA AA AA 68 11 04 2C DD 32 37 53 16

接收：68 03 00 00 00 00 00 68 91 7B 2C DD 32 37 7B 7F 63 69 35 34 43 44 53 77 35 34 68 34 81 63 35 83 3B 53 5B 73 88 77 98 96 53 63 6B 53 65 63 65 63 64 63 6D 67 68 6D 64 65 B7 46 61 35 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 56 16

应答内容：

载波抄表上位机

点击PLC698test上位机“LME扩展1”页的“查询从节点信息”按钮，具体如下所示：

应答：

此处只能看到内部的APS版本(01.35)及次版本(0x01)。

点击PLC698test上位机“LME扩展3”页的“读从详细版本”按钮，具体如下所示：

应答内容：

可显示从节点内部和外部版本及编译时间。