ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

Q/GDW

国家电网有限公司企业标准

Q/XXX XXXXX—XXXX

双模通信互联互通技术规范　          第3部分：检验方法

Dual-mode communication interoperability technical specification part3: testing method

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家电网有限公司   发布

目    次

前言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语定义	2

4检验方法	2

附 录 A （规范性附录） 试验环境..............................................................................................................82

编制说明............................................................................................................................................................ 83

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

为规范用电信息采集系统双模通信的检验方法等内容，制定本文件。

本文件是Q/GDW 12087《双模通信互联互通技术规范》的第3部分。Q/GDW 12087已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第4—1部分：物理层通信协议；

——第4—2部分：数据链路层通信协议；

——第4—3部分：应用层通信协议。

本文件由国家电网有限公司营销部提出。

本文件由国家电网有限公司科技部归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网有限公司科技部。

双模通信互联互通技术规范 第3部分：检验方法

范围

本文件规定了用电信息采集系统中，采用双模通信传输方式的通信单元的试验项目和检测方法。

本文件适用于国家电网公司用电信息系统双模通信单元的全寿命周期管理中各环节的检验。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1　电工电子产品环境试验　第1部分：试验方法　试验A：低温

GB/T 2423.2　电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法　试验B：高温

GB/T 2423.9　电工电子产品环境试验　第3部分：试验方法　试验Cab：恒定湿热方法

GB/T 5169.11—2017　电工电子产品着火危险试验　第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法　成品的灼热丝可燃性试验方法

GB/T 12192 移动通信调频发射机测量方法

GB/T 12193 移动通信调频接收机测量方法

GB/T 16935.1—2008　低压系统内设备的绝缘配合　第1部分：原理、要求和试验

GB/T 17626.2　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.11　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 17626.12　电磁兼容　试验和测量技术　振荡波抗扰度试验

Q/GDW XXX.1  双模通信互联互通技术规范 第1部分：总则

Q/GDW XXX.2  双模通信互联互通技术规范 第2部分：技术要求

Q/GDW XXX.41 双模通信互联互通技术规范 第4-1部分：物理层通信协议

Q/GDW XXX.42 双模通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议

Q/GDW XXX.43 双模通信互联互通技术规范 第4-3部分：应用层通信协议

FCC Part 15—2015　美国联邦通信委员会　第15部分：射频设备法规（Federal Communications Commission Part 15: Radio Frequency Devices）

术语定义

下列术语和定义适用于本文件。

耦合器 coupler

用于将信号叠加至电力线或从电力线上耦合出信号的设备。

衰减器 attenuator

用于引入预定衰减，进而降低信号强度的设备。

标准测试设备

用于实现软件测试平台与HPLC及HRF物理层信道之间交互的设备。

检验方法

试验条件

气候环境条件

除非另有规定，各项试验均在以下大气条件下进行，即：

温度：+15℃～+35℃；

相对湿度：25％～75％；

大气压力：86kPa～108kPa。

注：在每一项目的试验期间，大气环境条件相对稳定。

电源条件

试验时电源条件为：

- 频率：50Hz，允许偏差－2％～+1％；

电压：220V，允许偏差±5％。

辐射屏蔽装置

双模通信单元，其空间辐射隔离屏蔽装置（简称屏蔽箱）的选取应与被测双模通信单元相适应，且应选用适用于宽频段测试的形式。

屏蔽装置应满足以下基本要求：

- 被测双模通信单元得到充分的屏蔽以免受电磁干扰；

- 频率覆盖范围：70kHz～1GHz；

- 屏蔽系数：≥70dB；

- 双模通信单元应能以准确、可重复的和稳定的方式放置于内；

- 测量操作者的存在不应会影响测量结果；

- 无影响测量结果的非线性元件。

辐射试验场地

辐射参数测量时所使用的辐射试验场地，应符合GB/T 12192的相应规定。

噪声发生器

噪声发生器应满足以下基本要求：

- 噪声类型可为高斯白噪声、脉冲噪声和窄带噪声；

- 采样率为100MHz；

- 噪声带宽25MHz；

- 噪声输出功率为-20dBm、-30dBm。

信号发生器

用于产生无线RF信号的设备，信号发生器应满足以下基本要求：

- 支持频率区间4kHz~3GHz

- 支持的频率分辨率0.001Hz

- 信号最大带宽支持60MHz

- 支持信号功率区间-145dBm~25dBm

- 支持调制信号发送

- 支持频偏/功率等功能调节

频谱仪

- 一种用于分析电信号频率成分的电子测量仪器，频谱仪应满足以下基本要求：

- 支持频率区间10Hz~26.5GHz

- 支持信号功率区间-170dBm~30dBm

- 支持的分辨率带宽1Hz~10MHz

- 支持的显示带宽1Hz~50MHz

耦合器

在标准温度范围，100kHz～20MHz频段内，耦合器输入、输出插入损耗应不大于0.3dB。

衰减器

在标准温度范围，100kHz～1GHz频段内，衰减器输入、输出插入损耗应不大于3.5dB，驻波比应不大于1.4；衰减调节范围0~127dB。

其他测试条件

电性能测量中的其他测试条件应符合GB/T 12192和GB/T 12193的相应规定。

结构试验

一般检查

进行外观和结构检查时，不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，镀层不应脱落，标牌文字、符号应清晰、耐久，接线应牢固。

间隙和爬电距离试验

应按GB/T 16935.1—2008中第4章规定的测量方法用卡尺测量端子的电气间隙和爬电距离。

外壳着火试验

应按GB/T 5169.11—2017规定的方法进行试验，模拟样机使用的材料应与被测终端的材料相同。灼热丝顶部的温度为650℃±10℃，灼热丝顶部施加在试验样品端子排的某一端子上，试验时间为30秒。在施加灼热丝期间和在其后的30秒内，观察样品的试验端子以及端子周围，试验样品应无火焰或不灼热；样品在施加灼热丝期间产生火焰或灼热，但应在灼热丝移去后30秒内熄灭。

气候影响试验

高温试验

应按GB/T 2423.2规定的Bb类进行，将被测双模通信单元在非通电状态下放入高温试验箱中央，升温至规定的最高温度，保温6h，然后通电0.5h，功能和性能应符合Q/GDW XXX.2中4.2(气候环境条件)的规定。

低温试验

应按GB/T 2423.1规定的Ab类进行，将被测双模通信单元在非通电状态下放入低温试验箱的中央，降温至规定的最低温度，保温6h，然后通电0.5h，功能和性能应符合Q/GDW XXX.2中4.2(气候环境条件)的规定。

湿热试验

应按GB/T 2423.9的规定进行试验。试验箱内保持温度（40±2）℃、相对湿度（93±3）％，试验周期为2d。试验结束前0.5h，在湿热条件下测绝缘电阻不应低于2MΩ。试验结束后，在大气条件下恢复1h～2h，被测双模通信单元的功能和性能应符合Q/GDW XXX.2中4.2(气候环境条件)的规定。

电源影响试验

电源电压变化试验

将电源电压变化到Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)规定的极限值时，应能满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的规定。

抗接地故障能力试验

将单相220V供电的终端电源电压升至1.9倍的标称电压；三相供电的终端由三相四线试验电源供电，终端应载波通信正常。然后，将终端电源的中性端与三相四线试验电源的地端断开，并与试验电源的模拟接地故障相（输出电压为零）连接，三相四线试验电源的另外两相的电压升至1.1倍的标称电压。

试验时间每相4h。试验后，终端应能正常通信，功能和性能应符合Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的规定。

功耗试验

静态功耗试验

上电15分钟后在非通信状态下（指双模通信单元只有接收机处于工作状态），使用交直流电源对双模通信单元的VCC及交流220V进行供电，可用准确度不低于0.2级的标准表或其他合适方式分别测量VCC及交流220V回路静态有功功耗，合计值应符合应满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的规定。

动态功耗试验

上电15分钟后在通信状态下（指双模通信单元发射机与接收机均处于工作状态），使用交直流电源对双模通信单元的VCC及交流220V进行供电，可用准确度不低于0.2级的标准表或其他合适方式分别测量VCC及交流220V回路动态有功功耗，合计值应符合应满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的规定。

互联互通试验

载波性能试验

工作频段及功率谱密度试验

工作频段及功率谱密度试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，设置默认衰减值，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送频段切换命令报文，使被测通信单元切换到目标测试频段；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入物理层回传测试模式；

d） 软件平台设置频谱仪参数，通过标准测试设备向被测设备发送多帧PLC测试报文，被测通信单元将接收到的PLC报文回传，频谱仪捕捉被测设备回传报文时的发送信号；

e） 软件平台获取频谱仪的坐标数值，带内PSD值，通过读取点数，根据频谱仪的上升沿和下降沿拐点得出工作频段；

f） 软件平台重新设置频谱仪参数，通过标准测试设备向被测设备发送多帧PLC测试报文，被测通信单元将接收到的PLC报文回传。频谱仪捕捉被测设备回传报文时的发送信号，软件平台从频谱仪获取带外PSD值。

通信速率试验

通信速率试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，设置默认衰减值，将被测设备上电；

b） 软件平台通过透明接入单元发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入回传测试模式；

c） 软件平台选择TMI模式集合中的测试报文，通过透明接入单元向被测设备发送多帧PLC测试报文；

d） 载波侦听单元依次上报给软件平台透明接入单元发出的FC+PB内容和被测设备回传的FC+PB内容，以及对应的NTB值；

e） 软件平台收到FC+PB报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若收到两次FC+PB内容均和发送的内容相同，则根据载波侦听单元上报的两个NTB值，计算回帧的间隔，进一步计算应用层报文通信速率。

f） 软件平台将通信速率值取平均，即为被测设备在此TMI模式下的应用层报文通信速率。

抗衰减性能试验

抗衰减性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，设置默认衰减值，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入物理层透传测试模式；

c） 软件平台选择TMI模式集合中的测试报文，通过标准测试设备向被测设备发送多帧PLC测试报文；

d） 软件平台从串口接收到被测设备透传的PLC报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

e） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大衰减值，然后重复c-d步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值。

抗白噪声性能试验

抗白噪性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，设置默认衰减值，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入物理层透传测试模式；

c） 软件平台设置噪声发生器输出高斯白噪声；

d） 软件平台选择TMI模式集合中的测试报文，通过标准测试设备向被测设备发送多帧PLC测试报文（FC+PB，SACK报文仅含FC）；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的PLC报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大衰减值，重复e-f步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试。记录此TMI模式的衰减值；

g） 继续选择下一个TMI模式，重复步骤d-f。

抗脉冲噪声性能试验

抗脉冲噪声性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，设置默认衰减值，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入物理层透传测试模式；

c） 软件平台设置噪声发生器输出脉冲噪声；

d） 软件平台选择TMI模式集合中的测试报文，通过标准测试设备向被测设备发送多帧PLC测试报文；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的PLC报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大衰减值，然后重复d-e步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值。

抗窄带噪声性能试验

抗窄带噪声性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，设置默认衰减值，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入物理层透传测试模式；

c） 软件平台设置噪声发生器输出窄带噪声；

d） 软件平台选择TMI模式集合中的测试报文，通过标准测试设备向被测设备发送多帧PLC测试报文；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的PLC报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大衰减值，然后重复d-e步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值。

抗频偏性能试验

抗频偏性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，设置默认衰减值，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入物理层透传测试模式；

c） 软件平台设置透明接入设备频偏为初始值；

d） 软件平台选择TMI4测试报文，通过标准测试设备向被测设备发送多帧PLC测试报文；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的PLC报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大透明接入单元的频偏（如果是测试负向抗频偏值，则减小透明接入单元的频偏），然后重复d-e步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录频偏值为被测设备的抗频偏值。

无线性能试验

工作频段及功率谱密度试验

工作频段及功率谱密度试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，软件平台切换信号通道将其设置为被测设备连接到频谱仪，设置标准设备与被测设备之间的衰减，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层回传测试模式；

d） 软件平台设置频谱仪参数，通过标准测试设备向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过RF回传，频谱仪捕捉被测设备回传报文时的发送信号；

e） 软件平台获取频谱仪的坐标数值，获取频谱仪PSD值为当前信道带内PSD，通过读取点数，根据频谱仪的上升沿和下降沿拐点得出工作频段；

f） 软件平台切换option和信道，重复上述步骤。

发送频谱模板试验

发送频谱模板试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，软件平台切换信号通道将其设置为被测设备连接到频谱仪，设置标准设备与被测设备之间的衰减，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层回传测试模式；

d） 软件平台设置频谱仪参数，通过标准测试设备向被测设备发送多帧RF测试报文，软件平台获取频偏仪曲线点数值，判断数据是否符合当前信道的频谱模板限定；

e） 软件平台切换option和信道，重复上述步骤。

通信速率试验

通信速率试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，确保噪声关闭，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层透传测试模式；

d） 软件平台设置通过标准测试设备发送测试模式配置报文，向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过串口透传到软件平台；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的RF报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，则根据标准测试设备上报的两个NTB值计算回帧的间隔，进一步计算物理层报文通信速率。

杂散辐射限值试验

杂散辐射限值试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，软件平台切换信号通道将其设置为被测设备连接到频谱仪，设置标准设备与被测设备之间的衰减，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层回传测试模式；

d） 软件平台设置频谱仪参数，通过标准测试设备向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过RF回传，频谱仪捕捉被测设备回传报文时的辐射骚扰值；

e） 软件平台切换option和信道，重复上述步骤。

最大发射功率试验

最大发射功率试验试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，软件平台切换信号通道将其设置为被测设备连接到频谱仪，设置标准设备与被测设备之间的衰减，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层回传测试模式；

d） 软件平台设置频谱仪参数，通过标准测试设备向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过RF回传，频谱仪捕捉被测设备回传报文时的发送信号；

e） 软件平台获取频谱仪的当前信道最大发射功率；

f） 软件平台切换option和信道，重复上述步骤。

抗频偏容忍度试验

抗频偏容忍度试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，确保噪声关闭，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层透传测试模式；

d） 软件平台设置信号发生器发送的载波和采集正向频偏参数，向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过串口透传到软件平台；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的RF报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率为大于阈值，则测试通过，否则测试失败；

g） 软件平台设置信号发生器发送的载波和采集负向频偏参数，按照上述步骤，测试抗负向频偏的容忍度。

灵敏度性能试验

灵敏度性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，确保噪声关闭，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层透传测试模式；

d） 软件平台设置信号发生器的波形文件和输出电平等参数，向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过串口透传到软件平台；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的RF报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率小于阈值，则测试结束，若成功率大于阈值，则减小信号发生器的输出电平值，然后重复c-f步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值。

抗邻道干扰性能试验

抗邻道干扰性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，确保噪声关闭，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层透传测试模式；

d） 软件平台设置信号发生器的两个通道，分别设置波形文件和输出电平等参数，本信道信号和邻信道信号电平相同，处于两个相邻信道，向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过串口透传到软件平台；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的RF报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率小于阈值，则测试结束，若成功率大于阈值，则减小信号发生器的输出电平值，然后重复c-f步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值；

g） 软件平台设置邻信道调整为相隔信道，按照上述步骤，测试隔信道信号干扰下的衰减值。

最大输入电平试验

最大输入电平试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，确保噪声关闭，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层透传测试模式；

d） 软件平台设置信号发生器的波形文件和输出电平等参数，向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过串口透传到软件平台；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的RF报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率为大于阈值，则测试通过，否则测试失败。

EVM性能试验

EVM性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，软件平台切换信号通道将其设置为被测设备连接到频谱仪，设置标准设备与被测设备之间的衰减，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层回传测试模式；

d） 软件平台设置频谱仪参数，通过标准测试设备向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过RF回传，频谱仪捕捉被测设备回传报文时的EVM值；

e） 软件平台切换option和信道，重复上述步骤。

抗多径性能试验

抗多径性能试验应按以下步骤测试：

a） 初始化台体环境，确保噪声关闭，将被测设备上电；

b） 软件平台通过标准测试设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测通信单元进入RF物理层透传测试模式；

d） 软件平台设置信号发生器加载多径波形文件和输出电平等参数，和被测设备处于相同信道，向被测设备发送多帧RF测试报文，被测通信单元将接收到的报文通过串口透传到软件平台；

e） 软件平台从串口接收到被测设备透传的RF报文内容后，和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

f） 统计成功率，若成功率小于阈值，则测试结束，若成功率大于阈值，则减小信号发生器的输出电平值，然后重复c-f步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值；

g） 软件平台切换option和信道，重复上述步骤。

载波协议一致性试验

试验方法

测试环境如图A.1,按以下步骤测试：

- 初始化台体环境，设置默认衰减值；

- 软件平台通过标准测试设备发送参数配置报文；

- 软件平台通过标准测试设备发送相关协议报文，检查待测模块能否正确响应。

试验项目

试验项目应满足附录B载波协议一致性测试项目表B.1要求。

无线协议一致性试验

试验方法

测试环境如图A.1,按以下步骤测试：

- 初始化台体环境，设置默认衰减值；

- 软件平台通过标准测试设备发送参数配置报文；

- 软件平台通过标准测试设备发送相关协议报文，检查待测模块能否正确响应。

试验项目

试验项目应满足附录B无线协议一致性测试项目表B.2要求。

互操作性试验

试验方法

测试环境如图A.2, 插入CCO1，全网为单网络。应按以下步骤测试：

- 初始化台体环境，设置默认衰减值；

- 软件平台通过标准测试设备发送参数配置报文；

- 软件平台通过标准测试设备发送相关协议报文，测试相关功能成功率和耗时。

试验项目

试验项目应满足附录B互操作性测试项目表B.3要求。

相位识别一致性试验

单相STA零火正接相线识别试验

单相STA零火正接相线识别试验应按以下步骤测试：

a） 被测STA上电初始化，正确设置MAC地址；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测STA的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台模拟CCO，发送“无线中央信标”帧，被测STA发起关联请求，软件平台检查是否收到正确的关联请求报文；

e） 软件平台模拟CCO发送“关联确认”帧，被测STA入网成功；

f） 软件平台模拟CCO发送“无线中央信标”帧，安排被测STA的发现信标时隙，被测STA发送发现信标；

g） 软件平台通过透明设备发送“过零NTB采集指示”帧，设置采集周期和数量等参数，同时向透明设备发送启动NTB采集指令，触发透明设备采集过零数据；

h） 被测STA发送过零NTB告知报文，软件平台接收到后，解析并缓存NTB数据；

i） 软件平台模拟CCO，通过透明设备发送“台区特征信息收集”帧，软件平台收到被测STA发送的“台区特征信息告知”报文，解析出采集方式；

j） 软件平台查询透明设备缓存的NTB数据，作为标准数据，和被测STA上报的NTB数据，进行对比计算，判断是否为A相正接。

三相STA ABCN相线识别试验

单相STA零火正接相线识别试验应按以下步骤测试：

a） 被测STA上电初始化，正确设置MAC地址；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测STA的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台模拟CCO，发送“无线中央信标”帧，被测STA发起关联请求，软件平台检查是否收到正确的关联请求报文；

e） 软件平台模拟CCO发送“关联确认”帧，被测STA入网成功；

f） 软件平台模拟CCO发送“无线中央信标”帧，安排被测STA的发现信标时隙，被测STA发送发现信标；

g） 软件平台通过透明设备发送“过零NTB采集指示”帧，设置采集周期和数量等参数，同时向透明设备发送启动NTB采集指令，触发透明设备采集过零数据；

h） 被测STA发送过零NTB告知报文，软件平台接收到后，解析并缓存NTB数据；

i） 软件平台模拟CCO，通过透明设备发送“台区特征信息收集”帧，软件平台收到被测STA发送的“台区特征信息告知”报文，解析出采集方式；

j） 软件平台查询透明设备缓存的NTB数据，作为标准时数据，和被测STA上报的三相NTB数据，进行对比计算，判断是否为ABCN接线。

三相STA ABCN相线识别试验

三相STA ABCN相线识别试验应按以下步骤测试：

a） 被测STA上电初始化，正确设置MAC地址；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测STA的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台模拟CCO，发送“无线中央信标”帧，被测STA发起关联请求，软件平台检查是否收到正确的关联请求报文；

e） 软件平台模拟CCO发送“关联确认”帧，被测STA入网成功；

f） 软件平台模拟CCO发送“无线中央信标”帧，安排被测STA的发现信标时隙，被测STA发送发现信标；

g） 软件平台通过透明设备发送“过零NTB采集指示”帧，设置采集周期和数量等参数，同时向透明设备发送启动NTB采集指令，触发透明设备采集过零数据；

h） 被测STA发送过零NTB告知报文，软件平台接收到后，解析并缓存NTB数据；

i） 软件平台模拟CCO，通过透明设备发送“台区特征信息收集”帧，软件平台收到被测STA发送的“台区特征信息告知”报文，解析出采集方式；

j） 软件平台查询透明设备缓存的NTB数据，作为标准时数据，和被测STA上报的三相NTB数据，进行对比计算，判断是否为CNAB接线。

CCO过零NTB采集性能试验

CCO过零NTB采集性能试验应按以下步骤测试：

a） 被测CCO上电初始化；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测CCO的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台控制三相源在49±0.2Hz范围内，随机一个工频频率；

e） 软件平台模拟集中器向被测CCO，发送“允许台区户变关系识别”指令；

f） 软件平台收到被测CCO发出的“台区特征信息告知”，解析NTB数据，判断合法性；

g） 软件平台调整三相源的输出频率范围为50±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤e~f进行测试；

h） 软件平台调整三相源的输出频率范围为51±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤e~f进行测试。

单相STA零火正接过零NTB采集性能试验

CCO过零NTB采集性能验应按以下步骤测试：

a） 被测CCO上电初始化；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测CCO的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台控制三相源在49±0.2Hz范围内，随机一个工频频率；

e） 软件平台模拟集中器向被测CCO，发送“允许台区户变关系识别”指令；

f） 软件平台收到被测CCO发出的“台区特征信息告知”，解析NTB数据，判断合法性；

g） 软件平台调整三相源的输出频率范围为50±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤e~f进行测试；

h） 软件平台调整三相源的输出频率范围为51±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤e~f进行测试。

单相STA零火反接过零NTB采集性能试验

单相STA零火反接过零NTB采集性能试验应按以下步骤测试：

a） 被测STA上电初始化，正确设置MAC地址；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测STA的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台模拟CCO，发送“无线中央信标”，被测STA关联请求，入网成功；

e） 软件平台控制三相源在49±0.2Hz范围内，随机一个工频频率；

f） 软件平台模拟CCO发送“台区特征采集启动”报文，等待被测STA采集完成后，发送“台区特征信息收集”报文，软件平台检查是否收到被测STA发出的“台区特征信息告知”报文，解析过零NTB数据，判断合法性；

g） 软件平台调整三相源的输出频率范围为50±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤f进行测试；

h） 软件平台调整三相源的输出频率范围为51±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤f进行测试。

三相STA相序ABCN过零NTB采集性能试验

单相STA零火反接过零NTB采集性能试验应按以下步骤测试：

a） 被测STA上电初始化，正确设置MAC地址；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测STA的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台模拟CCO，发送“无线中央信标”，被测STA关联请求，入网成功；

e） 软件平台控制三相源在49±0.2Hz范围内，随机一个工频频率；

f） 软件平台模拟CCO发送“台区特征采集启动”报文，等待被测STA采集完成后，发送“台区特征信息收集”报文，软件平台检查是否收到被测STA发出的“台区特征信息告知”报文，解析三相过零NTB数据，判断合法性；

g） 软件平台调整三相源的输出频率范围为50±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤f进行测试；

h） 软件平台调整三相源的输出频率范围为51±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤f进行测试。

三相STA相序ABCN过零NTB采集性能试验

三相STA相序ABCN过零NTB采集性能试验应按以下步骤测试：

a） 被测STA上电初始化，正确设置MAC地址；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测STA的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台模拟CCO，发送“无线中央信标”，被测STA关联请求，入网成功；

e） 软件平台控制三相源在49±0.2Hz范围内，随机一个工频频率；

f） 软件平台模拟CCO发送“台区特征采集启动”报文，等待被测STA采集完成后，发送“台区特征信息收集”报文，软件平台检查是否收到被测STA发出的“台区特征信息告知”报文，解析三相过零NTB数据，判断合法性；

g） 软件平台调整三相源的输出频率范围为50±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤f进行测试；

h） 软件平台调整三相源的输出频率范围为51±0.2Hz，随机一个工频频率，按照步骤f进行测试。

电气安全试验

绝缘电阻试验

在正常试验条件和湿热试验条件下，测试电压在终端的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻，应满足Q/GDW XXX.2中4.6.1(绝缘电阻)的规定。

绝缘强度试验

应使用50Hz正弦波电压对被测回路进行试验，时间1min，施加规定的试验电压，试验结果应符合Q/GDW XXX.2中4.6.2(绝缘强度)的规定。被测回路应涵盖以下范围：

- 电源回路对地；

- 信号输入、输出回路对地；

- 以上无电气联系的各回路之间；

- 交流电源和直流电源间。

冲击电压试验

电源回路对地的冲击电压试验要求应满足以下要求：

- 脉冲波形：标准1.2/50μs脉冲波；

- 电源阻抗：500Ω±50Ω；

- 电源能量：0.5J±0.05J；

- 每次试验分别在正、负极性下施加5次，两个脉冲之间最少间隔3秒，试验电压符合Q/GDW XXX.2中4.6.3(冲击电压)的规定。

电磁抗扰性试验

总体要求

本标准中4.8.2~4.8.10规定了双模通信单元的电源、输入、输出、通信、外壳等端口的电磁抗扰性试验方法，不同类型的双模通信单元可根据其配置进行相应的试验。

试验结果的评价

除非特别说明，试验结果的评价适用于所有双模通信单元，试验结果应依据双模通信单元在试验中的功能丧失或性能降低现象进行分类，电磁抗扰性试验结果评价等级应符合表2的规定。

- A级：试验时和试验后双模通信单元均能正常工作，不应有任何损坏、死机、复位现象，数据采集应准确；

电磁抗扰性试验结果评价等级

| 试验项目 | 试验结果评价 |
| --- | --- |
| 电压暂降和短时中断 | A |
| 工频磁场抗扰度 | A |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | A |
| 静电放电抗扰度 | A |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | A |
| 阻尼振荡波抗扰度 | A |
| 射频场感应的传导骚扰 | A |
| 浪涌抗扰度 | A |

电压暂降和短时中断试验

终端在通电状态下，按GB/T 17626.11的规定，试验时双模通信单元不应发生损坏或死机现象，试验后应符合Q/GDW XXX双模通信互联互通技术规范 第2部分：技术要求中4.3的要求。在下述条件下进行试验：

- 电压试验等级40％UT：

  - 从额定电压暂降60；

  - 持续时间：1min，3000个周期；

  - 降落次数：1次。

- 电压试验等级0％UT：

  - 从额定电压暂降100；

  - 持续时间：1秒，50个周期；

  - 中断次数：3次，各次中断之间的恢复时间10秒。

- 电压试验等级0％UT：

  - 从额定电压暂降100；

  - 中断时间：20ms，1个周期；

  - 中断次数：1次。

- 注：以上电源电压的突变发生在电压过零处。

工频磁场抗扰度试验

将双模通信单元置于与系统电源电压相同频率的随时间正弦变化的、强度为400A/m的稳定持续磁场的线圈中心，双模通信单元应符合Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的要求。

射频电磁场辐射抗扰度试验

双模通信单元在正常工作状态下，按GB/T 17626.3的规定，满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的要求。在下述条件下进行试验：

- 一般试验等级：

  - 频率范围：80MHz～1000MHz；

  - 严酷等级：3；

  - 试验场强：10V/m（非调制）；

  - 正弦波1kHz，80％幅度调制。

- 抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级：

  - 频率范围：1.4GHz～2GHz；

  - 严酷等级：4；

  - 试验场强：30V/m（非调制）；

  - 正弦波1kHz，80％幅度调制。

静电放电抗扰度试验

双模通信单元在正常工作状态下，按GB/T 17626.2的规定，满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的要求。在下述条件下进行试验：

- 严酷等级：4；

- 试验电压：8kV；

- 直接放电。施加部位：在操作人员正常使用时可能触及的外壳和操作部分，包括RS-485接口；

- 间接放电。施加部位：双模通信单元各个侧面；

- 每个敏感试验点放电次数：正负极性各10次，每次放电间隔至少为1秒。

- 注：如双模通信单元的外壳为金属材料，则直接放电采用接触放电；如通信单元的外壳为绝缘材料，则直接放电采

- 用空气放电。

电快速瞬变脉冲抗扰度试验

双模通信单元在正常工作状态下，按GB/T 17626.4的规定，试验电压分别施加于双模通信单元交流电源端口和保护接地端之间，满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的要求。在下述条件下进行试验：

- 严酷等级：4；

- 试验电压：±4kV；

- 重复频率：5kHz或100kHz；

- 试验时间：1min/次；

- 试验电压施加次数：正负极性各3次。

振荡波抗扰度试验

双模通信单元在正常工作状态下，应按GB/T 17626.12的规定，满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的要求。在下述条件下进行试验：

- 电压上升时间（第一峰）：75ns±15ns；

- 振荡频率：1MHz±0.1MHz；

- 重复率：至少400次/s；

- 衰减：第三周期和第六周期之间减至峰值的50%；

- 脉冲持续时间：不小于2秒；

- 输出阻抗：200Ω±40Ω；

- 电压峰值：共模方式2.5kV、差模方式1.25kV（电源回路）；

- 试验次数：正负极性各3次；

- 测试时间：60秒。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

双模通信单元在正常工作状态下，按GB/T 17626.6的规定，试验电压施加于终端的供电电源端和保护接地端，满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的要求。在下述条件下进行试验：

- 频率范围：150kHz～80MHz；

- 严酷等级：3；

- 试验电压：10V（非调制）；

- 正弦波1kHz，80%幅度调制。

浪涌抗扰度试验

双模通信单元在正常工作状态下，应按GB/T 17626.5的规定，满足Q/GDW XXX.2中4.3(通信单元工作电源及功率消耗要求)的要求。在下述条件下进行试验：

- 严酷等级：电源回路4级；

- 试验电压：电源电压两端口之间2kV，电源电压各端口与地之间4kV；

- 波形：1.2/50s；

- 极性：正、负；

- 试验次数：正负极性各5次；

- 重复率：1次 /60秒。

电磁骚扰性试验

应按照FCC Part 15—2015的试验方法，测量双模通信单元的电磁骚扰值，测量结果应符合Q/GDW XXX.2中4.8(电磁骚扰性要求)的要求，可采用替代场地测量方法。

互换性试验

双模通信单元应能与符合Q/GDW XXX.2中4.9(互换性要求)要求的采集终端、采集器和电表相匹配，完成数据采集的各项功能。应按以下测试步骤进行测试：

- 参照图1搭建互换性试验环境；

- 验证测试系统是否能正常召测电能表数据；

- 卸下标准双模通信单元，换上被测双模通信单元，系统运行5min后应能通过主站召测电能表数据。

- 图1双模通信单元互换性试验环境

安全算法一致性试验

SM3算法试验

软件平台和标准测试设备发送测试报文。被测CCO或STA插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 被测设备上电初始化；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测通信单元的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测设备进入SM3算法测试模式；

e） 软件平台通过随机算法生成一组400字节的随机数组，发送完成；

f） 被测通信单元收到随机数后，进行SM3加密处理，把哈希结果通过串口上传给平台软件；

g） 平台软件检查哈希结果是否正确。

SM2签名试验

软件平台和标准测试设备发送测试报文。被测CCO或STA插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 被测设备上电初始化；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测通信单元的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测设备进入SM2签名测试模式；

e） 软件平台通过随机算法生成一组400字节的随机数组，发送完成；

f） 被测通信单元收到随机数后，进行	SM2签名处理，把签名和公钥通过串口上传给平台软件；

g） 平台软件使用上报的公钥，是否可以验签成功。

SM2验签成功试验

软件平台和标准测试设备发送测试报文。被测CCO或STA插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 被测设备上电初始化；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测通信单元的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测设备进入SM2验签测试模式；

e） 软件平台派生SM2密钥对、生成一组400字节的随机数组和用SM2+SM3算法对随机数进行签名；

f） 软件平台通过载波透明接入单元发送随机数、签名和公钥；

g） 被测通信单元收到签名和公钥后，进行	SM2验签处理，把验签结果通过串口上传给平台软件；

h） 软件平台检查验签结果是否正确。

SM2验签失败试验

软件平台和标准测试设备发送测试报文。被测CCO或STA插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 被测设备上电初始化；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测通信单元的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测设备进入SM2验签测试模式；

e） 软件平台派生SM2密钥对、生成一组400字节的随机数组和用SM2+SM3算法对随机数进行签名；

f） 软件平台修改公钥的某个字段，通过载波透明接入单元发送随机数、签名和公钥；

g） 被测通信单元收到签名和公钥后，进行	SM2验签处理，把验签结果通过串口上传给平台软件；

h） 软件平台检查验签结果是否正确。

SM4-CBC加密试验

软件平台和标准测试设备发送测试报文。被测CCO或STA插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 被测设备上电初始化；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测通信单元的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测设备进入SM4-CBC加密测试模式；

e） 软件平台通过随机算法生成一组400字节的随机数组和加密密钥，通过载波透明接入单元发送随机数和加密密钥；

f） 发送完成后，软件平台进行迭代加密10万次，得到最后一次加密的密文，用于和被测通信单元上报的加密密文进行对比；

g） 被测通信单元收到随机数和加密密钥，被测通信单元进行迭代加密处理10万次后，被测通信单元通过串口上报IV和SM4-CBC最后一次加密后的密文给软件平台；

h） 软件平台对比收到的加密密文和计算的密文是否一致。

SM4-CBC解密试验

软件平台和标准测试设备发送测试报文。被测CCO或STA插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 被测设备上电初始化；

b） 软件平台在不同的载波频段上各发送20次测试命令帧（TMI4），循环发送3轮，设置被测通信单元的目标无线工作信道；

c） 软件平台设置标准测试设备进入RF收发模式10分钟；

d） 软件平台通过标准测试设备发送测试模式配置报文，使被测设备进入SM4-CBC解密测试模式；

e） 软件平台通过随机算法生成一组400字节的随机数组、加密密钥和IV，用SM4-CBC加密算法对随机数进行加密生成密文，软件平台通过载波透明接入单元发送加密密钥、IV和SM4-CBC加密的密文；

f） 被测通信单元收到加密密钥、IV和SM4-CBC加密的密文，被测通信单元进行迭代解密处理后，被测通信单元通过串口上报解密后的明文给软件平台；

h） 软件平台对比收到的明文和生成的明文是否一致。

（规范性附录）
试验环境

性能试验环境

性能试验环境应按图A.1搭建，标准集中器与标准电能表之间正常抄表，通过信号耦合器将信号送到频谱分析仪， 分辨率带宽为10kHz。被测对象为双模CCO时，耦合器L1、L2接入A、B位置，被测对象为双模STA时，耦合器L1、L2接入C、D位置。

性能试验环境

协议一致性试验环境

协议一致性试验环境应按图A.2搭建，隔离电源供电，标准双模通信单元和被测双模通信单元1:1配置，在工装上正常上电工作，通过电力线可通信。

协议一致性试验环境

互操作性试验环境

互换性试验环境应按图A.3搭建，由三相隔离电源，集中器本地通信单元、底板、规模电能表组成，环境可设。

互操作性试验环境要求如下：

- 同一隔离电源下的规模环境，可接入多个集中器本地通信单元，支持测试单网络或多网络测试项；

- 支持单网络、多网络的表档案配置；

- 传输线路上加衰减器，保证可以支持任意层级物理环境的配置；

- 全网环境中，集中器本地通信单元为被测试对象，电能表通信单元是标准通信单元和被测通信单元混装。

互操作性试验

（资料性）
测试项目清单

载波协议一致性测试项目清单

表B.1 载波协议一致性测试项目清单

| 序号 | 检测条目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 协议一致性测试 | 物理层协议一致性测试 | TMI模式遍历测试 |  |
|  |  |  | TONEMASK功能测试 |  |
|  |  |  | 载荷变频段遍历功能测试 |  |
|  |  |  | 可变前导和帧控制长度遍历功能测试 |  |
|  |  |  | 信道评估功能测试(主动) |  |
|  |  |  | 信道评估功能测试(被动) |  |
|  |  |  | 动态加载功能(非统一调制模式)测试 |  |
|  |  |  | 动态加载功能(统一调制模式)测试 |  |
|  |  |  | OFDMA功能测试 |  |
|  |  |  | OFDMA TMI-RU遍历测试 |  |
|  |  |  | TDA功能测试 |  |
|  |  |  | TDA TMI-频段遍历测试 |  |
|  |  |  | 多频段检测功能测试 |  |
|  |  | 数据链路层协议一致性测试 | 数据链路层信标机制一致性测试 | CCO发送中央信标的周期性与合法性测试 |
|  |  |  |  | CCO通过代理组网过程中的中央信标测试 |
|  |  |  |  | CCO组网过程中的中央信标测试 |
|  |  |  |  | CCO通过多级代理组网过程中的中央信标测试 |
|  |  |  |  | STA多级站点入网过程中的代理信标测试 |
|  |  |  |  | STA在收到中央信标后发送发现信标的周期性和合法性测试 |
|  |  |  | 数据链路层时隙管理一致性测试 | CCO对全网站点进行时隙规划并在规定时隙发送相应帧测试 |
|  |  |  |  | STA/PCO在规定时隙发送相应帧测试 |
|  |  |  | 数据链路层信道访问一致性测试 | CCO的CSMA时隙访问测试 |
|  |  |  |  | CCO的冲突退避测试 |
|  |  |  |  | STA的CSMA时隙访问测试 |
|  |  |  |  | STA的冲突退避测试 |
|  |  |  |  | CCO的HPLC1.0报文冲突退避测试 |
|  |  |  |  | STA的HPLC1.0报文冲突退避测试 |
|  |  |  | 数据链路层数据处理协议一致性测试 | 长MPDU帧载荷长度72长MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度136长MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度264长MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度520长MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度72短MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度136短MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度264短MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度520短MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度72长MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度136长MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度264长MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |

表B.1 （续）

| 序号 | 检测条目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度520长MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度72短MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  | 协议一致性测试 | 数据链路层协议一致性测试 | 数据链路层数据处理协议一致性测试 | 短MPDU帧载荷长度136短MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度264短MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度520短MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷多包MPDU的SOF帧有错误报文是否对被测模块造成异常测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷多包MPDU的SOF帧有错误报文是否对被测模块造成异常测试 |
|  |  |  | 数据链路层选择确认重传一致性测试 | CCO对符合标准的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | CCO对物理块校验异常的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | CCO对不同网络或地址不匹配的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | CCO在发送单播SOF帧后，接收到对应的SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | CCO在发送单播SOF帧后，接收非对应的SACK帧后能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | CCO在发送TDA SOF帧后，接收到对应SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | CCO在发送OFDMA SOF帧后，接收到对应SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | STA对符合标准的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | STA对物理块校验异常的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | STA对不同网络或地址不匹配的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | STA在发送单播SOF帧后，接收到对应的SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | STA在发送单播SOF帧后，接收到非对应的SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | STA在发送TDA SOF帧后，接收到对应SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | STA在发送OFDMA SOF帧后，接收到对应SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  | 数据链路层报文过滤一致性测试 | CCO处理全网广播报文测试 |
|  |  |  |  | CCO处理代理广播报文测试 |
|  |  |  |  | STA全网广播情况下处理相同MSDU号和相同重启次数的报文测试 |
|  |  |  |  | STA全网广播情况下处理具有相同MSDU号和不同重启次数的报文测试 |
|  |  |  |  | STA代理广播情况下处理相同MSDU号和相同重启次数的报文测试 |
|  |  |  |  | STA代理广播情况下处理具有相同MSDU号和不同重启次数的报文测试 |
|  |  |  |  | STA单播报文情况下站点的报文过滤测试 |
|  |  |  |  | STA代理报文汇聚测试 |
|  |  |  | 数据链路层单播/广播一致性测试 | CCO对单播/全网广播/代理广播/本地广播报文的处理测试 |
|  |  |  |  | STA对单播/全网广播/代理广播/本地广播报文的处理测试 |
|  |  |  |  | PCO对单播/全网广播/代理广播/本地广播报文的处理测试 |
|  |  |  | 数据链路层PHY时钟与网络时间同步一致性测试 | CCO的网络时钟同步测试 |
|  |  |  |  | STA/PCO的网络时钟同步测试（中央信标指引入网） |
|  |  |  |  | STA/PCO的网络时钟同步测试（发现信标指引入网） |
|  |  |  |  | STA/PCO的网络时钟同步测试（代理信标指引入网） |

表B.1 （续）

| 序号 | 检测条目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 协议一致性测试 | 数据链路层协议一致性测试 | 数据链路层多网共存及协调一致性测试 | CCO发送网间协调帧测试 |
|  |  |  |  | CCO对网间协调帧的处理测试 |
|  |  |  |  | CCO在NID发生冲突时的网间协调测试 |
|  |  |  |  | CCO在带宽发生冲突时的网间协调测试 |
|  |  |  |  | CCO在NID和带宽同时发生冲突时的网间协调测试 |
|  |  |  |  | CCO认证STA入网测试 |
|  |  |  |  | STA多网络环境下的主动入网测试 |
|  |  |  |  | STA单网络环境下的主动入网测试 |
|  |  |  | 数据链路层单网络组网一致性测试 | CCO通过1级单站点入网测试（允许） |
|  |  |  |  | CCO通过1级单站点入网测试（拒绝） |
|  |  |  |  | CCO通过1级多站点入网测试（允许） |
|  |  |  |  | CCO通过多级单站点入网测试（允许） |
|  |  |  |  | CCO通过多级单站点入网测试（拒绝） |
|  |  |  |  | STA通过中央信标中关联标志位入网测试 |
|  |  |  |  | STA通过作为2级站点入网测试 |
|  |  |  |  | STA通过作为15级站点入网测试 |
|  |  |  |  | STA通过作为1级PCO功能使站点入网测试 |
|  |  |  |  | STA通过作为多级PCO功能使站点入网测试 |
|  |  |  | 数据链路层网络维护一致性测试 | CCO发现列表报文测试 |
|  |  |  |  | CCO发离线指示让STA离线测试 |
|  |  |  |  | CCO判断STA离线未入网测试 |
|  |  |  |  | STA一级站点发现列表报文测试 |
|  |  |  |  | STA二级站点发现列表报文测试 |
|  |  |  |  | STA代理站点发现列表报文、心跳检测报文、通信成功率上报报文测试 |
|  |  |  |  | STA两个路由周期收不到信标主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA连续四个路由周期通信成功率为0主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA收到组网序列号发生变化后主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA收到离线指示报文后主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA检测到其层级超过15级主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA相线识别测试 |

表B.1 （续）

| 序号 | 检测条目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 协议一致性测试 | 应用层协议一致性测试 | 应用层数据传输一致性测试 | CCO通过终端主动数据传输测试 |
|  |  |  |  | CCO通过CCO主动数据传输测试 |
|  |  |  |  | CCO通过终端主动并发数据传输测试 |
|  |  |  |  | STA通过终端主动数据传输测试 |
|  |  |  |  | STA通过CCO主动数据传输测试 |
|  |  |  |  | STA通过终端主动并发数据传输测试 |
|  |  |  | 应用层从节点主动注册一致性测试 | CCO作为DUT,正常流程测试 |
|  |  |  |  | CCO作为DUT,报文序号测试 |
|  |  |  |  | CCO作为DUT,停止从节点注册测试 |
|  |  |  |  | STA从节点主动注册正常流程测试 |
|  |  |  |  | STA从节点主动注册MAC地址异常测试 |
|  |  |  | 应用层通信测试命令一致性测试 | CCO发送通信测试帧测试 |
|  |  |  |  | STA处理通信测试帧测试 |
|  |  |  | 应用层升级一致性测试 | CCO在线升级流程测试 |
|  |  |  |  | CCO在线升级补包机制测试 |
|  |  |  |  | STA在线升级流程测试 |
|  |  |  |  | STA停止升级机制测试 |
|  |  |  |  | STA升级时间窗机制测试 |
|  |  |  |  | STA查询站点信息测试 |
|  |  |  |  | STA试运行机制（STA升级后无法入网） |
|  |  |  |  | STA试运行机制（STA升级后可正常入网） |
|  |  |  |  | STA在线升级补包机制 |
|  |  |  |  | STA无效报文处理机制 |
|  |  |  | 流水线ID信息读取一致性测试 | CCO读取ID信息测试 |
|  |  |  |  | STA读取ID信息测试 |

无线协议一致性测试项目清单

表B.2 无线协议一致性测试项目清单

| 序号 | 检测条目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 协议一致性测试 | 物理层协议一致性测试 | RF option和MCS模式遍历测试 |  |
|  |  |  | 极高鲁棒性模式测试 |  |
|  |  | 数据链路层协议一致性测试 | 数据链路层信标机制一致性测试 | CCO发送中央信标的周期性与合法性测试 |
|  |  |  |  | CCO通过代理组网过程中的中央信标测试 |
|  |  |  |  | CCO组网过程中的中央信标测试 |
|  |  |  |  | CCO通过多级代理组网过程中的中央信标测试 |
|  |  |  |  | STA多级站点入网过程中的代理信标测试 |
|  |  |  |  | STA在收到中央信标后发送发现信标的周期性和合法性测试 |
|  |  |  | 数据链路层时隙管理一致性测试 | CCO对全网站点进行时隙规划并在规定时隙发送相应帧测试 |
|  |  |  |  | STA/PCO在规定时隙发送相应帧测试 |
|  |  |  | 数据链路层信道访问一致性测试 | CCO的CSMA时隙访问测试 |
|  |  |  |  | CCO的冲突退避测试 |
|  |  |  |  | STA的CSMA时隙访问测试 |
|  |  |  |  | STA的冲突退避测试 |
|  |  |  | 数据链路层数据处理协议一致性测试 | 长MPDU帧载荷长度72长MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度136长MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度264长MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度520长MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度72短MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度136短MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度264短MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷长度520短MAC帧头的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度72长MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度136长MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度264长MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |

表B.2 （续）

| 序号 | 检测条目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度520长MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度72短MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  | 协议一致性测试 | 数据链路层协议一致性测试 | 数据链路层数据处理协议一致性测试 | 短MPDU帧载荷长度136短MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度264短MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷长度520短MAC帧分多包MPDU的SOF帧是否能够被正确处理测试 |
|  |  |  |  | 长MPDU帧载荷多包MPDU的SOF帧有错误报文是否对被测模块造成异常测试 |
|  |  |  |  | 短MPDU帧载荷多包MPDU的SOF帧有错误报文是否对被测模块造成异常测试 |
|  |  |  | 数据链路层选择确认重传一致性测试 | CCO对符合标准的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | CCO对物理块校验异常的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | CCO对不同网络或地址不匹配的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | CCO在发送单播SOF帧后，接收到对应的SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | CCO在发送单播SOF帧后，接收非对应的SACK帧后能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | STA对符合标准的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | STA对物理块校验异常的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | STA对不同网络或地址不匹配的SOF帧的处理测试 |
|  |  |  |  | STA在发送单播SOF帧后，接收到对应的SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  |  | STA在发送单播SOF帧后，接收到非对应的SACK帧能否正确处理测试 |
|  |  |  | 数据链路层报文过滤一致性测试 | CCO处理全网广播报文测试 |
|  |  |  |  | CCO处理代理广播报文测试 |
|  |  |  |  | STA全网广播情况下处理相同MSDU号和相同重启次数的报文测试 |
|  |  |  |  | STA全网广播情况下处理具有相同MSDU号和不同重启次数的报文测试 |
|  |  |  |  | STA代理广播情况下处理相同MSDU号和相同重启次数的报文测试 |
|  |  |  |  | STA代理广播情况下处理具有相同MSDU号和不同重启次数的报文测试 |
|  |  |  |  | STA单播报文情况下站点的报文过滤测试 |
|  |  |  | 数据链路层单播/广播一致性测试 | CCO对单播/全网广播/代理广播/本地广播报文的处理测试 |
|  |  |  |  | STA对单播/全网广播/代理广播/本地广播报文的处理测试 |
|  |  |  |  | PCO对单播/全网广播/代理广播/本地广播报文的处理测试 |
|  |  |  | 数据链路层PHY时钟与网络时间同步一致性测试 | CCO的网络时钟同步测试 |
|  |  |  |  | STA/PCO的网络时钟同步测试（中央信标指引入网） |
|  |  |  |  | STA/PCO的网络时钟同步测试（发现信标指引入网） |
|  |  |  |  | STA/PCO的网络时钟同步测试（代理信标指引入网） |

表B.2 （续）

| 序号 | 检测条目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 协议一致性测试 | 数据链路层协议一致性测试 | 数据链路层多网共存及协调一致性测试 | CCO发送网间协调帧测试 |
|  |  |  |  | CCO对网间协调帧的处理测试 |
|  |  |  |  | CCO在NID发生冲突时的网间协调测试 |
|  |  |  |  | CCO在带宽发生冲突时的网间协调测试 |
|  |  |  |  | CCO在NID和带宽同时发生冲突时的网间协调测试 |
|  |  |  |  | CCO认证STA入网测试 |
|  |  |  |  | STA多网络环境下的主动入网测试 |
|  |  |  |  | STA单网络环境下的主动入网测试 |
|  |  |  | 数据链路层单网络组网一致性测试 | CCO通过1级单站点入网测试（允许） |
|  |  |  |  | CCO通过1级单站点入网测试（拒绝） |
|  |  |  |  | CCO通过1级多站点入网测试（允许） |
|  |  |  |  | CCO通过多级单站点入网测试（允许） |
|  |  |  |  | CCO通过多级单站点入网测试（拒绝） |
|  |  |  |  | STA通过中央信标中关联标志位入网测试 |
|  |  |  |  | STA通过作为2级站点入网测试 |
|  |  |  |  | STA通过作为15级站点入网测试 |
|  |  |  |  | STA通过作为1级PCO功能使站点入网测试 |
|  |  |  |  | STA通过作为多级PCO功能使站点入网测试 |
|  |  |  | 数据链路层网络维护一致性测试 | CCO发现列表报文测试 |
|  |  |  |  | CCO发离线指示让STA离线测试 |
|  |  |  |  | CCO判断STA离线未入网测试 |
|  |  |  |  | STA一级站点发现列表报文测试 |
|  |  |  |  | STA二级站点发现列表报文测试 |
|  |  |  |  | STA代理站点发现列表报文、心跳检测报文、通信成功率上报报文测试 |
|  |  |  |  | STA两个路由周期收不到信标主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA连续四个路由周期通信成功率为0主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA收到组网序列号发生变化后主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA收到离线指示报文后主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA检测到其层级超过15级主动离线测试 |
|  |  |  |  | STA动态路由维护测试 |
|  |  |  |  | STA实时路由修复测试 |
|  |  |  |  | STA实时路由修复作为中继节点测试 |
|  |  |  |  | STA实时路由修复失败测试 |
|  |  |  |  | STA相线识别测试 |

表B.2 （续）

| 序号 | 检测条目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 协议一致性测试 | 应用层协议一致性测试 | 应用层数据传输一致性测试 | CCO通过终端主动数据传输测试 |
|  |  |  |  | CCO通过CCO主动数据传输测试 |
|  |  |  |  | CCO通过终端主动并发数据传输测试 |
|  |  |  |  | STA通过终端主动数据传输测试 |
|  |  |  |  | STA通过CCO主动数据传输测试 |
|  |  |  |  | STA通过终端主动并发数据传输测试 |
|  |  |  | 应用层从节点主动注册一致性测试 | CCO作为DUT,正常流程测试 |
|  |  |  |  | CCO作为DUT,报文序号测试 |
|  |  |  |  | CCO作为DUT,停止从节点注册测试 |
|  |  |  |  | STA从节点主动注册正常流程测试 |
|  |  |  |  | STA从节点主动注册MAC地址异常测试 |
|  |  |  | 应用层通信测试命令一致性测试 | CCO发送通信测试帧测试 |
|  |  |  |  | STA处理通信测试帧测试 |
|  |  |  | 应用层升级一致性测试 | CCO在线升级流程测试 |
|  |  |  |  | CCO在线升级补包机制测试 |
|  |  |  |  | STA在线升级流程测试 |
|  |  |  |  | STA停止升级机制测试 |
|  |  |  |  | STA升级时间窗机制测试 |
|  |  |  |  | STA查询站点信息测试 |
|  |  |  |  | STA试运行机制（STA升级后无法入网） |
|  |  |  |  | STA试运行机制（STA升级后可正常入网） |
|  |  |  |  | STA在线升级补包机制 |
|  |  |  |  | STA无效报文处理机制 |
|  |  |  | 流水线ID信息读取一致性测试 | CCO读取ID信息测试 |
|  |  |  |  | STA读取ID信息测试 |

互操作性测试项目清单

表B.2 无线协议一致性测试项目清单

| 序号 | 检测条目 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 互操作性试验 | 全网组网试验 |
|  |  | 新增站点入网试验 |
|  |  | 站点离线试验 |
|  |  | 代理变更试验 |
|  |  | 全网抄表试验 |
|  |  | 广播校时试验 |
|  |  | 搜表功能试验 |
|  |  | 事件主动上报试验 |
|  |  | 实时费控试验 |
|  |  | 高频采集试验 |
|  |  | 多网络综合试验 |

双模通信互联互通技术规范

第3部分：检验方法

编  制  说  明

# 目    次

1 编制背景	85

2 编制主要原则	85

3 与其他标准文件的关系	85

4 主要工作过程	85

5 标准结构和内容	85

6 条文说明	86

## 1 编制背景

本文件依据《国家电网有限公司关于下达2021年第一批技术标准制修订计划的通知》（国家电网科〔2021〕92号）文的要求编写。

通过制定《双模通信互联互通技术规范》系列标准，目的是提升终端至各类通信节点间本地通信系统管理的规范化、标准化水平，统一双模通信的技术要求和通信规约，实现双模通信单元之间的互联互通。

《双模通信互联互通技术规范》系列标准的制定，有利于提升用电信息采集系统本地信道的有效性及可靠性，满足日益增长的智能物联感知以及新型电力系统业务需求，提升双模通信技术产品的标准化和互联互通水平，推动本地通信技术领域健康有序地发展。

## 2 编制主要原则

本标准根据以下原则编制：

- 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务国民经济科学发展。

- 采用分散与集中讨论的形式，充分了解双模通信建设现状，明确系统及终端功能需求，建立采集系统功能模型和数据模型，研究新的需求形势下不同应用场景和配电网环境对双模通信单元的使用要求，体现研究的实用性和先进性。

- 认真研究国内外现行相关的国际标准、国家标准、行业标准、企业标准，达到相关技术标准的协调统一，并考虑系统和设备的扩展性、兼容性。

- 坚持集中人才资源优势，吸收双模通信先进的发展理念、创新技术和成果，协调双模通信芯片设计商、方案设计商、系统集成商等各方技术资源，促进利益相关方意见的统一。

## 3 与其他标准文件的关系

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致

本文件不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

## 4 主要工作过程

2021年2月，成立标准起草工作组，召开工作组第一次会议，启动标准制定工作，并撰写标准大纲。

2021年4月，完成对双模通信互联互通技术指标和测试方法的需求分析。

2021年6月，工作组内部讨论双模通信互联互通技术指标和测试用例，并组织工作组各单位编写双模通信互联互通技术指标和测试用例验证方案。

2021年7月，工作组完成技术要求和检验方法讨论稿，并开展双模通信互联互通技术指标和测试用例验证工作。

2021年8月，召开工作组第二次会议，根据验证结果进一步完善技术要求和检验方法，形成征求意见稿，并向公司系统及社会广泛征求意见。

2021年9月，技术要求和检验方法两部分标准送审。

2021年11月，技术要求和检验方法两部分标准报批。

## 5 标准结构和内容

Q/GDW XXXXX—XXXX《双模通信互联互通技术规范》分为下列6个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：技术要求；

——第3部分：检验方法；

——第4-1部分：物理层通信协议；

——第4-2部分：数据链路层通信协议；

——第4-3部分：应用层通信协议。

Q/GDW XXXXX—XXXX的第1部分规定了双模通信的网络拓扑和基本功能；第2部分规定了双模通信的结构、技术要求及检验规则；第3部分规定了双模通信的检验方法；第4—1部分给出了双模通信的物理层一般要求、物理层操作范围及服务；第4—2部分给出了通信的数据链路层的帧格式、MAC子层、网络管理子层及服务；第4—3部分给出了双模通信的应用层的报文结构。第1部分、第2部分、第3部分侧重于双模通信的功能要求，第4—1部分、第4—2部分、第4—3部分是双模通信互联互通的支撑。这6个部分标准可分别独立使用。

本文件是Q/GDW XXXXX—XXXX的第3部分。

本文件按照《国家电网公司技术标准管理办法》（国家电网企管﹝2014﹞455号文）的要求编写。

本文件的主要结构和内容如下：

本文件主题章有1章。本文件兼顾现有终端和各类节点间本地通信系统的实际状况，本着先进性和实用性、操作性和可扩展性等原则，给出了双模通信的检验项目与检验环节对应表，并提出了具体的结构试验、气候影响试验、绝缘性能试验、电源影响试验、功耗试验、通信功能和基本传输特性等检测方法，可指导双模通信产品的检测。

## 6 条文说明

无

_________________________________