ICS 29.240

Q/GDW

国家电网公司企业标准

Q/GDWXXXX.XX—XXXX

模组化终端功能模块接口协议

functional module interface protocol

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

国家电网公司   发布

目  次

目次	2

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 通信架构	4

4.1 概述	4

4.2 信息交换模型	5

4.3 链路会话协商	5

4.4 平衡传输过程	6

5 数据链路层	6

5.1 字节格式	6

5.2 帧格式	6

6 应用层	8

7 信息类标识定义	15

附　录　A （资料性附录） 校验算法	17

A.1 校验算法	17

A.2 校验表发生器	18

附　录　B （资料性附录） VID与PID	20

B.1 VID与PID定义	20

附　录　C （资料性附录） 通用信息类定义	21

C.1 DTA1 = 0H	21

附　录　D （规范性附录） 远程通信模块	23

D.1 设备子接口定义	23

D.2 数据传输接口协议	23

附　录　E （规范性附录） 本地通信模块	24

E.1 设备子接口定义	24

E.2 数据传输接口协议	24

附　录　F （规范性附录） RS-485通信模块	25

F.1 设备子接口定义	25

F.2 数据传输接口协议	25

附　录　G （规范性附录） 遥信脉冲模块	26

G.1 设备子接口定义	26

G.2 数据传输接口协议	26

G.3 信息类定义	26

附　录　H （规范性附录） CAN通信模块	28

H.1 设备子接口定义	28

H.2 数据传输接口协议	28

附　录　I （规范性附录） M-Bus通信模块	29

I.1 设备子接口定义	29

I.2 数据传输接口协议	29

附　录　J （规范性附录） 控制模块	30

J.1 设备子接口定义	30

J.2 数据传输接口协议	30

J.3 信息类定义	30

附　录　K （规范性附录） 模拟量采集模块	31

K.1 设备子接口定义	31

K.2 数据传输接口协议	31

K.3 信息类定义	31

附　录　L （规范性附录） 物理单位枚举定义	32

L.1 物理单位枚举定义	32

# 范围

本标准规定了模组化终端功能模块接口的通信架构、数据链路层以及功能模块应用层数据传输协议。

本标准适用于用模组化终端（以下简称“终端”）、功能模块（以下简称“模块”）之间的通信数据交换。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《Universal Serial Bus Specification, revision 2.0》

《Enumeration of USB Composite Devices》

《Migrating from RS-232 to USB Bridge Specification》

《Q/GDW1376.3 —2013电力用户用电信息采集系统通信协议：采集终端远程通信模块接口协议》

《Q/GDW1376.2 —2013电力用户用电信息采集系统通信协议：集中器本地通信模块接口协议》

《Q/GDW1375.1 —2013电力用户用电信息采集系统型式规范：专变采集终端型式规范》

# 术语和定义

CDC-ECM (Ethernet Networking Control Model)

通信设备类以太网控制模型，可以用于主从设备间以太网数据的交互

CDC-ACM (Abstract Control Model)

通信设备类抽象控制模型，可以用于模拟UART

HID（Human Interface Device）

人机接口设备

USB Composite Device

USB组合设备是指具有多个接口且接口间相互独立的USB设备

# 通信架构

## 概述

本协议定义了终端与功能模块之间的接口通信协议，终端与功能模块之间的物理通信通道为USB（通用串行总线）。终端作为主设备（USB Host），功能模块作为从设备（USB Device）,功能模块设计为USB组合设备，功能模块应至少支持1个以上子设备接口, USB设备的VID与PID定义见附　录　B。设备模型如下图所示。

功能模块设备模型

功能模块子设备接口类型可分为如下三种：

- 虚拟串口设备 — CDC-ACM模式；

- ECM网口设备  — CDC-ECM模式；

- 人机接口设备 — HID模式。

## 信息交换模型

本协议信息交换模型见图2　。

信息交换模型

功能模块的USB接口实现为USB Composite Device，每一个子设备接口对应一个虚拟通道，功能模块子设备接口特征及数量由功能模块定义，虚拟通道1对应子设备接口1，为管理通道，必须为“CDC-ACM串口设备”，其他虚拟通道为数据传输通道。

本协议定义了终端与功能模块之间通过虚拟通道1传输的接口控制协议。通过数据传输通道传输的数据命令协议，由各功能模块定义，具体见附录C—附录J。

## 链路会话协商

终端检测到功能模块接入后，主动发起链路会话协商，流程如下：

终端主动请求链路协商时序

终端和功能模块链路会话协商完成之后，双方可以基于协商后的通信模式进行数据传输以及控制命令传输。

## 平衡传输过程

所有虚拟通道均为全双工接口，可采用平衡传输规则。

# 数据链路层

## 字节格式

链路层帧的基本单元为8位字节，传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。

## 帧格式

### 帧结构

本标准采用的帧格式见图4　。

| 标志（68H） |  |
| --- | --- |
| 长度域 |  |
| 控制域 |  |
| 数据域 |  |
| 帧校验FCS |  |
| 标志（16H） |  |

帧格式

### 长度域

长度域L由2字节组成，采用BIN编码，定义见图5　。

| bit15 | bit14 | bit13 | bit12 | bit11 | bit10 | bit9 | bit8 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  |  |  | 帧数据长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

长度域L定义

其中：

- bit0…bit11：数据域信息字节数；

bit12…bit15：保留。

### 控制域

#### 控制域定义

控制域C为2个字节，按位或位的组合使用，定义见图6　。

| bit7 | bit6 | bit5…bit0 |
| --- | --- | --- |
| 传输方向DIR | 启动标志PRM | 控制码 |
| bit15…bit8 |  |  |
| 帧序号FID |  |  |

控制域C定义

#### 传输方向及启动标志位

传输方向位及启动标志位定义：

- 传输方向位：bit7=0表示此帧是由终端发出的；bit7=1表示此帧是由模块发出的；

启动标志位：bit6=0表示此帧是由模块发起的；bit6=1表示此帧是由终端发起的。

传输方向位DIR和启动标志位PRM组合意义见表1　。

传输方向位DIR和启动标志位PRM组合意义

| DIR | PRM | 组合意义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 终端对功能模块上报的响应 |
| 0 | 1 | 终端发起的请求 |
| 1 | 0 | 功能模块发起的请求或上报 |
| 1 | 1 | 功能模块对终端请求或通知的响应 |

#### 帧序号

帧序号从0开始，循环使用，启动站每发送1帧报文，帧序号加1，重发帧则不加1；响应报文帧序号应与请求报文帧序号一致。

#### 控制码

控制码，采用BIN编码，定义见表2　。

控制码定义

| 控制码 |  |
| --- | --- |
| 00H | 确认帧 |
| 01H | 否认帧 |
| 02H | 信息帧 |
| 其他 | 保留 |

### 数据域

#### 确认帧

无数据域。

#### 否认帧

否认帧数据域，定义见表3　。

否认帧定义

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 错误信息码 | BIN | 2 |

#### 信息帧

信息帧的数据域包含一个完整APDU，APDU（应用数据单元）见6.4　。

### 帧校验FCS

帧校验FCS为2字节，是对整帧不包含起始字符、结束字符和FCS本身的所有字节的校验，校验算法见附　录　A。

# 应用层

标记规则和编码规则

应用层数据单元（APDU）的标记规则遵循ASN.1的抽象语法，详见GB/T 16262.1—2006。应用层数据单元（APDU）的编码规则遵循A-XDR，详见DL/T 790.6—2010。

通用数据类型

通用数据类型定义见表4　。

通用数据类型定义

| 类型描述 | 标记 | 定义 | 数值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| NULL | 0 | 空 |  |
| array | 1 | SEQUENCE OF Data（见6.3.1 ） 数组的元素在对象属性或方法的描述中定义 |  |
| structure | 2 | SEQUENCE OF Data（见6.3.1 ） 结构的元素在对象属性或方法的描述中定义 |  |
| bool | 3 | 布尔值 | 1或0 |
| bit-string | 4 | 位串 |  |
| double-long | 5 | 32位整数 | -231…231-1 |
| double-long-unsigned | 6 | 32位正整数 | 0…232-1 |
| 保留 | 7-8 |  |  |
| octet-string | 9 | 8位字节串 |  |
| visible-string | 10 | ASCII字符串 |  |
| 保留 | 11 |  |  |
| UTF8-string | 12 | UTF-8编码的字符串 |  |
| 保留 | 13-14 |  |  |
| integer | 15 | 8位整数 | -128…127 |
| long | 16 | 16位整数 | -32768…32767 |
| unsigned | 17 | 8位正整数 | 0…255 |
| long-unsigned | 18 | 16位正整数 | 0…65535 |
| 保留 | 19 |  |  |
| long64 | 20 | 64位整数 | -263…263-1 |
| long64-unsigned | 21 | 64位正整数 | 0…264-1 |
| enum | 22 | 枚举的元素在对象属性或方法的描述中定义 | 0…255 |
| float32 | 23 | 32位浮点数 |  |
| float64 | 24 | 64位浮点数 |  |
| date_time | 25 | octet-string（SIZE（10）） |  |
| date | 26 | octet-string（SIZE（5）） |  |
| time | 27 | octet-string（SIZE（3）） |  |
| date_time_s | 28 | octet-string（SIZE（7）） |  |
| 保留 | 29-79 |  |  |
| DT | 80 |  |  |
| 保留 | 97-255 |  |  |
| 表中的“位”表示1个二进制信息单位（bit）。 |  |  |  |

数据类型定义

Data数据类型

Data的数据类型定义见表5　。

Data数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| Data∷=CHOICE { NULL [0]， array [1]， structure [2]， bool [3]， bit-string [4]， double-long [5]， double-long-unsigned [6]， octet-string [9]， visible-string [10]， UTF8-string [12]， integer [15]， long [16]， unsigned [17]， long-unsigned [18]， long64 [20]， long64-unsigned [21]， enum [22]， float32 [23]， float64 [24]， date_time [25]， date [26]， time [27]， date_time_s [28]， DT [80]， Scaler_Unit [81] } | 见6.2 。 |

浮点数据类型

浮点数据类型包括float32以及float64，格式定义见GB/T 17966—2000。

date_time数据类型

日期时间date_time的数据类型定义见表6　。

date_time数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| date_time∷=SEQUENCE { year long-unsigned， month unsigned， day_of_month unsigned， day_of_week unsigned， hour unsigned， minute unsigned， second unsigned， milliseconds long-unsigned } | 日期和时间的十六进制格式。 year、milliseconds=FFFFH表示无效。 month、day_of_month、day_of_week、hour、minute、second=FFH表示无效。 day_of_week：0表示周日，1…6分别表示周一到周六。 |

date_time_s数据类型

日期时间date_time_s的数据类型定义见表7　。

date_time_s数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| date_time_s∷=SEQUENCE { year long-unsigned， month unsigned， day unsigned， hour unsigned， minute unsigned， second unsigned } | 日期和时间的十六进制格式。 year=FFFFH表示无效。 month、day、hour、minute、second=FFH表示无效。 |

date数据类型

日期date的数据类型定义见表8　。

date数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| date∷=SEQUENCE { year long-unsigned， month unsigned， day_of_month unsigned， day_of_week unsigned } | 日期的十六进制格式。 year=FFFFH表示无效。 month、day_of_month、day_of_week=FFH表示无效。 |

time数据类型

时间time的数据类型定义见表9　。

time数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| time∷=SEQUENCE { hour unsigned， minute unsigned， second unsigned } | 时间的十六进制格式。 hour、minute、second=FFH表示无效。 |

DT数据类型

信息类标识数据类型DT定义见表10　。

DT数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| DT∷=long-unsigned |  |

DAR数据类型

数据访问结果DAR（Data Access Result）的数据类型定义见表11　。

DAR数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| DAR∷=ENUMERATED { 成功 （0）， 拒绝读写 （1）， 信息类未定义 （2）， 其它 （255） } | DAR采用枚举方式来描述数据访问的各种可能结果。 |

Scaler_Unit数据类型

换算及单位Scaler_Unit的数据类型定义见表12　。

Scaler_Unit数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| Scaler_Unit∷=SEQUENCE { 换算 integer， 单位 ENUMERATED } | 换算——倍数因子的指数，基数为10；如数值不是数字的，则换算应被置0。 单位——枚举类型定义物理单位，见附 录 L。 |

应用层数据单元

应用层数据单元定义

应用数据单元（APDU）的数据类型定义见表13　。

应用数据单元（APDU）定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| APDU∷=CHOICE { 链路协商请求 [1] LinkRequest， 数据读取请求 [2] GetRequest， 设置请求 [3] SetRequest， 上报通知 [4] ReportNotification， 链路协商响应 [129] LinkResponse， 数据读取响应 [130] GetResponse， 设置响应 [131] SetResponse， 上报通知响应 [132] ReportResponse } |  |

LinkRequest数据单元定义

链路协商请求的数据类型定义见表14　。

LinkRequest数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| LinkRequest∷=SEQUENCE { 协议版本号 long-unsigned， 终端设备型号 visible-string， 终端设备ID visible-string， 最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned， 最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned， 并发传输窗口数 unsigned } |  |

GetRequest数据单元定义

请求读取信息类的数据类型定义见表15　。

GetRequest数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| GetRequestNormal∷=SEQUENCE { 信息类标识 DT } |  |

SetRequest数据单元定义

请求设置信息类的数据类型定义见表16　。

SetRequest数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| SetRequest∷=SEQUENCE { 信息类标识 DT， 数据 Data } |  |

ReportNotification数据单元定义

通知上报信息类的数据类型定义见表17　。

ReportNotification数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| ReportNotification∷=SEQUENCE { 信息类标识及数据 A-ResultNormal } |  |

LinkResponse数据单元定义

链路协商响应的数据类型定义见表18　。

LinkResponse数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| LinkResponse∷=SEQUENCE { 协议版本号 long-unsigned， 功能模块设备型号 visible-string， 功能模块设备ID visible-string， 最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned， 最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned， 并发传输窗口数 unsigned， 虚拟通道工作模式 SEQUENCE OF { 接口类型 enum { CDC-ACM （1）， CDC-ECM （2）， HID （3） }， 功能配置 unsigned } } | 功能配置： 0：管理通道 1：远程通信 2：PLC/RF通信 3：RS-485通信 4：遥信脉冲 5：CAN通信 6：M-Bus通信 7：控制 8：模拟量采集 9：RS232通信 注：PLC/RF通信需符合《Q/GDW1376.2 —2013电力用户用电信息采集系统通信协议：集中器本地通信模块接口协议》。 |

GetResponse数据单元定义

响应读取信息类的数据类型定义见表19　。

GetResponse数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| GetResponse∷=SEQUENCE { 信息类读取结果 A-ResultNormal } |  |
| A-ResultNormal∷=SEQUENCE { 信息类标识 DT， 读取结果 Get-Result } |  |
| Get-Result∷=CHOICE { 错误信息 [0] DAR， 数据 [1] Data } |  |

SetResponse数据单元定义

响应设置信息类的数据类型定义见表20　。

SetResponse数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| SetResponse∷=SEQUENCE { 信息类标识 DT， 设置执行结果 DAR } |  |

ReportResponse数据单元定义

响应上报信息类的数据类型定义见表21　。

ReportResponse数据类型定义

| 数据类型定义 | 说明 |
| --- | --- |
| ReportResponse∷=SEQUENCE { 对应上报的信息类标识 DT } |  |

# 信息类标识定义

信息类标识格式定义

信息类标识DT结构定义见表22　。

信息类DT定义

| DTA |  | DTB |
| --- | --- | --- |
| bit15…bit11 | bit10…bit8 | bit7…bit0 |
| DTA1 | DTA2 | DTB |

信息类标识按字节划分为DTA和DTB，DTA按位划分为DTA1和DTA2。本标准采用分类编码的方式定义各个数据单元标识，未定义的标识编码保留。

DTA1规则定义：	0H表示为通用数据单元标识，1~N分别对应不同功能模块数据单元标识；

DTA2规则定义：

0H表示信息类标识只读（支持查询或通知）；

1H表示信息类标识可读/写（支持查询和设置）；

2H表示信息类标识只写（不支持查询操作）。

DTA1 = 0H

DTA1=0H定义为通用信息类标识，数据单元标识定义见表23　。

DTA1=0H数据单元标识定义

| 数据单元标识 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DTA1 | DTA2 | DTB |
| 0H：通用信息类标识 | 0H：（只读） | 00H：模块信息 01H：链路协商信息 02H：协议版本 03H：电源状态 04H：文件传输状态 |
|  | 1H：（读/写） | 00H：时钟 |
|  | 2H：（只写） | 00H：硬件初始化 01H：参数初始化 02H：数据初始化 03H：文件传输 |

DTA1 = 1H

DTA1=1H定义为远程通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附　录　D。

DTA1 = 2H

DTA1=2H定义为本地通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附　录　E。

DTA1 = 3H

DTA1=3H定义为RS-485模块信息类标识，数据单元标识定义见附　录　F。

DTA1 = 4H

DTA1=4H定义为遥信脉冲模块信息类标识，数据单元标识定义见附　录　G。

DTA1 = 5H

DTA1=5H定义为CAN通信信息类标识，数据单元标识定义见附　录　H。

DTA1 = 6H

DTA1=6H定义为M-Bus通信模块信息类标识，数据单元标识定义见附　录　I。

DTA1 = 7H

DTA1=7H定义为控制模块信息类标识，数据单元标识定义见附　录　J。

DTA1 = 8H

DTA1=8H定义为模拟量采集模块信息类标识，数据单元标识定义见附　录　K。

DTA1 = 9H

DTA1=9H定义为回路状态巡检模块信息类标识，数据单元标识定义见附　录　L。

（资料性附录）
校验算法

校验算法

/*

* u16 represents an unsigned 16-bit number. Adjust the typedef for

* your hardware.

* Drew D. Perkins at CarnegieMellonUniversity.

* Code liberally borrowed from Mohsen Banan and D. Hugh Redelmeier.

*/

typedef unsigned short u16;

/*

* FCS lookup table as calculated by the table generator.

*/

static u16 fcstab[256]={

0x0000， 0x1189， 0x2312， 0x329b， 0x4624， 0x57ad， 0x6536， 0x74bf，

0x8c48， 0x9dc1， 0xaf5a， 0xbed3， 0xca6c， 0xdbe5， 0xe97e， 0xf8f7，

0x1081， 0x0108， 0x3393， 0x221a， 0x56a5， 0x472c， 0x75b7， 0x643e，

0x9cc9， 0x8d40， 0xbfdb， 0xae52， 0xdaed， 0xcb64， 0xf9ff， 0xe876，

0x2102， 0x308b， 0x0210， 0x1399， 0x6726， 0x76af， 0x4434， 0x55bd，

0xad4a， 0xbcc3， 0x8e58， 0x9fd1， 0xeb6e， 0xfae7， 0xc87c， 0xd9f5，

0x3183， 0x200a， 0x1291， 0x0318， 0x77a7， 0x662e， 0x54b5， 0x453c，

0xbdcb， 0xac42， 0x9ed9， 0x8f50， 0xfbef， 0xea66， 0xd8fd， 0xc974，

0x4204， 0x538d， 0x6116， 0x709f， 0x0420， 0x15a9， 0x2732， 0x36bb，

0xce4c， 0xdfc5， 0xed5e， 0xfcd7， 0x8868， 0x99e1， 0xab7a， 0xbaf3，

0x5285， 0x430c， 0x7197， 0x601e， 0x14a1， 0x0528， 0x37b3， 0x263a，

0xdecd， 0xcf44， 0xfddf， 0xec56， 0x98e9， 0x8960， 0xbbfb， 0xaa72，

0x6306， 0x728f， 0x4014， 0x519d， 0x2522， 0x34ab， 0x0630， 0x17b9，

0xef4e， 0xfec7， 0xcc5c， 0xddd5， 0xa96a， 0xb8e3， 0x8a78， 0x9bf1，

0x7387， 0x620e， 0x5095， 0x411c， 0x35a3， 0x242a， 0x16b1， 0x0738，

0xffcf， 0xee46， 0xdcdd， 0xcd54， 0xb9eb， 0xa862， 0x9af9， 0x8b70，

0x8408， 0x9581， 0xa71a， 0xb693， 0xc22c， 0xd3a5， 0xe13e， 0xf0b7，

0x0840， 0x19c9， 0x2b52， 0x3adb， 0x4e64， 0x5fed， 0x6d76， 0x7cff，

0x9489， 0x8500， 0xb79b， 0xa612， 0xd2ad， 0xc324， 0xf1bf， 0xe036，

0x18c1， 0x0948， 0x3bd3， 0x2a5a， 0x5ee5， 0x4f6c， 0x7df7， 0x6c7e，

0xa50a， 0xb483， 0x8618， 0x9791， 0xe32e， 0xf2a7， 0xc03c， 0xd1b5，

0x2942， 0x38cb， 0x0a50， 0x1bd9， 0x6f66， 0x7eef， 0x4c74， 0x5dfd，

0xb58b， 0xa402， 0x9699， 0x8710， 0xf3af， 0xe226， 0xd0bd， 0xc134，

0x39c3， 0x284a， 0x1ad1， 0x0b58， 0x7fe7， 0x6e6e， 0x5cf5， 0x4d7c，

0xc60c， 0xd785， 0xe51e， 0xf497， 0x8028， 0x91a1， 0xa33a， 0xb2b3，

0x4a44， 0x5bcd， 0x6956， 0x78df， 0x0c60， 0x1de9， 0x2f72， 0x3efb，

0xd68d， 0xc704， 0xf59f， 0xe416， 0x90a9， 0x8120， 0xb3bb， 0xa232，

0x5ac5， 0x4b4c， 0x79d7， 0x685e， 0x1ce1， 0x0d68， 0x3ff3， 0x2e7a，

0xe70e， 0xf687， 0xc41c， 0xd595， 0xa12a， 0xb0a3， 0x8238， 0x93b1，

0x6b46， 0x7acf， 0x4854， 0x59dd， 0x2d62， 0x3ceb， 0x0e70， 0x1ff9，

0xf78f， 0xe606， 0xd49d， 0xc514， 0xb1ab， 0xa022， 0x92b9， 0x8330，

0x7bc7， 0x6a4e， 0x58d5， 0x495c， 0x3de3， 0x2c6a， 0x1ef1， 0x0f78

};

#define PPPINITFCS16 0xffff 	/* Initial FCS value */

#define PPPGOODFCS16 0xf0b8/* Good final FCS value */

/*

* Calculate a new fcs given the current fcs and the new data.

*/

u16 pppfcs16(fcs， cp， len)

register u16 fcs;

register unsigned char *cp;

register int len;

{

ASSERT(sizeof (u16) == 2);

ASSERT(((u16) -1) > 0);

while (len--)

fcs=(fcs >> 8) ^ fcstab[(fcs ^ *cp++) & 0xff];

return (fcs);

}

/*

* How to use the fcs

*/

tryfcs16(cp， len)

register unsigned char *cp;

register int len;

{

u16 trialfcs;

/* add on output */

trialfcs=pppfcs16( PPPINITFCS16， cp， len );

trialfcs ^= 0xffff; /* complement */

cp[len]=(trialfcs & 0x00ff); /* least significant byte first */

cp[len+1]=((trialfcs >> 8) & 0x00ff);

/* check on input */

trialfcs=pppfcs16( PPPINITFCS16， cp， len + 2 );

if ( trialfcs == PPPGOODFCS16 )

printf("Good FCS\n");

}

校验表发生器

/*

* Generate a FCS-16 table.

* Drew D. Perkins at CarnegieMellonUniversity.

* Code liberally borrowed from Mohsen Banan and D. Hugh Redelmeier.

* The FCS-16 generator polynomial： x**0 + x**5 + x**12 + x**16.

*/

#define P 0x8408

/*

* NOTE The hex to "least significant bit" binary always causes

* confusion， but it is used in all HDLC documents. Example： 03H

* translates to 1100 0000B. The above defined polynomial value

* (0x8408) is required by the algorithm to produce the results

* corresponding to the given generator polynomial

* (x**0 + x**5 + x**12 + x**16)

*/

main()

{

register unsigned int b， v;

register int i;

printf("typedef unsigned short u16;\n");

printf("static u16 fcstab[256]={");

for (b=0; ; )

{

if (b % 8 == 0)

printf("\n");

v=b;

for (i=8; i--; )

v=v & 1 ? (v >> 1) ^ P ： v >> 1;

printf("\t0x%04x"， v & 0xFFFF);

if (++b == 256)

break;

printf("，");

}

printf("\n};\n");

}

（资料性附录）
VID与PID

VID与PID定义

为确保功能模块的互换性，功能模块USB的VID（Vender ID供应商识别码）定义为0x3C93，PID（Product ID产品识别码）定义为0xFFFF。

（资料性附录）
通用信息类定义

DTA1 = 0H

| DT | 信息类名称 | 信息类定义 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 模块信息 | 数据∷=structure { 模块设备型号 visible-string， 模块设备ID visible-string， 软件版本 double-long-unsigned， 软件发布日期 date， 硬件版本 double-long-unsigned， 硬件发布日期 date 厂商编码 visible-string } |
| 0001 | 链路协商信息 | 数据∷=structure { 协议版本号 long-unsigned， 功能模块设备型号 visible-string， 功能模块设备ID visible-string， 最大发送缓冲区长度（字节） long-unsigned， 最大接收缓冲区长度（字节） long-unsigned， 并发传输窗口数 unsigned， 虚拟通道工作模式 array structure { 接口类型 enum { CDC-ACM （1）， CDC-ECM （2）， HID （3） }， 功能配置 unsigned } } |
| 0002 | 协议版本 | 数据∷=long-unsigned |
| 0003 | 电源状态 | 数据∷=enum{上电（0）， 掉电（1）} |
| 0004 | 文件传输状态 | 数据∷=structure { 总包数 double-long-unsigned， 包传输状态 bit-string } |
| 0100 | 时钟 | 数据∷=date_time |
| 0200 | 硬件初始化 | 数据∷=NULL |
| 0201 | 参数初始化 | 数据∷=NULL |
| 0202 | 数据初始化 | 数据∷=NULL |
| 0203 | 文件传输 | 数据∷= structure { 文件标识 unsigned， 段序号 double-long-unsigned， 总段数 double-long-unsigned， 文件数据 octet-string } |

（规范性附录）
远程通信模块

设备子接口定义

远程通信模块设备子接口定义见表24　。

远程通信模块子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | AT交互通道 |
| 3 | CDC-ACM | PPP拨号通道 |
| 4 | CDC-ECM | 网络数据通信通道 |

数据传输接口协议

远程通信模块的数据传输协议应符合《Q/GDW1376.3 —2013电力用户用电信息采集系统通信协议：采集终端远程通信模块接口协议》。

（规范性附录）
本地通信模块

设备子接口定义

本地通信模块设备子接口定义见表25　。

本地通信模块设备子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | 数据传输通道 |
| 3 | CDC-ECM | 数据传输通道 |

数据传输接口协议

本地通信模块的数据传输协议应符合《Q/GDW1376.2 —2013电力用户用电信息采集系统通信协议：集中器本地通信模块接口协议》。

（规范性附录）
RS-485通信模块

设备子接口定义

RS-485通信模块设备子接口定义见表26　。

RS-485通信模块设备子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | 485-1通道 |
| … | CDC-ACM | … |
| N+1 | CDC-ACM | 485-N通道 |

RS-485通信模块的数据传输通道数量由功能模块型式规范约定。

模块需支持RS-485通道通信参数直接设置。

数据传输接口协议

RS-485通信模块的数据传输通采用字节流传输。

（规范性附录）
遥信脉冲模块

设备子接口定义

遥信脉冲模块设备子接口定义见表27　。

遥信脉冲模块子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | 数据传输通道 |

数据传输接口协议

遥信脉冲模块的数据传输接口协议遵循本协议，信息类定义见G.3　。

信息类定义

| DT | 信息类名称 | 信息类定义 |
| --- | --- | --- |
| 4000 | 遥信状态 | 数据∷=structure { 遥信状态 bit-string， 遥信变位状态 bit-string， 遥信变位时间 array date_time } 遥信状态按bit位分别每一路遥信状态，bit0表示第一路，依次类推，0表示合，1表示分。 变位状态按bit位分别每一路遥信变位状态，bit0表示第一路，0表示自上次读取后无变位，1表示自上次读取后有有变位。 |
| 4001 | 上一次脉冲计数和时间 | 数据∷=array 脉冲计数 脉冲计数∷=structure { 脉冲个数 double-long-unsigned， 统计时间 double-long-unsigned（单位：ms） } 脉冲数为统计周期内的脉冲数量，读取后清零。 |
| 4002 | 脉冲计数及统计时间 | 数据∷=array 脉冲计数 脉冲计数∷=structure { 脉冲个数 double-long-unsigned， 统计时间 double-long-unsigned（单位：ms） } 脉冲数为累计脉冲数量。 |
| 4100 | 遥信脉冲功能配置 | 数据∷=bit-string bit0表示第1路的功能配置，0表示遥信功能，1表示脉冲功能，依次类推。 |
| 4101 | 遥信防抖时间 | 数据∷=long-unsigned（单位：ms） |

（规范性附录）
CAN通信模块

设备子接口定义

CAN通信模块设备子接口定义见附　录　F。

数据传输接口协议

CAN通信模块的数据传输采用字节流。

（规范性附录）
M-Bus通信模块

设备子接口定义

M-Bus通信模块设备子接口定义同附　录　F。

数据传输接口协议

M-Bus通信模块的数据传输采用字节流传输。

（规范性附录）
控制模块

设备子接口定义

控制模块通信模块设备子接口定义见表28　。

控制模块子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | 数据传输通道 |

数据传输接口协议

控制模块的数据传输协议应符合《Q/GDW1375.1 —2013电力用户用电信息采集系统型式规范：专变采集终端型式规范》。

信息类定义

| DT | 信息类名称 | 信息类定义 |
| --- | --- | --- |
| 7100 | 继电器输出模式 | 数据∷=enum { 脉冲模式 （1）， 电平模式 （2） } |
| 7101 | 继电器输出脉冲宽度 | 数据∷=long-unsigned（单位：ms） |

（规范性附录）
模拟量采集模块

设备子接口定义

模拟量采集模块通信模块设备子接口定义见表29　。

模拟量采集模块子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | 数据传输通道 |

数据传输接口协议

模拟量采集模块的数据传输协议遵循本接口协议，信息类定义见K.3　。

信息类定义

| DT | 信息类名称 | 信息类定义 |
| --- | --- | --- |
| 8000 | 模拟量采样 | 数据∷=array 模拟量 模拟量∷=structure { 模拟量数值 double-long， 模拟量单位及换算 Scaler_Unit } |

（规范性附录）
回路状态巡检模块

设备子接口定义

回路状态巡检模块通信模块设备子接口定义见表29　。

回路状态巡检模块子接口定义

| 虚拟通道号 | 接口形式 | 功能定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CDC-ACM | 管理通道 |
| 2 | CDC-ACM | 数据传输通道 |

数据传输接口协议

回路状态巡检模块的数据传输协议遵循本接口协议，信息类定义见K.3　。

信息类定义

| DT | 信息类名称 | 信息类定义 |
| --- | --- | --- |
| 9000 | 回路状态巡检模块工况信息 | 回路状态巡检模块工况信息 ∷= structure { 状态量 array octet-string 标识量 array octet-string 第1组模拟量 array double-long-unsigned 第2组模拟量 array double-long-unsigned 第3组模拟量 array double-long-unsigned 第4组模拟量 array double-long-unsigned 第5组模拟量 array double-long-unsigned 第6组模拟量 array double-long-unsigned 第7组模拟量 array double-long-unsigned 第8组模拟量 array double-long-unsigned 第9组模拟量 array double-long-unsigned 第10组模拟量 array double-long-unsigned 第11组模拟量 array double-long-unsigned 第12组模拟量 array double-long-unsigned 第13组模拟量 array double-long-unsigned 第14组模拟量 array double-long-unsigned 第15组模拟量 array double-long-unsigned 第16组模拟量 array double-long-unsigned 第17组模拟量 array double-long-unsigned 第18组模拟量 array double-long-unsigned 第19组模拟量 array double-long-unsigned 第20组模拟量 array double-long-unsigned 第21组模拟量 array double-long-unsigned 第22组模拟量 array double-long-unsigned 第23组模拟量 array double-long-unsigned 第24组模拟量 array double-long-unsigned 第25组模拟量 array double-long-unsigned 第26组模拟量 array double-long-unsigned 第27组模拟量 array double-long-unsigned 第28组模拟量 array double-long-unsigned 第29组模拟量 array double-long-unsigned 第30组模拟量 array double-long-unsigned } |
| 9001 | 回路状态巡检模块事件发生时工况信息 | 回路状态巡检模块事件发生时工况信息 ∷= structure { 发生时状态量 array octet-string 标识量 array octet-string 发生时第1组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第2组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第3组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第4组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第5组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第6组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第7组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第8组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第9组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第10组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第11组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第12组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第13组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第14组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第15组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第16组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第17组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第18组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第19组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第20组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第21组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第22组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第23组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第24组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第25组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第26组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第27组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第28组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第29组模拟量 array double-long-unsigned 发生时第30组模拟量 array double-long-unsigned 发生前状态量 array octet-string 标识量 array octet-string 发生前第1组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第2组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第3组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第4组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第5组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第6组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第7组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第8组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第9组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第10组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第11组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第12组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第13组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第14组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第15组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第16组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第17组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第18组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第19组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第20组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第21组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第22组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第23组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第24组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第25组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第26组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第27组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第28组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第29组模拟量 array double-long-unsigned 发生前第30组模拟量 array double-long-unsigned } |
| 9002 | 回路状态巡检模块运行信息 | 回路状态巡检模块运行信息 ∷= structure { 状态量 array octet-string 标识量 array octet-string 模拟量采样 array double-long-unsigned } |

（规范性附录）
物理单位枚举定义

物理单位枚举定义

物理单位枚举定义

| 代码 | 单位 | 量 | 单位名称 | SI定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 时间 | 年 |  |
| 2 | mo | 时间 | 月 |  |
| 3 | wk | 时间 | 周 | 7*24*60*60s |
| 4 | d | 时间 | 日 | 24*60*60s |
| 5 | h | 时间 | 小时 | 60*60s |
| 6 | min. | 时间 | 分 | 60s |
| 7 | s | 时间（t） | 秒 | s |
| 8 | ° | 角度 | 度 | rad*180/π |
| 9 | ℃ | 温度（T） | 摄氏度 | K-273.15 |
| 10 | CNY | （当地）货币 |  |  |
| 11 | m | 长度（l） | 米 | m |
| 12 | m/s | 速度（v） | 米/秒 | m/s |
| 13 | m3 | 体积（V） rV，仪表常数或脉冲值（体积） | 立方米 | m3 |
| 14 | m3 | 修正的体积 | 立方米 | m3 |
| 15 | m3/h | 流量 | 立方米/小时 | m3/(60*60s) |
| 16 | m3/h | 修正的流量 | 立方米/小时 | m3/(60*60s) |
| 17 | m3/d | 流量 | 立方米/天 | m3/(24*60*60s) |
| 18 | m3/d | 修正的流量 | 立方米/天 | m3/(24*60*60s) |
| 19 | l | 容积 | 升 | 10-3m3 |
| 20 | kg | 质量（m） | 千克 | kg |
| 21 | N | 力（F） | 牛顿 | N |
| 22 | Nm | 扭矩 | 牛顿米 | J=Nm=Ws |
| 23 | Pa | 压强（p） | 帕斯卡 | N/m2 |
| 24 | bar | 压力（p） | 巴 | 10-5N/m2 |
| 25 | J | 能量 | 焦耳 | J=Nm=Ws |
| 26 | J/h | 热功 | 焦每小时 | J/(60*60s) |
| 27 | W | 有功功率（P） | 瓦 | W=J/s |
| 28 | kW | 有功功率（P） | 千瓦 | kW=J/(s*1000) |
| 29 | VA | 视在功率（S） | 伏安 |  |
| 30 | kVA | 视在功率（S） | 千伏安 |  |
| 31 | var | 无功功率（Q） | 乏 |  |
| 32 | kvar | 无功功率（Q） | 千乏 |  |
| 33 | kWh | 有功能量 rw，有功电能表常数或脉冲值 | 千瓦·时 | kW*(60*60s) |
| 34 | kVAh | 视在能量 rS，视在电能表常数或脉冲值 | 千伏·安·小时 | kVA*(60*60s) |
| 35 | kvarh | 无功能量 rB，无功电能表常数或脉冲 | 千乏·时 | kvar*(60*60s) |
| 36 | A | 电流（I） | 安培 | A |
| 37 | C | 电量（Q） | 库仑 | C=As |
| 38 | V | 电压（U） | 伏特 | V |
| 39 | V/m | 电场强度（E） | 伏/米 | V/m |
| 40 | F | 电容（C） | 法拉 | C/V=As/V |
| 41 | Ω | 电阻（R） | 欧姆 | Ω=V/A |
| 42 | Ωm2/m | 电阻率（ρ） | 欧姆米 | Ωm |
| 43 | Wb | 磁通量（Φ） | 韦伯 | Wb=Vs |
| 44 | T | 磁通密度（T） | 特斯拉 | Wb/m2 |
| 45 | A/m | 磁场强度（H） | 安培/米 | A/m |
| 46 | H | 电感（L） | 亨利 | H=Wb/A |
| 47 | Hz | 频率 | 赫兹 | 1/s |
| 48 | 1/(Wh) | 有功能量表常数或脉冲 |  | imp/kWh |
| 49 | 1/(varh) | 无功能量表常数或脉冲 |  |  |
| 50 | 1/(VAh) | 视在能量表常数或脉冲 |  |  |
| 51 | % | 百分比 | 百分之 |  |
| 52 | byte | 字节 | 字节 |  |
| 53 | dBm | 分贝毫瓦 |  |  |
| 54 | CNY/kWh | 电价 |  |  |
| 55 | Ah | 安时 | 安时 |  |
| 56 | ms | 毫秒 | 毫秒 |  |
| 57 | dbμV | 发射电平 |  |  |
| 58 | V2h | 电压平方小时，rU2h，电压平方小时表计常数或脉冲值 | 电压平方·时 | V2(60*60s) |
| 59 | A2h | 电流平方小时，rU2h，电流平方小时表计常数或脉冲值 | 电流平方·时 | A2(60*60s) |
| 60 | Wh/m3 | 单位体积能量 | 3.6*103 J/m3 |  |
| 61 | J/m3 | 热量，沃泊 |  |  |
| 62 | Mol% | 气体成分摩尔分数 | 摩尔百分比 | (基本的气体组成单位) |
| 63 | g/m3 | 质量密度，材料数量 |  | (气体分析,伴生元素) |
| 64 | Pa s | 动态粘度 | 帕斯卡秒 | (气流特征) |
| 65 | J/kg | 每单位质量的能量 | 焦耳/千克 | m2.kg.s-2/kg= m2.s–2 |
| 66 | kg/s | 质量流量 | 千克/秒 | kg/s |
| 67 | S, mho | 电导系数 | 欧姆的倒数 | 1/Ω |
| 68 | K | 温度 (T) | 开尔文 |  |
| 69 | 1/(V2h) | RU2h ,电压平方小时表计常数或脉冲值 |  |  |
| 70 | 1/(A2h) | RI2h ,电流平方小时表计常数或脉冲值 |  |  |
| 71 | 1/m3 | RV , 表计常数或脉冲值 (容量) |  |  |
| 72 | dB | 表示物理量的两个值之比的对数单位 |  |  |
| 73 | Wh | 有功能量 rw，有功电能表常数或脉冲值 | 瓦·时 | W*(60*60s) |
| 74 | VAh | 视在能量 rS，视在电能表常数或脉冲值 | 伏·安·小时 | VA*(60*60s) |
| 75 | varh | 无功能量 rB，无功电能表常数或脉冲 | 乏·时 | var*(60*60s) |
| … | 保留 |  |  |  |
| 254 | 其他单位 |  |  |  |
| 255 | 无单位、缺单位、计数 |  |  |  |