# 宽带双模通信模块（通感一体物联版）测试命令定义

- 测试帧

  - 测试ID

描述测试的功能码，定义如表 1所示。

表 1 测试帧ID

| 信息元素ID取值 | 说明 |
| --- | --- |
| 0x00 | 进入回环测试模式 |
| 0x01 | 进入透明转发模式 |
| 0x02 | 频段切换命令 |
| 0x03 | 1.0测试 |
| 0x04 | 2.0测试 |
| 0x05~0xFF | 保留 |

  - 下行帧

下行帧为被检模块（CCO或STA设备）接收到的数据帧。被检模块上电后工作在掉电前的频段，若在25秒内收到SNID为0的测试命令帧，则进入测试模式，并至少保持10分钟；10分钟到期后，自动退出“测试模式”，进入正常工作模式；设备在上电25秒之后才接收到第1帧“测试模式”报文，不做任何处理和响应。

  - 回环测试模式（信息元素ID=0x00）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 2所示。

表 2 回环测试模式报文格式

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  |  |  | 通信频段 |  |  |  |

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

设备进入回环测试模式后，将频段自动切换到设置的频段上，对于接收到的携带Payload的MPDU帧（Beacon和SOF），需要按照以下要求进行处理后应答：

- 将接收的MPDU的“帧载荷”（BEACON帧）或者“物理块体”（SOF帧）数据按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据；

- 其他控制部分不取反。

  - 透明转发模式（信息元素ID=0x01）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 3所示。

表 3 透明转发测试模式报文格式

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  |  |  | 通信频段 |  |  |  |

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

设备进入透明转发模式后，将频段自动切换到设置的频段上，对于接收到的携带Payload的MSDU(SOF),直接转发MSDU帧载荷到设备的业务串口中；字节传输按异步方式进行，通信速率：CCO为9600bps，单相、三相、II采STA为2400bps，I采STA为9600bps；字节包含8个数据位、1个起始位“0”、1个偶校验位P和1个停止位“1”。

  - 切换频段命令（信息元素ID=0x02）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 4所示。

表 4 频段切换命令报文格式

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  |  |  | 通信频段 |  |  |  |

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 5.7.5 通信频段。

STA设备收到此帧后，将频段自动切换到设置的通信频段。

  - PLC2.0测试（信息元素ID=0x04）

2.0测试帧结构如表 5，由扩展ID两个字节和N个字节的数据域部分。

表 5 频段切换命令报文格式

| 字节 | 字段 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 0~1 | 扩展ID | 0x0001~0xFFFF |
| 2~0xFFFF | 数据域 |  |

为方便接口设置，现将2.0的测试模式和扩展ID组合起来，重新定义SPLC测试模式，设置接口和相关参数设置见网络层对外接口文档，应用层到网络层的属性Set接口，cmd=0xA0，SPLC测试模式设置属性。

网络层收到应用层设置的SPLC测试模式后，通过HPLCI_IoCtlSet函数设置到MAC层，其中cmd为0xE4，具体见网络层到MAC层的属性Set接口文档。

    - Bitloading测试模式（扩展ID=0x0001）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：0

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

通过切命令切换频段到设置的频段上，发命令让设备进入Bitloading测试模式后，对于已经配置好Bitloading表的邻居站点，使用Bitloading接收和发送带有Payload的MSDU(SOF)。

使用测试用例：2.1.3.11 SISO Bitloading功能测试（海思），2.1.4.5 MIMO Bitloading功能测试（海思）

    - Bitloading表下发（扩展ID=0x0002）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：n

测试数据区格式如所示。

表 6 Bitloading测试模式报文格式

| 域 | 字节号 | 字节数 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源TEI | 0~1 | 2 |  |
| 目的TEI | 2~3 | 2 |  |
| 流数 | 4 | 1 | 与标准协议定义同： 1：1流 2：2流 |
| 子载波分组大小 | 5 | 1 |  |
| 截止子载波 | 6~7 | 2 |  |
| 比特加载表长度 | 8~9 | 2 |  |
| Bps | 10~11 | 2 |  |
| B表 | 12~(n-1) | n-12 |  |

B表包含TX和RX两个部分，TX仅保留最新下发的B表，RX需要循环滚动存储最少16个B表。

    - 空间映射测试模式（扩展ID=0x0003）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：1

测试数据区格式如表 3所示。

表 7 空间映射测试模式报文格式

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 映射模式 |  |  |  |  |  |  |  |

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

通过切命令切换频段到设置的频段上，发命令让设备进入空间映射测试模式后，使用对应的映射模式发送带有Payload的MSDU(SOF)。

使用测试用例：2.1.4.4 MIMO空间映射功能测试（海思）

    - OFDMA测试模式（扩展ID=0x0004）

业务数据单元格式如下：

数据区长度：0

通信频段取值范围参见《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》 4.1.7.5 通信频段。

设备进入OFDMA测试模式后，根据配置的角色、RU和TMI信息，按照OFDMA形式，接收和发送带有Payload的MSDU(SOF)。

使用测试用例：2.1.5.2 DL_OFDMA帧发送与UL-OFDMA帧接收功能测试（东软）, 2.1.5.3 DL-OFDMA帧接收与UL-OFDMA帧发送功能测试（东软）, 2.1.5.4 UL-OFDMA帧间隔测试（海思）

    - OFMDA多用户下发（扩展ID=0x0005）

表示配置OFDMA物理层测试多用户信息命令，待测设备收到此命令之后，配置站点和RU等信息，该命令的扩展内容如下：

| 域 | 字节号 | 比特位 | 域大小(比特） | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧类型 | 3 | 0 | 1 | 0:DL_OFMDA 1:UL_OFDMA |
| 频段 | 3 | 1-3 | 3 |  |
| eFC符号数 | 3 | 4-7 | 4 |  |
| TF符号数 | 4 | 0-3 | 4 |  |
| 站点个数 | 4 | 4-7 | 4 |  |
| 站点0 TEI | 5 | 0-7 | 12 |  |
|  | 6 | 0-3 |  |  |
| 站点0 RU | 6 | 4-7 | 4 |  |
| 站点0 TMI | 7 | 0-4 | 5 |  |
| 站点0 物理块数 | 7 | 5-7 | 3 |  |
| 站点1 TEI | 8 | 0-7 | 12 |  |
|  | 9 | 0-3 |  |  |
| 站点1 RU | 9 | 4-7 | 4 |  |
| 站点1 TMI | 10 | 0-4 | 5 |  |
| 站点1 物理块数 | 10 | 5-7 | 3 |  |
| … |  |  |  |  |

目前OFDMA用例中只写了2个站点，当有3-4个站点时，可根据表中格式进行依次扩展。

使用测试用例：2.1.5.2 DL_OFDMA帧发送与UL-OFDMA帧接收功能测试（东软）， 2.1.5.3 DL-OFDMA帧接收与UL-OFDMA帧发送功能测试（东软）, 2.1.5.4 UL-OFDMA帧间隔测试（海思）

    - MAC层OFDMA配置（扩展ID=0x0006）

表示配置MAC层使用OFDMA命令，待测设备收到此命令之后，将使用OFDMA发送报文，该命令的扩展内容如下：

| 域 | 字节号 | 比特位 | 域大小(比特） | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFDMA类型 | 3 | 0 | 1 | 0:DL_OFMDA 1:UL_OFDMA |
| OFDMA调度节点数 | 3 | 1-3 | 3 |  |
| 保留 | 3 | 4-7 | 4 |  |

使用测试用例：2.2.2.8 CCO OFDMA下行调度测试（力合），2.2.2.9 CCO OFDMA上行调度测试（力合）

注意：此时已经组网，即此测试模式与组网可共存。

    - 非组网场景TEI配置（扩展ID=0x0007）

为各待测STA配置TEI命令，非组网测试用例，可用过此命令，为各节点配置TEI，以方便测试Bitloading和OFDMA，命令的扩展内容如下：

| 域 | 字节号 | 比特位 | 域大小(比特） | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tei | 3 | 0-7 | 12 |  |
|  | 4 | 0-3 |  |  |
| 保留 | 4 | 4-7 | 4 |  |

使用测试用例：2.1.5.2 DL_OFDMA帧发送与UL-OFDMA帧接收功能测试（东软）, 2.1.5.3 DL-OFDMA帧接收与UL-OFDMA帧发送功能测试（东软）, 2.1.5.4 UL-OFDMA帧间隔测试（海思）

注意：此命令涉及路由表操作，用于业务帧发送（业务帧是用MAC短帧头发送的，不涉及原始源、原始目的MAC地址）：

对于STA来说：此TEI为本节点TEI；

对CCO来说，为从节点TEI：

该条路由表其他参数为：

对应的MAC地址：可设置为6字节随机数；

默认该从节点为一级节点，原始目的即为下一跳、入网通道为HPLC。

    - 业务报文Bitloading收发开关（扩展ID=0x0008）

MAC层Bitloading测试命令：进行Bitloading数据传输测时，为STA和CCO下发此命令，当含有Bitloading训练结果之后，使用Bitloading发送携带Payload的单播抄表请求和业务SOF报文，命令的扩展内容如下：

| 域 | 字节号 | 比特位 | 域大小(比特） | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用Bitloading传输数据 | 3 | 0 | 1 | 0：退出Bitloading模式 1：表示使用Bitloading模式 |
| 保留 | 3 | 1-7 | 7 |  |

使用测试用例：2.2.2.7 CCO Bitloading数据传输测试（力合）

此开关应用层设置到网络层，网络层保存发送方式，在发送方式选择时使用，无需设置到MAC层。值得注意的是，此时已经组网，即此测试模式与组网可共存。

- 原有测试帧

  - 原有扩展命令格式

描述测试的功能码，定义如表 61所示。

| 域 | 字节号 | 比特位 | 域大小(比特） |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议版本号 | 0 | 0-5 | 6 |
| 报文头长度 | 0 | 6-7 | 6 |
|  | 1 | 0-3 |  |
| 保留/测试模式/频段切换/ToneMask/无线信道切换 /MCS | 1 | 4-7 | 4 |
| 转发数据的规约类型 | 2 | 0-3 | 4 |
| 转发数据长度/测试模式持续时间（单位： 分） /频段值/ToneMask值/Option 值和无线信道号（Option:O2 字节的 4-7bit,信道号:03 字节）/MCS值 | 2 | 4-7 | 12 |
|  | 3 | 0-7 |  |
| 安全测试模式 | 4 | 0-3 | 4 |
| 保留/PHR_MCS | 4 | 4-7 | 4 |
| 保留/PSDU_MCS | 5 | 0-3 | 4 |
| 保留/PbSIZE | 5 | 4-7 | 4 |

原有测试命令如下：

将保留域扩展为“测试模式/配置操作”数据域， 将转发数据长度扩展为“模 式持续时间/配置值 ” 数据域，其具体取值对应关系如下：

1. 测试模式/配置操作：值 1：代表转发应用层报文至应用层串口信道测试 模式，在转发完成第一帧报文后退出该测试模式，模式持续时间/配置值 填 0 即可；（该测试模式目前暂未使用）

2. 测试模式/配置操作：值 2：代表转发应用层报文至载波信道测试模式， 在转发完成第一帧报文 后退出该测试模式， 模式持续时间/配置值填 0 即可；（该测试模式目前暂未使用）

3. 测试模式/配置操作：值 3：进入 PLC 物理层透传测试模式，将频段自 动切换到设置的频段上，对于接收到的携带Payload的MSDU(SOF)，直 接转发MSDU帧载荷到设备的业务串口中，保持测试模式到“测试模式 持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填写具体的 测试模式持续时间 （单位为分钟）；

4． 测试模式/配置操作：值 4：进入 PLC 物理层回传测试模式，将接收的 MPDU的“帧载荷”（BEACON帧）或者“物理块体”（SOF帧）数据 按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据，其他控制部分不取，保 持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填 写 具体的测试模式持续时间（单位为分钟）；

5. 测试模式/配置操作：值 5：进入 MAC 层透传测试模式， 透传接收到 的报文的 MSDU 到串口 信道， 保持测试模式到“测试模式持续时间” 后退出，模式持续时间/配置值填写具体的测试模 式持续时间（单位为 分钟）MAC 层透传模式部分具体信道，载波 PLC 信道和 RF 信道均 进入 MAC 层透传模式；

6. 测试模式/配置操作：值 6：进行频段切换操作，模式持续时间/配置值 填写需要切换到的目标 频段对应的值， 其中，值 0 表示通信频段 0， 即 1.953~11.96MHz，值 1 表示通信频段 1，即 2.441~5.615MHz；值 2 表示通信频段 2，即 0.781~2.930MHz。

7. 测试模式/配置操作：值 7：进行 ToneMask 配置操作，模式持续时间 /配置值填写需要配置的目 标 ToneMask 对应的值，其中，值 0 表示频 段0对应的 ToneMask 配置： [zeros(1,80), 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 zeros(1,30), ones(1, 359), zeros(1, 21)]，值 1 表示频段 1 对应的 ToneMask 配置： [zeros(1,100), 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ones(1,109), zeros(1, 512-231)]；值 2 表示频段 2 对应的 ToneMask 配 置： [zeros(1,32),ones(1,8), 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ones(1,67),zeros(1,391)]。 （该测试模式目前暂未使用）

8. 测试模式/配置操作：值 8：进行无线信道切换操作，模式持续时间/配 置值填写需要切换到的目标Option值和信道号，其中Option 值和无线 信道号（Option:02 字节的 4-7bit,信道号:03 字节）。（该测试模式目前 暂未使用）

9. 测试模式/配置操作：值 9：进入 RF 物理层回传测试模式，将接收的 MPDU的“帧载荷”（BEACON帧）或者“物理块体”（SOF帧）数据 按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据，其他控制部分不取，保 持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间/配置值填写具 体的 测试模式持续时间（单位为分钟）。

10. 测试模式/配置操作：值 10：进入 RF 物理层透传测试模式，透传接收 到的报文的 MSDU 到串口信道，保持测试模式到“测试模式持续时间” 后退出，模式持续时间/配置值填写具体的 测试模式持续时间（单位为 分钟）。

11. 测试模式/配置操作：值 11：进入 RF/PLC 物理层回传测试模式， 将 接收的MPDU的“帧载荷”（BEACON帧）或者“物理块体”（SOF 帧）数据按位取反后，作为应答报文的“帧载荷”数据，其他控制部分 不取，保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时 间/配 置值填写具体的测试模式持续时间（单位为分钟）。

12. 测试模式/配置操作：值12：进入PLC到RF物理层回传测试模式，自 动将 PLC 信道上收到的报文通过 RF 信道发送（回传报文格式需符合 RF要求），保持测试模式到“测试模式持续时间”后退出，模式持续时间 / 配 置 值填写具体的测试模式持续时间（单位为分 钟）,PHR_MCS/PLD_MCS/PbSIZE 等字段按照平台设置的相关参数填写， 被测DUT对后面接收到的PLC信道的报文PSDU进行RF打包，然后 在RF信道上进行回传(04字节的4-7bit和05字节，在其他模式中为保 留域，测试模式12才生效)。

13. 测试模式/配置操作：值 13：进入安全测试模式，待测模块处理后的结 果发送到串口，保持测 试模式到“测试模式持续时间”后退出，后面的安全测试模式字段标识不同的安全测试模式， 模式持续时间/配置值填写 具体的测试模式持续时间（单位为分钟） 。（该测试模式目前暂未使用）

其它非0值保留，后续根据需求扩展。