办生技〔2021〕23号附件3

Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG 1XXXXXX.3-20XX

通感一体化低压电力线宽带载波通信规约

第3部分：物理层通信协议（试行）

2026-XX-XX发布

2026-XX-XX 实施

中国南方电网有限责任公司  发 布

目  次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 物理层一般要求和定义	2

6 物理层性能要求	23

7 物理层数据服务	24

附录A （规范性附录） 变量运算	27

附录B （规范性附录） Cyclicshift参数运算	28

附录C （规范性附录） ROBO映射	29

# 前    言

为全面规范南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术总体要求、应用场景及功能、性能要求及通信规约等内容，制定本标准。

本部分是《通感一体化低压电力线宽带载波通信规约》标准的第3部分：物理层通信协议，包括物理层一般要求和定义、物理层性能要求、物理层数据服务等内容，制定本部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本标准主编单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

# 通感一体化低压电力线宽带载波通信规约

# 第3部分：物理层通信协议（试行）

范围

本标准规定了南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信物理层通信协议及其相关要求。

本标准适用于南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信单元制造、性能检测、数据交换、运行维护和验收。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| Q/CSG1204111.3-2022 | 低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议 |
| --- | --- |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

通感一体化低压电力线宽带载波通信 Integrated Sensing and Communication over Low-Voltage Broadband Power Line Communication

面向新型电力系统低压侧“通感算控”一体化需求，基于低压电力线宽带载波通信、双模通信技术演进形成的新一代载波通信技术。

中央协调器 Central Coordinator

通信网络中的主节点角色，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为安装在集中器的本地通信单元。

站点 Station

通信网络中的从节点角色，其对应的设备实体包括电能表、采集器、低压分支开关、充电桩、分布式新能源、用户侧可调负荷等设备中的通信单元。

多输入多输出 Multiple-Input Multiple-Output

在发送端和接收端都使用多端口，在收发之间构成多个信道的通信模式。

单输入单输出 Single-Input Single-Output

在发送端和接收端都使用单一端口，在收发之间构成单个信道的通信模式。

比特加载表 Bitloading Table

多载波调制系统中使用的配置数据结构，用于定义每个子载波上调制的比特数。

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

| SPLC | Integrated Sensing and Communication over Low-Voltage Broadband Power Line Communication | 通感一体化低压电力线宽带载波通信 |
| --- | --- | --- |

AGC:  自动增益控制（Automatic Gain Control）

BPLC：宽带载波通信（Broadband Power Line Communication）

DL:	  下行（Down Link）

eFC： 扩展帧控制（extended Frame Control）

FC:   帧控制（Frame Control）

FFT： 快速傅里叶变换（Fast Fourier Transformation）

IFFT: 快速傅里叶逆变换（Inverse Fast Fourier Transformation）

SPLC: 通感一体化低压电力线宽带载波通信（Integrated Sensing and Communication over Low-Voltage Broadband Power Line Communication）

MIMO: 多输入多输出（Multiple Input Multiple Output）

MAC： 媒介接入控制（Media Access Control）

MRC:  最大比合并（Maximum Ratio Combining）

OFDM：正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）

OFDMA:正交频分多址接入（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）

PB：  物理块（PHY Block）

PL:	  载荷（Payload）

PLC:  电力线通信（Power Line Communication）

PPDU: 物理层协议数据单元（Physical Layer Protocol Data Unit）

PREAM:前导（Preamble）

RU:   资源单位（Resource Unit）

ROBO: 鲁棒正交频分复用（Robust OFDM）

SISO: 单输入单输出（Single Input Single Output）

SACK: 选择确认（Selective Acknowledgement）

SNR： 信噪比（Signal-to-Noise Ratio）

TEI:  终端设备标识（Terminal Equipment Identifier）

TF:   训练域（Training Field）

TMI： 载波映射表索引（Tone Map Index）

UL:   上行（Up Link）

物理层一般要求和定义

概述

本章定义了基于OFDM的SPLC物理层技术。物理层包括发送端和接收端。

发送端：从数据链路层接收数据，经过系列的信号处理和变换，以OFDM调制方式将信号发送到电力线；

接收端：从电力线检测到信号后，做相应的反向处理，最终将电力线上的载波信号还原为数据，送到数据链路层。

物理层整体架构

MIMO物理层架构

SPLC支持在多个端口（相线）上同时发送和接收，其架构如图 1所示。

图 1 SPLC物理层架构

SPLC物理层采用基于Turbo码的信道编解码技术。在发射端，物理层接收来自MAC层的输入，帧控制数据经过Turbo编码、信道交织、分集拷贝形成比特流；载荷数据经过Turbo编码、加扰、信道交织，再经过ROBO交织或比特加载（Bitloading）形成待发送比特。这些待发送比特经过流映射形成流数据，其中帧控制固定为1流，载荷可支持1流或2流。流数据映射到星座点后，添加训练域和前导，经过IFFT转换为时域信号，经过空间映射转换为单个（即SISO系统）或多个发射通道（即MIMO系统），然后在时域添加循环前缀并进行加窗处理，最终生成OFDM的PPDU信号进入模拟前端。

在接收端，从模拟前端接收到数据协同采用AGC和时间同步分别对帧控制和载荷数据进行调整，并对帧控制和载荷数据进行1024点FFT后，进入MRC合并或均衡模块、再经过解映射、解交织、解扰、译码等模块，最终恢复出帧控制的原始数据与载荷的原始数据。

ROBO模式和Bitloading模式都可以使用MIMO，支持1个或2个数据流。在ROBO模式中，每个子载波的调制方式是相同的，由ROBO TMI编号决定。而在Bitloading模式中，每个子载波的部分流或所有流是否发送以及发送时所使用的调制方式可能不同，由比特加载表决定。

OFDMA物理层架构

DL-OFDMA架构

DL-OFDMA支持一个站点向多个站点以OFDMA的方式同时发送。给多个站点发送的前导和帧控制数据相同，且占用相同的频段，站点间的训练域和载荷数据占用的带宽互不重叠（对应不同的RU）。接收站点解调出扩展帧控制之后，从中获取本站点对应的RU、TMI、PB个数和大小等信息，然后在对应的RU上解调出发送给本站点的数据，其架构如图 2所示。

OFDMA可以与MIMO结合，但考虑到多站点调度的复杂度，每个站点仅支持单流。当发送端有多个发射端口时，可以使用5.8.9中的空间映射方式发送单流数据。当接收端有多个接收端口时，可以将多个端口接收到的信号合并，从中解调出单流数据。

图 2 DL-OFDMA物理层架构

UL-OFDMA架构

UL-OFDMA支持多个站点以被调度的方式向一个站点以OFDMA的方式同时发送。多个站点发送的前导和帧控制数据相同，站点间的训练域和载荷数据所占用的带宽互不重叠（对应不同的RU）。接收端根据各站点发送的训练域分别做信道估计，解调出各站点发送的载荷数据。其架构如图 3所示。

图 3 UL-OFDMA物理层架构

OFDMA可以与MIMO结合，但考虑到多站点调度的复杂度，每个站点仅支持单流。当发送端有多个发射端口时，可以使用5.8.9中的空间映射方式发送单流数据。当接收端有多个接收端口时，可以将多个端口接收到的信号合并，从中解调出单流数据。

物理层数据结构

物理层帧结构

SPLC物理层帧结构除了支持Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》5.3.物理层数据结构外，新增了多种帧类型，如表 1所示：

表 1 SPLC物理层新增帧类型

| 物理层帧类型 | 结构 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MIMO训练帧 | PREAM, FC, TF | 信道探测，可用频段探测，RU SNR评估 |
| MIMO数据帧 | PREAM, FC, TF, PL | 数据传输，PL每个子载波的调制方式相同，支持1流或2流。PL符号数不大于511个。 |
| Bitloading训练帧 | PREAM, FC, TF, PL | PL数据为预定义的伪随机BPSK序列，支持1流或2流 |
| Bitloading数据帧 | PREAM, FC, TF, PL | PL中每个子载波的加载比特数不同，支持1流或2流。PL符号数不大于511个。 |
| DL-OFDMA帧 | PREAM, FC, eFC, TF, PL | 下行OFDMA帧，一个站点同时给多个站点发送，只支持单流 |
| UL-OFDMA trigger帧 | PREAM, FC, eFC | 触发多个STA上行发送，FC2中携带调度信息 |
| UL-OFDMA帧 | PREAM, FC, TF, PL | 上行OFDMA帧，多个站点同时给一个站点发送，每个站点只支持单流 |
| UL-OFDMA sack帧 | PREAM, FC, eFC | 对UL-OFDMA的sack帧 |

为了提供与BPLC节点共存的能力，SPLC的PREAM和FC占用相同的频段（兼容BPLC的频段），TF和PL可扩展到更宽的频段，TF和PL占用的频段在FC中指示。重新定义SPLC帧的FC字段内容以携带MIMO训练帧/数据帧、Bitloading训练帧/数据帧和OFDMA帧所需的控制信息。DL-OFDMA数据帧和UL-OFDMA触发帧还带有扩展帧控制，携带多站点信息。

发射端可以在多个端口（相线）上同时发送。多个端口同时发送前导和帧控制时，第2、3个端口相对于第1个端口分别有4点和8点的时域循环移位（cyclic shift diversity）。时域循环移位的具体做法是：

先对IFFT之后每个OFDM符号的1024个时域采样点做循环移位，即data_cyclic_shift[k]=data[(k-csd)%1024]，其中k=0,1,2…1023。csd是循环移位点数。完成循环移位之后再加循环前缀。

本节以一个端口上的帧结构为例画出示意图，其余端口上的帧结构是相同的。图 4到图 10中横轴方向表示时域，纵轴方向表示频域。

MIMO训练帧

MIMO训练帧的作用是MIMO信道探测，可用于确定SPLC帧的可用频段和OFDMA的RU SNR。帧结构如图 4所示：

图 4 MIMO训练帧结构

MIMO数据帧

MIMO数据帧结构如图 5所示：

图 5 MIMO数据帧结构

PL符号的各子载波调制方式相同，其分集拷贝模式在表 13中定义。TF和PL可以扩展到比FC更宽的频段，用FC中的“PL频段标识”字段指示，PL可支持1流或2流。

Bitloading训练帧

Bitloading训练帧结构如图 6所示：

图 6 Bitloading训练帧结构

Bitloading训练帧的TF和PL占用的频段由FC中的“PL频段标识”指示。Bitloading训练帧的PL用预定义的BPSK伪随机序列填充。PL可支持1流或2流。第1流的比特和第2流的比特分别用一个如5.6.2节所述的伪随机比特发生器产生。第1流对应的伪随机比特发生器的初始值为[1111111111]，第2流对应的伪随机比特发生器的初始值为[0000000001]。产生的伪随机比特按有效子载波频率从低到高、OFDM符号下标从小到大依次填充。

Bitloading数据帧

Bitloading帧的结构如图 7所示：

图 7 Bitloading数据帧结构

Bitloading数据帧PL每个子载波的调制方式由比特加载表确定。Bitloading数据帧的PL支持1流或2流。

Bitloading数据帧与Bitloading训练帧的结构相同，PL承载业务数据。Bitloading数据帧的每子载波的发射功率，和Bitloading训练帧相同。

DL-OFDMA数据帧

DL-OFDMA帧结构如图 8所示：

图 8 DL-OFDMA帧结构

DL-OFDMA帧最多支持同时给4个站点发送。前导、帧控制和扩展帧控制（eFC）在BPLC的工作频段上发送，不同站点的TF和PL分别占据不同的RU。eFC中包括和多个站点相关的信息，包括RU、TMI、PB大小和个数等。DL-OFDMA帧的PL符号数为各站点根据TMI、PB大小和个数计算出的PL符号数的最大值。当某站点计算出的符号数小于该最大符号数时，剩余符号用伪随机比特填充。伪随机填充比特的产生方法见5.6.4节。

OFDMA帧的物理块大小支持PB72和PB136。

UL-OFDMA触发帧

UL-OFDMA触发（trigger）帧结构如图 9所示：

图 9 UL-OFDMA触发帧结构

UL-OFDMA触发帧在eFC中携带对应多个站点的调度信息，包括各站点的RU、TMI、PB大小和个数等。最多同时调度4个站点上行发送。

UL-OFDMA数据帧

单个站点发送的UL-OFDMA帧结构如图 10所示：

图 10 单个站点发送的帧

各站点在BPLC的工作频段上发送PREAM和FC。各站点依照触发帧中的调度信息，用指定的TMI、PB大小和个数，在指定的RU上发送TF和PL。UL-OFDMA帧中各站点发射的PL符号数等于触发帧的FC中指定的PL符号数。当某站点根据TMI、PB大小和个数计算出的符号个数小于触发帧的FC中指定的符号个数时，剩余符号用伪随机比特填充。伪随机填充比特的产生方法见5.6.4节。

物理层符号

参考Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》5.3.2 物理层符号。

帧控制前向纠错码

参考Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》5.4 帧控制前向纠错码。

帧控制Turbo编码

参考Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》5.4.1 帧控制Turbo编码。

帧控制信道交织

参考Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》5.4.2 帧控制信道交织。

帧控制分集拷贝

分集拷贝是为了下一步星座点映射的调制方式，将输入的256比特数据拷贝到频域子载波上。

对于频段0，帧控制的可用载波数为411，子载波编号从80到490，采用QPSK调制方式，有2个帧控制符号。第一个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流（256比特）按照顺序拷贝到对应的载波上；对于Q路来说，输入的比特流（256比特）加上一个128的偏置拷贝到对应的载波上，直至完成本次可用载波的拷贝，即在有效子载波上顺序填充的比特编号为（c+128）mod256，c的值顺序从0到255。第二个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流（256比特）加上一个64的偏置拷贝到对应的载波上；对于Q路来说，输入的比特流（256比特）加上一个192的偏置拷贝到对应的载波上。详细定义如表 2所示：

表 2 帧控制分集拷贝

| 可用子载波编号 | OFDM符号1 I路 信道交织输出比特编号 | OFDM符号1 Q路 信道交织输出比特编号 | OFDM符号2 I路 信道交织输出比特编号 | OFDM符号2 Q路 信道交织输出比特编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 128 | 64 | 192 |
| 1 | 1 | 129 | 65 | 193 |
| 2 | 2 | 130 | 66 | 194 |
| … | … | … | … | … |
| c | c mod 256 | (c+128) mod 256 | (c+64) mod 256 | (c+192) mod 256 |
| … | … | … | … | … |
| NumCarriers-1 | (NumCarriers-1) mod 256 | ((NumCarriers-1) +128) mod 256 | ((NumCarriers-1) +64) mod 256 | ((NumCarriers-1) +192) mod 256 |
| 其中，NumCarriers表示每个OFDM符号的可用子载波。 |  |  |  |  |

对于频段1，帧控制的可用载波数为131，子载波编号从100到230，采用QPSK调制方式，有8个帧控制符号。前两个帧控制的I路和Q路拷贝方式与频段0一致；第三个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个32的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个160的偏置拷贝到对应的载波上；第四个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个96的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个224的偏置拷贝到对应的载波上；第五个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个16的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个144的偏置拷贝到对应的载波上；第六个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个80的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个208的偏置拷贝到对应的载波上；第七个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个48的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个176的偏置拷贝到对应的载波上；第八个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个112的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个240的偏置拷贝到对应的载波上。

对于频段2，帧控制的可用载波数为89，子载波编号从32到120，采用QPSK调制方式，有12个帧控制符号。第一个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流不加偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个128的偏置拷贝到对应的载波上；第二个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加192的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个64的偏置拷贝到对应的载波上；第三个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个160的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个32的偏置拷贝到对应的载波上；第四个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个96的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个224的偏置拷贝到对应的载波上；第五个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个144的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个16的偏置拷贝到对应的载波上；第六个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个80的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个208的偏置拷贝到对应的载波上；第七个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个48的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个176的偏置拷贝到对应的载波上；第八个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个240的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个112的偏置拷贝到对应的载波上。第九个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个24的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个152的偏置拷贝到对应的载波上。第十个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个184的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个56的偏置拷贝到对应的载波上。第十一个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个136的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个8的偏置拷贝到对应的载波上。第十二个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个40的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个168的偏置拷贝到对应的载波上。

对于频段3，帧控制的可用载波数为459个，子载波编号从32到490，采用QPSK调制方式，有4个帧控制符号。第一个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流不加偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个128的偏置拷贝到对应的载波上；第二个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加192的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个64的偏置拷贝到对应的载波上；第三个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个160的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个32的偏置拷贝到对应的载波上；第四个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个96的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个224的偏置拷贝到对应的载波上。

对于频段4，帧控制的可用载波数为199个，子载波编号从32到230，采用QPSK调制方式，有8个帧控制符号。第一个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流不加偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个128的偏置拷贝到对应的载波上；第二个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加192的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个64的偏置拷贝到对应的载波上；第三个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个160的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个32的偏置拷贝到对应的载波上；第四个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个96的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个224的偏置拷贝到对应的载波上；第五个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个144的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个16的偏置拷贝到对应的载波上；第六个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个80的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个208的偏置拷贝到对应的载波上；第七个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个48的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个176的偏置拷贝到对应的载波上；第八个符号的帧控制，对于I路来说，输入的比特流加上一个240的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个112的偏置拷贝到对应的载波上。

扩展帧控制前向纠错码

扩展帧控制（eFC）前向纠错码和帧控制（FC）前向纠错码实现流程相同，但eFC的符号个数由FC中的“eFC符号个数”字段指示，且eFC的符号个数不超过FC的符号个数。

载荷数据前向纠错码

参考Q/CSG1204111.3-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》5.5 载荷数据前向纠错码。

载荷数据Turbo编码

载荷数据支持PB16、PB72、PB136、PB264、PB520五种物理块大小。

- 编码模块

Turbo编码由2个相同的分量编码器（ENC1，ENC2）组成，每输入一对信息比特（，），输出系统比特（，），和校验比特（，）。Turbo编码器架构如图 11所示。

图 11 Turbo编码器架构

ENC1和ENC2使用8状态编码器，输入数据流的第一个比特位映射到，第二个比特位映射到，以此类推，在一个ENC中，每一对比特位对应输出一个校验位。校验（，）的计算根据图 12确定。

图 12 ENC1/ENC2编码架构

每个成员码编码器的具体算法如下：

步骤1 设置寄存器初始状态，为。

步骤2 输入信息比特至分量编码器（ENC2输入的是交织后的信息比特），直至最后一位，用于得到编码结束的末状态SN=SN1，SN2，SN3。

步骤3

定义矩阵M：

PB_Size为520、72、16时：

PB_Size为136时：

PB_Size为264时：

令S0'=SN×M，（SN是行向量，实际中用一个查找表实现上式计算）。

步骤4 将输入信息比特重新进入分量编码器，它的初始状态S0'由步骤3算出，再经过一次编码后，他的末状态 SN'=S0'，从而可以得出输出的Turbo编码校验位。

- Turbo交织模块

Turbo交织器用于将原始数据交织后作为第二个成员码的输入，Turbo交织按照双比特为单位进行，交织器长度等于原始数据块长度的双比特数量，Turbo交织的参数如表 3定义，不同的PB长度，采用不同的参数，有PB16、PB72、PB136、PB264、PB520五种。

表 3 Turbo交织参数表

| PB Size (Bytes数) | N 值 | M 值 | 双比特的交织长度L |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8 | 8 | 64 |
| 72 | 18 | 16 | 288 |
| 136 | 34 | 16 | 544 |
| 264 | 33 | 32 | 1056 |
| 520 | 40 | 52 | 2080 |

首先规定Turbo交织的地址映射定义如下：

其中是一个查找表，见表 4、表 5、表 6、表 7以及表 8。div表示整除，mod表示模运算。地址映射用于Turbo交织的具体算法如下：

其中表示交织器输入，表示交织器输出，需要注意的是，当交织器输出地址为偶数时，对应交织后的信息比特对的第0和第1比特互换。

表 4 PB16的S查找表

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(x) | 54 | 23 | 61 | 12 | 35 | 2 | 40 | 25 |

表 5 PB72的S查找表

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(x) | 1 | 200 | 255 | 166 | 221 | 132 | 187 | 98 |
| x | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S(x) | 153 | 64 | 119 | 30 | 85 | 284 | 51 | 250 |
| x | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| S(x) | 17 | 216 | - | - | - | - | - | - |

表 6 PB136的S查找表

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(x) | 369 | 235 | 338 | 436 | 169 | 200 | 397 | 59 |
| x | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S(x) | 298 | 20 | 265 | 429 | 294 | 466 | 16 | 48 |
| x | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S(x) | 525 | 461 | 187 | 86 | 216 | 387 | 41 | 142 |
| x | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S(x) | 247 | 314 | 79 | 486 | 512 | 103 | 476 | 345 |
| x | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| S(x) | 4 | 105 | - | - | - | - | - | - |

表 7 PB264的S查找表

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(x) | 309 | 175 | 737 | 667 | 1024 | 224 | 622 | 962 |
| x | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S(x) | 527 | 845 | 926 | 1052 | 366 | 54 | 249 | 784 |
| x | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S(x) | 108 | 551 | 410 | 479 | 823 | 866 | 442 | 654 |
| x | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S(x) | 321 | 33 | 85 | 610 | 730 | 765 | 1038 | 352 |
| x | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| S(x) | 954 | - | - | - | - | - | - | - |

表 8 PB520的S查找表

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(x) | 1558 | 1239 | 315 | 1114 | 437 | 956 | 871 | 790 |
| x | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S(x) | 833 | 1152 | 147 | 506 | 589 | 388 | 1584 | 265 |
| x | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S(x) | 981 | 220 | 1183 | 102 | 1258 | 1019 | 1296 | 737 |
| x | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S(x) | 694 | 1495 | 612 | 453 | 1049 | 1450 | 531 | 47 |
| x | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| S(x) | 1368 | 645 | 166 | 322 | 1323 | 1404 | 0 | 881 |

- 打孔模块

打孔模块就是根据所需码率，对Turbo编码比特进行打孔输出。

信息位不会被做打孔处理。打孔模块只是对ENC1和ENC2输出的p和q奇偶位做打孔处理，并按原始顺序写入到奇偶输出缓存。对于不同的码率，打孔模式如表 9、表 10所示。当码率为16/18时，按照编码器输出的顺序，每16个校验比特中保留前2个比特，丢弃后14个比特。

表  9 码率为1/2时的打孔模式

| p | 1111111111111111 |
| --- | --- |
| q | 1111111111111111 |

表  10 码率为16/18时的打孔模式

| p | 1000000010000000 |
| --- | --- |
| q | 1000000010000000 |

打孔的具体算法流程：

步骤1 根据码率，设置打孔模式。

步骤2 根据打孔模式，对Turbo编码比特中的校验比特进行打孔处理，最后将打孔剩下的Turbo编码比特排列输出，先依次输出信息位，再输出校验位。

载荷数据扰码

参考Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议》5.5.2 载荷数据扰码。

载荷数据信道交织

Turbo编码产生的数据信息位与校验位与编码前的顺序相同，并且信息位在前，校验位在后（Turbo编码产生的两个校验位是p在前，q在后）。该数据要先进行信道交织，然后作星座点映射。

下面K代表信息比特的数量，N-K代表校验比特的数量，K个信息比特会分成4个子块，每个子块的大小为K/4bits， N-K个校验比特会分成4个子块，每个子块的大小为(N-K)/4bits，信道交织的实现分为4步：

- 信息位的交织

将Turbo编码输出的信息码写入矩阵存储空间中，编码器顺序输出信息比特的第一块K/4bits到Bank1中，第二块K/4bits到Bank2中，第三块K/4bits到Bank3中，第四块K/4bits到Bank4中，可以看作把信息比特存入一个K/4行4列的矩阵，第1列代表Bank1，第2列代表Bank2，第3列代表Bank3，第4列代表Bank4。进行交织时每行的4个比特是同时读出的。从这个矩阵读出数据时，从第0行开始，从第二次开始每次读的时候行地址加上参数StepSize，这样第一轮读的行地址顺序为(0，StepSize，2*StepSize，…[K/4]-StepSize)，当读了[K/4]/ StepSize行之后，就读到了矩阵的尾部，然后读下一轮的行地址初始化为1，之后每次读的时候行地址加上参数StepSize，当读了[K/4]/ StepSize行之后又到了行尾，这样第二轮读的行地址顺序为(1，1+StepSize，1+2*StepSize，…[K/4]-StepSize+1)，然后第三轮的行地址加1为2，依次类推，经过StepSize轮之后全部行都读出完毕。

- 校验码交织

从Turbo编码输出校验比特的第一块(N-K)/4bits到Bank1中，第二块(N-K)/4bits到Bank2中，第三块(N-K)/4bits到Bank3中，第四块(N-K)/4bits到Bank4中，可以看作把校验比特存入一个(N-K)/4行4列的矩阵，第1列代表Bank1，第2列代表Bank2，第3列代表Bank3，第4列代表Bank4。对于1/2码率，校验比特的读法与信息比特的读法类似，不同在于校验比特第一次读从参数offset定义的行开始，步长参数还是StepSize，定义T=(N-K)/4，第一轮读出的行的顺序为(offset， (offset+StepSize)mod T， (offset+2*StepSize)mod T， …(T-StepSize+offset)mod T)，然后第二轮第一行的指针加1，再重复作StepSize-1轮，最后经过一共StepSize轮，每轮读出了T/StepSize行数据，一共读出T行数据。对于16/18码率，与1/2码率不同之处在于，每轮读完不用初始化行指针为上一次初始化值的加1值，而是从开始就持续的读(offset， (offset+StepSize)mod T， (offset+2*StepSize)mod T，…)，一直到T行读完。

信道交织用到的参数如表 11定义：

表 11 信道交织参数

| PB Size | Code Rate | Offset (Parity) | StepSize |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 octets | 1/2 | 16 | 4 |
| 72 octets | 1/2 | 72 | 16 |
| 136 octets | 1/2 | 136 | 16 |
| 264 octets | 1/2 | 264 | 16 |
| 520 octets | 1/2 | 520 | 16 |
| 520 octets | 16/18 | 60 | 11 |

- 信息码和校验码之间的交织

对于1/2码率，输出的前4比特为信息码，接着4比特为校验码，以此类推。对于16/18码率，首先是3个4bits的信息比特，然后是4bits校验比特，最后是5个4bits信息比特，重复这一模式。

- 半字节移位

半字节移位以4比特为单位进行移位，不论信息比特还是校验比特，每2个半字节调整一次顺序，规则如表 12所示。

表 12 半字节移位

| 输出半字节序号 | 移位模式 |
| --- | --- |
| 1 or 2 | b0b1b2b3 |
| 3 or 4 | b1b2b3b0 |
| 5 or 6 | b2b3b0b1 |
| 7 or 8 | b3b0b1b2 |
| 9 or 10 | b0b1b2b3 |

上图中b0表示比特来自信息或者校验比特的Bank1，b1表示bit来自信息或者校验比特的Bank2，b2表示比特来自信息或者校验比特的Bank3，b3表示比特来自信息或者校验比特的Bank4。比特串行输出时，4个比特中最左边的比特先输出，从左向右。

载荷数据ROBO交织

ROBO交织用于将原始信号进行拷贝和映射。

当使用Bitloading时，每个子载波的调制方式由比特加载表决定，分集拷贝次数固定为1，码率固定为1/2，只须指定物理块大小。

当不使用Bitloading时，用TMI表示这一帧的载荷中的编码码率、调制方式、ROBO拷贝方式、PB大小，如表 13所示。TMI在帧控制中携带，接收机解出帧控制后就可以得到解载荷所需信息。

表 13 SPLC载荷数据的ROBO模式

| TMI编号 | PB大小 | copy次数 | 调制方式 | 码率 | PB块数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 520 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 1 | 520 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 2 | 520 | 2 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 3 | 520 | 1 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 4 | 520 | 1 | QPSK | 1/2 | 1~4 |
| 5 | 520 | 1 | 16QAM | 1/2 | 1~4 |
| 6 | 520 | 1 | 16QAM | 16/18 | 1~4 |
| 7 | 520 | 1 | 64QAM | 1/2 | 1~4 |
| 8 | 520 | 1 | 64QAM | 16/18 | 1~4 |
| 9 | 264 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 10 | 264 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 11 | 264 | 2 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 12 | 264 | 1 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 13 | 264 | 1 | QPSK | 1/2 | 1~4 |
| 14 | 264 | 1 | 16QAM | 1/2 | 1~4 |
| 15 | 264 | 1 | 64QAM | 1/2 | 1~4 |
| 16 | 136 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 17 | 136 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 18 | 136 | 2 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 19 | 136 | 1 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 20 | 136 | 1 | QPSK | 1/2 | 1~4 |
| 21 | 72 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 22 | 72 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 23 | 72 | 2 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 24 | 72 | 1 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 25 | 72 | 1 | QPSK | 1/2 | 1~4 |
| 26 | 16 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 27 | 16 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |

ROBO交织根据所选的ROBO模式不同，将原始数据拷贝的次数不同。

对于OFDMA数据帧和拷贝次数大于1的MIMO数据帧，每个PB单独加填充比特，每个PB占整数个OFDM符号。

如果Vint(i)表示信道交织器输出的比特，ROBO交织输出的比特序列Vrobo_int(i)将由下面得出。x=a表示x取值为小于等于a的最大整数，即向下取整。ROBO参数如图 13所示。

图 13 ROBO参数的图示

- 变量定义

Nraw是一个PB块经过信道交织器输出的数据比特数，包括信息和校验比特。

Ncarrier是有效子载波数，即带宽对应的子载波个数。当用于OFDMA场景时，Ncarrier是分配给该站点的RU对应的子载波个数。如果配置了Broadcast_Tone_Mask表，则不包含被屏蔽的子载波。

Ncarrier_robo是ROBO模式实际使用的子载波数目。

Ncopies是数据的ROBO 拷贝次数。

BPC是每子载波调制的比特数（包含1流或2流调制的总比特数）。

- 变量运算

具体内容请参见附录A。

- Cyclicshift参数运算

具体内容请参见附录B。

- ROBO映射

具体内容请参见附录C。

对于拷贝次数为1的MIMO数据帧和Bitloading数据帧，全部PB经过信道交织器输出的比特依次映射到OFDM符号的子载波上，只在最后一个未填满的OFDM符号加填充比特。

定义Nraw是全部PB块经过信道交织器输出的数据比特数，包括信息和校验比特。

Nraw=PBNum∗PBSize∗8/CodeRate

当使用Bitloading时，BitsPerSymbol=i∈Ij=0Nstream−1Bi[j]，其中B是比特加载表，B[i][j]表示i号子载波的j流承载的比特数，Nstream为流数，I表示有效子载波的集合。

当不使用Bitloading时，BitsPerSymbol=BPC∗Ncarrier，则：

SymbolNum=NrawBitsPerSymbol

Npad=SymbolNum∗BitsPerSymbol−Nraw

Npad个比特用伪随机比特填充。伪随机比特发生器如5.6.2所述。两个流分别对应一个伪随机比特发生器，第1流对应的伪随机比特发生器的初始状态为[x10x9…x2x1]=[1111111111]，第2流对应的伪随机比特发生器的初始状态为[x10x9…x2x1]=[0000000001]。对于每个子载波的每个流，若当前剩余的r个数据比特已不够星座点映射，则需要填充。需要填充的比特数p=调制方式对应的比特数m-剩余数据比特数r，其中0≤r<m，m={1,2,4,6}。具体方法为：如果当前子载波承载的bit数为0，则伪随机比特发生器不移位；否则，伪随机比特发生器移动1位，从其状态寄存器中从低位到高位依次取出p个比特，和r个剩余数据比特一起构成星座点映射所需的m个比特（从低位到高位）。星座点映射和比特的对应关系如表 14所示。

对于DL-OFDMA帧，当某个站点计算出的PL符号数小于FC中指定的PL符号数时（或对于UL-OFDMA帧，当某个站点计算出的PL符号数小于触发帧的FC中指定的PL符号数时），剩余PL符号用伪随机比特填充。具体方法为：伪随机比特发生器的初始状态为[x10x9…x2x1]=[1111111111]。对于剩余符号中的每个子载波，伪随机比特发生器移动一位，从其状态寄存器中从低位到高位依次取出与调制方式对应的m个比特，m={1,2,4,6}，映射到星座点。按照子载波序号由低到高、符号下标由小到大的顺序依次填充，直到PL符号数等于指定的PL符号数。

星座点映射

星座点映射表

每种映射方式对应的比特数如表 15所示。其中，x0，x1，x2，x3，x4，x5比特顺序由低到高。星座图映射模块输入比特流中最先输入的比特分配给x0，其余x1，x2，x3，x4，x5依次输入。

表 14 星座点映射表

| Mapped Value | 64QAM （x2x1x0） （x5x4x3） | 16QAM （x1x0） （x3x2） | QPSK （x1） （x0） | BPSK （x0） （---） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +7 | 110 |  |  |  |
| +5 | 111 |  |  |  |
| +3 | 101 | 11 |  |  |
| +1 | 100 | 10 | 1 | 1 |
| -1 | 000 | 00 | 0 | 0 |
| -3 | 001 | 01 |  |  |
| -5 | 011 |  |  |  |
| -7 | 010 |  |  |  |

表 15 比特到I/Q映射的表

| 调制模式 | 输入比特 | I 路 | Q 路 |
| --- | --- | --- | --- |
| BPSK | x0 | x0 | --- |
| QPSK | x1x0 | x0 | x1 |
| 16QAM | x3x2x1x0 | x1x0 | x3x2 |
| 64QAM | x5x4x3x2x1x0 | x2x1x0 | x5x4x3 |

星座点映射相位表

参考相位用于对帧控制和载荷数据符号进行相位旋转。每一帧的帧控制与载荷使用同一张星座点相位映射表。

帧控制使用频段0和频段1时，从1号载波到511号载波的相角参考值如附录C中表C.1所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以π/4。载荷也使用同一张表。

帧控制使用频段2、频段3和频段4时，从1号载波到511号载波的相角参考值如表附录C中表C.2所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以π/4。载荷也使用同一张表。

功率归一化

采用归一化因子，对不同调制方式得到的星座点数据进行功率归一化，归一化因子如表 16所示。

表 16 归一化因子

| 调制方式 | 归一化因子 |
| --- | --- |
| BPSK | 1 |
| QPSK | 1/2 |
| 16QAM | 1/10 |
| 64QAM | 1/42 |

符号生成

前导

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》5.7.1 前导。

某些场景下，前导的SYNCP个数可以减少到7.5个，以提高通信效率。站点可根据通信情况，自行选择使用由10.5个SYNCP与2.5个SYNCP组成的前导或7.5个SYNCP与2.5个SYNCM组成的前导。

前导相位表

前导参考相位用于对前导的频域数据进行相位旋转。

频段0和频段1的从1号载波到511号载波的相角参考值如附录C中表C.3所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以π/8。

频段2、频段3、频段4的从1号载波到511号载波的相角参考值如附录C中表C.4所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以π/8。

窗函数

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》5.7.3 窗函数。

载波屏蔽表

宽带载波设备应能够支持载波的任意组合。载波屏蔽表定义了数据调制可使用的频段，用于前导、帧控制及载荷数据。低压集抄电力线宽带载波方案所支持的载波数最小为89个，最大为459个。其中0号载波和491~511号载波不可用。载波屏蔽表定义为1维数组,有512个元素，对应512个子载波（编号0到编号511），载波屏蔽表的元素值为1表示对应子载波使用，值为0表示对应子载波不使用。默认载波屏蔽表中的元素值全为1，表示子载波全部使用。屏蔽掉的子载波上不发送任何信号，避免对其它通信系统的干扰。每个使用的子载波的调制方式由TMI或比特加载表决定。

通信频段

SPLC支持的频段如表 17所示：

表 17 通信频段

| SPLC频段 | 频率范围（MHz） | 载波编号范围 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.953~11.963 | 80~490 |
| 1 | 2.441~5.615 | 100~230 |
| 2 | 0.781~2.930 | 32~120 |
| 3 | 0.781~11.963 | 32~490 |
| 4 | 0.781~5.615 | 32~230 |
| 5 | 保留 | -- |
| 6 | 保留 | -- |
| 7 | 保留 | -- |

相对功率

PPDU中各组成部分子载波平均能量级别如表 18所示。

表 18 帧控制和载荷数据相对功率表

| 类型 | 相对功率（dB） |
| --- | --- |
| 前导 | 3 |
| 帧控制 | 3 |
| 训练域 | 3 |
| 载荷数据 | 2.2 |

训练域

TF符号使用当前帧的前导相位表，并做484循环移位。即TF相位表的第k项等于当帧的前导相位表的第k+484（mod 512）项。

为支持多流，训练字段TF的每个符号还附加了一个BPSK数据调制，该BPSK数据调制只和TF符号的序号和流数有关，和子载波序号无关。

对于1流，所有TF符号上的调制数据全为1，如表 19所示。

表 19 流数为1时不同TF符号上附加BPSK调制数据

| TF符号序号 | 流0 |
| --- | --- |
| 0（mod 1） | 1 |

对于2流，不同TF符号上的调制数据如表 20所示。

表 20 流数为2时不同TF符号上的附加BPSK调制数据

| TF符号序号 | 流0 | 流1 |
| --- | --- | --- |
| 0（mod 2） | 1 | 1 |
| 1（mod 2） | 1 | -1 |

载荷数据的流映射

交织器输出的载荷数据比特，按照OFDM符号序号从小到大、子载波序号k（k=0,1,…511）从小到大、流序号（j=0,1）从小到大的顺序，依次映射到频域OFDM符号的每个子载波的每个流上。当使用ROBO交织时，k号子载波的j流的承载比特数由TMI定义决定；当使用Bitloading时，k号子载波的j流的承载比特数由比特加载表决定。当使用Bitloading时，每个子载波的每个流上的承载比特数可能不同。

空间映射

MIMO空间映射器将空间流映射到发射端口。包括以下方式：

a) 直接映射：每个空间流的星座点直接映射到发射链上（一对一映射）。

b) 空间扩展：将所有空间流的星座点向量通过矩阵乘法进行扩展，从而生成所有发射链的输入。

针对OFDM星座映射完成的符号进行空间映射处理，将输入到空间映射的符号分配模块输出到不同的发送通道上。

假设Sin,ij表示发送端口映射模块的j号数据流上i号子载波的输入符号， Tout,ix表示发送端口映射模块的x路输出的i号子载波的输入符号，则复用模式下符号经过空间映射到发送端口的生成方式如下：

Tout,iATout,iBTout,i(C)=SMM0ASMM1ASMM0BSMM1BSMM0CSMM1CSin,i0Sin,i1, i=0,1,⋯,Ncar−1

分集模式下符号经过空间映射到发送端口的生成方式如下，

Tout,iATout,iBTout,i(C)=SMM0ASMM0BSMM0CSin,i0, i=0,1,⋯,Ncar−1

其中SMM为空间映射矩阵，Ncar为可用子载波。

数据映射到三个端口发送的空间映射矩阵按照如下方式进行映射。

分集模式（含SISO）映射：

SMM0=111

SMM1=110

SMM2=101

SMM3=011

SMM4=100

SMM5=010

SMM6=001

MIMO复用模式三端口映射：

SMM7=100110

SMM8=101001

SMM9=011010

MIMO复用模式两端口映射：

SMM10=100001

SMM11=100100

SMM12=001001

帧控制与载荷数据同时根据所配置的index选择映射矩阵进行端口映射，端口映射表如表 21所示。

表 21 端口映射表

| 模式 | 端口数 | index | SMM0A | SMM0B | SMM0C | SMM1A | SMM1B | SMM1C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIMO分集 | 三端口 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | 两端口 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
|  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
|  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| SISO | 单端口 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| MIMO复用 | 三端口 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 两端口 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

OFDMA RU定义

SPLC OFDMA机制把PLC最大可用频段0.7~12MHz（对应子载波编号32~490）划分成最小资源单位(Resource Unit，简称RU)，不同RU之间留7个子载波作为保护频段。不同的RU可以分配给不同的站点。RU划分如图 14所示：

图 14 OFDMA的RU划分示意图

具体RU载波范围由表 22定义。

表 22 SPLC OFDMA RU定义

| 编号 | 起始子载波 | 结束子载波 | 起始频率/MHz | 结束频率/MHz | 子载波数 | 带宽/MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RU0 | 32 | 101 | 0.78 | 2.47 | 70 | 1.71 |
| RU1 | 109 | 178 | 2.66 | 4.35 | 70 | 1.71 |
| RU2 | 186 | 255 | 4.54 | 6.23 | 70 | 1.71 |
| RU3 | 263 | 332 | 6.42 | 8.11 | 70 | 1.71 |
| RU4 | 340 | 409 | 8.30 | 9.99 | 70 | 1.71 |
| RU5 | 417 | 490 | 10.18 | 11.96 | 74 | 1.81 |
| RU6 | 32 | 178 | 0.78 | 4.35 | 147 | 3.59 |
| RU7 | 186 | 332 | 4.54 | 8.11 | 147 | 3.59 |
| RU8 | 340 | 490 | 8.30 | 11.96 | 151 | 3.69 |
| RU9 | 109 | 255 | 2.66 | 6.23 | 147 | 3.59 |
| RU10 | 263 | 409 | 6.42 | 9.99 | 147 | 3.59 |
| RU11 | 32 | 255 | 0.78 | 6.23 | 224 | 5.47 |
| RU12 | 263 | 490 | 6.42 | 11.96 | 228 | 5.57 |
| RU13 | 109 | 332 | 2.66 | 8.11 | 224 | 5.47 |
| RU14 | 186 | 409 | 4.54 | 9.99 | 224 | 5.47 |

比特加载表

Bitloading技术根据不同子载波的信噪比不同，为其指定不同的调制方式。Bitloading支持1流或2流。

接收端根据已知的PL符号可以评估各子载波上的信道情况，并决定每个子载波上的调制方式。接收端根据子载波分组大小，形成一张比特加载表，其中包括分组中单个子载波的承载比特数。接收端将该比特加载表存储在本地，并向发射端反馈，发射端后续可使用该表发送Bitloading数据帧。

对子载波进行分组，每个分组内的子载波使用相同的调制方式。每一帧只能使用一种分组方式，支持的分组大小为1、2、4、8。

从子载波下标计算子载波分组下标的方式为：GroupIndex=CarrierIndexGroupSize

频段中第一个子载波对应的分组记为FirstGroupIndex=FirstCarrierIndexGroupSize，频段中最后一个子载波对应的分组记为LastGroupIndex=LastCarrierIndexGroupSize。

流数为1时，比特加载表的内容如表 23所示：

表 23 流数为1时的比特加载表

| 表项编号 | 流0上承载的比特数 |
| --- | --- |
| 0 | B[FirstGroupIndex][0] |
| 1 | B[FirstGroupIndex+1][0] |
| 2 | B[FirstGroupIndex+2][0] |
| … |  |
| GroupNum-1 | B[LastGroupIndex][0] |

流数为2时，比特加载表的内容如表 24所示：

表 24 流数为2时的比特加载表

| 表项编号 | 流0上承载的比特数 | 流1上承载的比特数 |
| --- | --- | --- |
| 0 | B[FirstGroupIndex][0] | B[FirstGroupIndex][1] |
| 1 | B[FirstGroupIndex+1][0] | B[FirstGroupIndex+1][1] |
| 2 | B[FirstGroupIndex+2][0] | B[FirstGroupIndex+2][1] |
| … | … | … |
| GroupNum-1 | B[LastGroupIndex][0] | B[LastGroupIndex][1] |

其中B[i][j]表示属于i号分组的子载波在j流上承载的比特数。收/发端根据以上比特加载表和频段标识，即可获得每个子载波、每个流的承载比特数。具体方法为：按照有效子载波频率从低到高的顺序，频段内的第一个有效子载波上的第一个流承载B[FirstGroupIndex][0]个比特，第二个流承载B[FirstGroupIndex][1]个比特，依此类推，频段内的最后一个有效子载波上的第一个流承载B[LastGroupIndex][0]个比特，第二个流承载B[LastGroupIndex][1]个比特。

BPSK/QPSK/16QAM/64QAM调制，分别对应比特数1/2/4/6。比特数为0则表示对应的子载波和流不加载比特。

物理层性能要求（整章删除）

发射功率谱密度

参考《通感一体化低压电力线宽带载波通信规约 第2部分 技术要求（试行）》8.1.2 发射功率谱密度。

抗衰减性能

参考《通感一体化低压电力线宽带载波通信规约 第2部分 技术要求（试行）》8.1.4 抗衰减性能。

抗频偏能力

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》6.3 抗频偏能力。

UL-OFDMA帧发射要求（移动到链路层）

CCO/PCO通过Trigger帧调度多个STA节点同时上行发射，为保证能正确接收多站点上行OFDMA数据帧，对多站点的发射功率、发送时刻、频偏和功率有如下要求：

- 站点组网时已通过NTB机制实现频偏同步，要求每个站点的本地时钟和CCO时钟的频率偏差在±1ppm以内。

- 要求站点在收到trigger帧之后经过固定的帧间隔（IFS）发送上行UL-OFDMA帧。各站点发送开始时刻在trigger帧的帧尾往后IFS±1us的时间范围内。

IFS±1us

trigger帧

UL-OFDMA帧

- 不同站点的发射功率按照trigger中的“功率回退”字段指示回退。

物理层数据服务

物理层服务参考模型

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》7.1物理层服务参考模型。

物理层基本服务接口

发射机信号开始发送状态原语

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》7.2.1发射机信号开始发送状态原语。

发射机信号发送完成状态原语

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》7.2.2 发射机信号发送完成状态原语。

接收机信号接收开始状态原语

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》7.2.3 接收机信号接收开始状态原语。

接收机帧控制接收完成原语

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》7.2.4 接收机帧控制接收完成原语。

接收机帧载荷数据接收完成原语

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》7.2.5 接收机帧载荷数据接收完成原语。

噪声功率原语

统计网络空闲或静默时的噪声功率，上报给MAC层，原语格式如表 25所示。

表 25 噪声功率原语

| 名称 | 类型 | 有效范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声功率 | 1字节 | -128~127 | 噪声功率，单位dBm |

信号功率

获取信号在两个站点间传输过程的信道衰减，上报给MAC层，原语格式如表 26所示。

在OFDMA多站点场景下，最多支撑同时4个站点的信号功率上报。

表 26 信号传输衰减原语

| 名称 | 类型 | 有效范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号功率（站点1） | 1字节 | -128~127 | 接收信号功率，单位dBm |
| 信号功率（站点2） | 1字节 | -128~127 | 接收信号功率，单位dBm |
| 信号功率（站点3） | 1字节 | -128~127 | 接收信号功率，单位dBm |
| 信号功率（站点4） | 1字节 | -128~127 | 接收信号功率，单位dBm |

信噪比/平均信噪比原语

通过前导序列在频域上计算载波上信号与噪声功率之比，可以得到每个可用载波上的信噪比（SNR），并计算出平均信噪比，同时上报，原语格式如表 27所示。

在OFDMA多站点场景下，平均信噪比按照多站点带宽各自计算，即平均信噪比=站点带宽内的信号总功率/站点带宽内的噪声总功率，最多支撑同时4个站点的平均信噪比上报。

表 27 信噪比/平均信噪比原语

| 名称 | 类型 | 有效范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均信噪比（站点1） | 1字节 | -16 ~ 47 | 通信使用载波范围的平均信噪比，单位dB |
| 平均信噪比（站点2） | 1字节 | -16 ~ 47 | 通信使用载波范围的平均信噪比，单位dB |
| 平均信噪比（站点3） | 1字节 | -16 ~ 47 | 通信使用载波范围的平均信噪比，单位dB |
| 平均信噪比（站点4） | 1字节 | -16 ~ 47 | 通信使用载波范围的平均信噪比，单位dB |
| 每个载波的信噪比 | 512字节 | -- | 每个载波的信噪比，单位dB |

时钟偏差估计结果原语

参考Q/CSG1204111.3-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第3部分：物理层通信协议（试行）》7.2.9 时钟偏差估计结果原语。

物理层服务扩展接口

功能描述

芯片物理层应通过消息交互，允许应用层获取物理层数据信息。包括收包的时戳信息、收到报文中的时戳信息、收包的信道估计信息等。可以由应用层指定TEI和报文类型，物理层上报这些信息。由于按照现行标准，报文内部时戳只有信标会携带，所以要满足应用需求（如测距、信道情况识别等）需要定义额外的报文类型。

功能信息字段定义

功能信息字段定义如表 28所示：

表 28 应用层下发物理层收包信息获取指令接口

| 名称 | 类型 | 有效范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源站点TEI | 2字节 | 0~2048 | 数据包发送站点TEI |
| 报文类型 | 1字节 | - | 自定义报文类型，应避免使用协议已经定义的0~3； |
| 接收上送数据地址 | 4字节 | 0~0xFFFFFFFF | 应用层为物理层数据上报预留的共享内存地址起始位置。 |

信息上送接口如表 29所示：

表 29  物理层收包信息上送接口

| 名称 | 类型 | 有效范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源站点TEI | 2字节 | 0~2048 | 数据包发送站点TEI |
| 信道估计数据类型 | 1字节 | 0，1 | 0：频域数据； 1：时域冲击响应； |
| 信道估计原始数据数量 | 1字节 | 1~12 | 上送的信道估计原始数据块数量 |
| 收包本地时戳 | 4字节 | 0~0xFFFFFFFF | 收到数据包的FC符号的起始点 |
| 报文中携带的时戳 | 4字节 | 0~0xFFFFFFFF | 数据包内容中的时戳信息（发送站点时戳信息，依赖于新的专属报文类型的定义） |
| 信道估计数据 | 2048字节 | -32768~32767 | 频域数据：每个频点的信道估计原始数据，每个频点数据为有符号复数，2字节实部、2字节虚部，共512个频点。 |

信道估计信息

应用层给物理层下发获取信道信息的消息，并携带相应的源TEI信息。物理层应根据TEI信息进行匹配，将接收到的对应TEI的报文的信道估计平均后的数据通过共享内存的形式上报给应用层（物理层将获得的信道估计信息存储在共享内存的指定位置，存储完成后，通知应用层读取）。

考虑到物理层与应用层交互速率可能慢于数据包到来的速率，为了避免上报数据被覆盖的风险，该消息指令是一次性触发式的，即应用层下发一次消息，物理层只上报一次信息。

频域数据：

信道估计数据为复数，实部和虚部分别是16bit有符号数，数据最大精度15bit。

时域冲击响应：

通过信道估计换算得到的时域冲击响应；

数据为纯实数，共256个时域点，每个时域点为16bit有符号数。

应用层获取时戳的功能

应用层给物理层下发消息，获取指定源TEI的收包时刻信息。该信息可以和指定信道估计信息同时获取并上报。物理层可以通过消息或共享内存方式上报给应用层。

收包时戳为收到这包数据的FC起始点的时刻的本地时间。

时间精度为40ns，即25MHz时钟的时间周期。发送和接收模块的工作频率偏差应在1ppm以内。

该时戳的时间准确度取决于同步精度，与通信环境有关，存在随机性偏差。但不应存在软件读写延迟上的随机性偏差。

# 附录A
（规范性附录）
变量运算

BitsPerSymbol=BPC*Ncarrier_robo

BitsInSegment=BPC*CarriersInSegment

BitsInLastSymbol = Nraw−BitsPerSymbolNrawBitsPerSymbol

if BitsInLastSymbol == 0

BitsInLastSymbol = BitsPerSymbol

BitsInLastSegment = BitsInSegment

else

BitsInLastSegment = BitsInLastSymbol-BitsInSegment·

end

Npad=BitsInSegment-BitsInLastSegment

# 附录B
（规范性附录）
Cyclicshift参数运算

if Ncopies==1

CyclicShift(0)=(0);

elseif Ncopies==2

if BitsInLastSymbol<=BitsInSegment

CyclicShift(0，1)=(0，0);

else

CyclicShift(0，1)=(0，1);

end

elseif Ncopies==4

if BitsInLastSymbol<=BitsInSegment

CyclicShift(0，1，2，3)=(0，0，0，0);

elseif BitsInLastSymbol<=2·BitsInSegment

CyclicShift(0，1，2，3)=(0，0，1，1);

elseif BitsInLastSymbol<=3·BitsInSegment

CyclicShift(0，1，2，3)=(0，0，0，0);

else

CyclicShift(0，1，2，3)=(0，1，2，3);

End

elseif Ncopies==5

if BitsInLastSymbol <= 4·BitsInSegment

CyclicShift(0，1，2，3，4)=(0，0，0，0，0);

else

CyclicShift(0，1，2，3，4)=(0，1，2，3，4);

end

end

elseif Ncopies==7

if BitsInLastSymbol <= 6·BitsInSegment

CyclicShift(0，1，2，3，4，5，6)=(0，0，0，0，0，0，0);

else

CyclicShift(0，1，2，3，4，5，6)=(0，1，2，3，4，5，6);

end

end

elseif Ncopies==11

if BitsInLastSymbol <= 10·BitsInSegment

CyclicShift(0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10)=(0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0);

else

CyclicShift(0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10)=(0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10);

end

end

# 附录C
（规范性附录）
ROBO映射

for k=0: Ncopies-1

if CyclicShift(k)==0

for i=1:Nraw

Vrobo_int(i+k(Nraw+Npad))=Vint(i)

end

for i=1:Npad

Vrobo_int(Nraw+i+k(Nraw+Npad))=Vint(i)

end

end

if CyclicShift(k)>0

NumberBitsShifted=(CyclicShift(k)-1)·BitsInSegment+BitsInLastSegment

for i=1:NumberBitsShifted

Vrobo_int(i+k(Nraw+Npad))=Vint(Nraw-NumberBitsShifted+i)

end

for i=1:Npad

Vrobo_int(i+ NumberBitsShifted +k(Nraw+Npad))=Vint(i)

end

for i=1:Nraw-NumberBitsShifted

Vrobo_int(i+NumberBitsShifted+Npad+k(Nraw+Npad))=Vint(i)

end

end

end

# 表C.1 频段0和频段1的帧控制和载荷数据映射相位表

| 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | 128 | 3.125000 | 5 | 256 | 6.250000 | 4 | 384 | 9.375000 | 2 |
| 1 | 0.024414 | 0 | 129 | 3.149414 | 5 | 257 | 6.274414 | 3 | 385 | 9.399414 | 7 |
| 2 | 0.048828 | 0 | 130 | 3.173828 | 4 | 258 | 6.298828 | 2 | 386 | 9.423828 | 5 |
| 3 | 0.073242 | 0 | 131 | 3.198242 | 4 | 259 | 6.323242 | 0 | 387 | 9.448242 | 3 |
| 4 | 0.097656 | 0 | 132 | 3.222656 | 4 | 260 | 6.347656 | 7 | 388 | 9.472656 | 1 |
| 5 | 0.122070 | 0 | 133 | 3.247070 | 3 | 261 | 6.372070 | 6 | 389 | 9.497070 | 7 |
| 6 | 0.146484 | 0 | 134 | 3.271484 | 3 | 262 | 6.396484 | 4 | 390 | 9.521484 | 5 |
| 7 | 0.170898 | 0 | 135 | 3.295898 | 2 | 263 | 6.420898 | 3 | 391 | 9.545898 | 2 |
| 8 | 0.195313 | 0 | 136 | 3.320313 | 2 | 264 | 6.445313 | 2 | 392 | 9.570313 | 0 |
| 9 | 0.219727 | 0 | 137 | 3.344727 | 2 | 265 | 6.469727 | 0 | 393 | 9.594727 | 6 |
| 10 | 0.244141 | 0 | 138 | 3.369141 | 1 | 266 | 6.494141 | 7 | 394 | 9.619141 | 4 |
| 11 | 0.268555 | 0 | 139 | 3.393555 | 1 | 267 | 6.518555 | 6 | 395 | 9.643555 | 2 |
| 12 | 0.292969 | 0 | 140 | 3.417969 | 0 | 268 | 6.542969 | 4 | 396 | 9.667969 | 7 |
| 13 | 0.317383 | 0 | 141 | 3.442383 | 0 | 269 | 6.567383 | 3 | 397 | 9.692383 | 5 |
| 14 | 0.341797 | 0 | 142 | 3.466797 | 7 | 270 | 6.591797 | 2 | 398 | 9.716797 | 3 |
| 15 | 0.366211 | 0 | 143 | 3.491211 | 7 | 271 | 6.616211 | 0 | 399 | 9.741211 | 1 |
| 16 | 0.390625 | 0 | 144 | 3.515625 | 6 | 272 | 6.640625 | 7 | 400 | 9.765625 | 6 |
| 17 | 0.415039 | 0 | 145 | 3.540039 | 6 | 273 | 6.665039 | 6 | 401 | 9.790039 | 4 |
| 18 | 0.439453 | 0 | 146 | 3.564453 | 5 | 274 | 6.689453 | 4 | 402 | 9.814453 | 2 |
| 19 | 0.463867 | 0 | 147 | 3.588867 | 5 | 275 | 6.713867 | 3 | 403 | 9.838867 | 0 |
| 20 | 0.488281 | 0 | 148 | 3.613281 | 4 | 276 | 6.738281 | 1 | 404 | 9.863281 | 5 |
| 21 | 0.512695 | 0 | 149 | 3.637695 | 4 | 277 | 6.762695 | 0 | 405 | 9.887695 | 3 |
| 22 | 0.537109 | 0 | 150 | 3.662109 | 3 | 278 | 6.787109 | 7 | 406 | 9.912109 | 1 |
| 23 | 0.561523 | 0 | 151 | 3.686523 | 3 | 279 | 6.811523 | 5 | 407 | 9.936523 | 6 |
| 24 | 0.585938 | 0 | 152 | 3.710938 | 2 | 280 | 6.835938 | 4 | 408 | 9.960938 | 4 |
| 25 | 0.610352 | 0 | 153 | 3.735352 | 2 | 281 | 6.860352 | 2 | 409 | 9.985352 | 2 |
| 26 | 0.634766 | 0 | 154 | 3.759766 | 1 | 282 | 6.884766 | 1 | 410 | 10.009766 | 7 |
| 27 | 0.659180 | 0 | 155 | 3.784180 | 0 | 283 | 6.909180 | 0 | 411 | 10.034180 | 5 |
| 28 | 0.683594 | 0 | 156 | 3.808594 | 0 | 284 | 6.933594 | 6 | 412 | 10.058594 | 3 |
| 29 | 0.708008 | 0 | 157 | 3.833008 | 7 | 285 | 6.958008 | 5 | 413 | 10.083008 | 0 |
| 30 | 0.732422 | 0 | 158 | 3.857422 | 7 | 286 | 6.982422 | 3 | 414 | 10.107422 | 6 |
| 31 | 0.756836 | 0 | 159 | 3.881836 | 6 | 287 | 7.006836 | 2 | 415 | 10.131836 | 4 |
| 32 | 0.781250 | 0 | 160 | 3.906250 | 6 | 288 | 7.031250 | 0 | 416 | 10.156250 | 1 |
| 33 | 0.805664 | 0 | 161 | 3.930664 | 5 | 289 | 7.055664 | 7 | 417 | 10.180664 | 7 |
| 34 | 0.830078 | 0 | 162 | 3.955078 | 4 | 290 | 7.080078 | 5 | 418 | 10.205078 | 4 |
| 35 | 0.854492 | 0 | 163 | 3.979492 | 4 | 291 | 7.104492 | 4 | 419 | 10.229492 | 2 |
| 36 | 0.878906 | 0 | 164 | 4.003906 | 3 | 292 | 7.128906 | 2 | 420 | 10.253906 | 0 |
| 37 | 0.903320 | 0 | 165 | 4.028320 | 3 | 293 | 7.153320 | 1 | 421 | 10.278320 | 5 |
| 38 | 0.927734 | 0 | 166 | 4.052734 | 2 | 294 | 7.177734 | 7 | 422 | 10.302734 | 3 |
| 39 | 0.952148 | 0 | 167 | 4.077148 | 1 | 295 | 7.202148 | 6 | 423 | 10.327148 | 0 |
| 40 | 0.976563 | 0 | 168 | 4.101563 | 1 | 296 | 7.226563 | 4 | 424 | 10.351563 | 6 |
| 41 | 1.000977 | 0 | 169 | 4.125977 | 0 | 297 | 7.250977 | 3 | 425 | 10.375977 | 4 |
| 42 | 1.025391 | 0 | 170 | 4.150391 | 7 | 298 | 7.275391 | 1 | 426 | 10.400391 | 1 |
| 43 | 1.049805 | 0 | 171 | 4.174805 | 7 | 299 | 7.299805 | 7 | 427 | 10.424805 | 7 |
| 44 | 1.074219 | 0 | 172 | 4.199219 | 6 | 300 | 7.324219 | 6 | 428 | 10.449219 | 4 |
| 45 | 1.098633 | 0 | 173 | 4.223633 | 5 | 301 | 7.348633 | 4 | 429 | 10.473633 | 2 |
| 46 | 1.123047 | 0 | 174 | 4.248047 | 5 | 302 | 7.373047 | 3 | 430 | 10.498047 | 7 |
| 47 | 1.147461 | 0 | 175 | 4.272461 | 4 | 303 | 7.397461 | 1 | 431 | 10.522461 | 5 |
| 48 | 1.171875 | 0 | 176 | 4.296875 | 3 | 304 | 7.421875 | 0 | 432 | 10.546875 | 2 |
| 49 | 1.196289 | 0 | 177 | 4.321289 | 2 | 305 | 7.446289 | 6 | 433 | 10.571289 | 0 |
| 50 | 1.220703 | 0 | 178 | 4.345703 | 2 | 306 | 7.470703 | 4 | 434 | 10.595703 | 5 |
| 51 | 1.245117 | 0 | 179 | 4.370117 | 1 | 307 | 7.495117 | 3 | 435 | 10.620117 | 3 |
| 52 | 1.269531 | 0 | 180 | 4.394531 | 0 | 308 | 7.519531 | 1 | 436 | 10.644531 | 0 |
| 53 | 1.293945 | 0 | 181 | 4.418945 | 7 | 309 | 7.543945 | 7 | 437 | 10.668945 | 6 |
| 54 | 1.318359 | 0 | 182 | 4.443359 | 7 | 310 | 7.568359 | 6 | 438 | 10.693359 | 3 |
| 55 | 1.342773 | 0 | 183 | 4.467773 | 6 | 311 | 7.592773 | 4 | 439 | 10.717773 | 1 |
| 56 | 1.367188 | 0 | 184 | 4.492188 | 5 | 312 | 7.617188 | 3 | 440 | 10.742188 | 6 |
| 57 | 1.391602 | 0 | 185 | 4.516602 | 4 | 313 | 7.641602 | 1 | 441 | 10.766602 | 4 |
| 58 | 1.416016 | 0 | 186 | 4.541016 | 4 | 314 | 7.666016 | 7 | 442 | 10.791016 | 1 |
| 59 | 1.440430 | 0 | 187 | 4.565430 | 3 | 315 | 7.690430 | 6 | 443 | 10.815430 | 7 |
| 60 | 1.464844 | 0 | 188 | 4.589844 | 2 | 316 | 7.714844 | 4 | 444 | 10.839844 | 4 |
| 61 | 1.489258 | 0 | 189 | 4.614258 | 1 | 317 | 7.739258 | 2 | 445 | 10.864258 | 2 |
| 62 | 1.513672 | 0 | 190 | 4.638672 | 0 | 318 | 7.763672 | 0 | 446 | 10.888672 | 7 |
| 63 | 1.538086 | 0 | 191 | 4.663086 | 0 | 319 | 7.788086 | 7 | 447 | 10.913086 | 4 |
| 64 | 1.562500 | 0 | 192 | 4.687500 | 7 | 320 | 7.812500 | 5 | 448 | 10.937500 | 2 |
| 65 | 1.586914 | 0 | 193 | 4.711914 | 6 | 321 | 7.836914 | 3 | 449 | 10.961914 | 7 |
| 66 | 1.611328 | 0 | 194 | 4.736328 | 5 | 322 | 7.861328 | 2 | 450 | 10.986328 | 5 |
| 67 | 1.635742 | 0 | 195 | 4.760742 | 4 | 323 | 7.885742 | 0 | 451 | 11.010742 | 2 |
| 68 | 1.660156 | 0 | 196 | 4.785156 | 4 | 324 | 7.910156 | 6 | 452 | 11.035156 | 7 |
| 69 | 1.684570 | 0 | 197 | 4.809570 | 3 | 325 | 7.934570 | 4 | 453 | 11.059570 | 5 |
| 70 | 1.708984 | 0 | 198 | 4.833984 | 2 | 326 | 7.958984 | 3 | 454 | 11.083984 | 2 |
| 71 | 1.733398 | 0 | 199 | 4.858398 | 1 | 327 | 7.983398 | 1 | 455 | 11.108398 | 7 |
| 72 | 1.757813 | 0 | 200 | 4.882813 | 0 | 328 | 8.007813 | 7 | 456 | 11.132813 | 5 |
| 73 | 1.782227 | 0 | 201 | 4.907227 | 7 | 329 | 8.032227 | 5 | 457 | 11.157227 | 2 |
| 74 | 1.806641 | 0 | 202 | 4.931641 | 6 | 330 | 8.056641 | 4 | 458 | 11.181641 | 0 |
| 75 | 1.831055 | 7 | 203 | 4.956055 | 5 | 331 | 8.081055 | 2 | 459 | 11.206055 | 5 |
| 76 | 1.855469 | 7 | 204 | 4.980469 | 5 | 332 | 8.105469 | 0 | 460 | 11.230469 | 2 |
| 77 | 1.879883 | 7 | 205 | 5.004883 | 4 | 333 | 8.129883 | 6 | 461 | 11.254883 | 7 |
| 78 | 1.904297 | 7 | 206 | 5.029297 | 3 | 334 | 8.154297 | 4 | 462 | 11.279297 | 5 |
| 79 | 1.928711 | 7 | 207 | 5.053711 | 2 | 335 | 8.178711 | 3 | 463 | 11.303711 | 2 |
| 80 | 1.953125 | 7 | 208 | 5.078125 | 1 | 336 | 8.203125 | 1 | 464 | 11.328125 | 7 |
| 81 | 1.977539 | 7 | 209 | 5.102539 | 0 | 337 | 8.227539 | 7 | 465 | 11.352539 | 5 |
| 82 | 2.001953 | 7 | 210 | 5.126953 | 7 | 338 | 8.251953 | 5 | 466 | 11.376953 | 2 |
| 83 | 2.026367 | 7 | 211 | 5.151367 | 6 | 339 | 8.276367 | 3 | 467 | 11.401367 | 7 |
| 84 | 2.050781 | 7 | 212 | 5.175781 | 5 | 340 | 8.300781 | 2 | 468 | 11.425781 | 5 |
| 85 | 2.075195 | 7 | 213 | 5.200195 | 4 | 341 | 8.325195 | 0 | 469 | 11.450195 | 2 |
| 86 | 2.099609 | 7 | 214 | 5.224609 | 3 | 342 | 8.349609 | 6 | 470 | 11.474609 | 7 |
| 87 | 2.124023 | 7 | 215 | 5.249023 | 2 | 343 | 8.374023 | 4 | 471 | 11.499023 | 4 |
| 88 | 2.148438 | 7 | 216 | 5.273438 | 1 | 344 | 8.398438 | 2 | 472 | 11.523438 | 2 |
| 89 | 2.172852 | 7 | 217 | 5.297852 | 0 | 345 | 8.422852 | 0 | 473 | 11.547852 | 7 |
| 90 | 2.197266 | 7 | 218 | 5.322266 | 7 | 346 | 8.447266 | 6 | 474 | 11.572266 | 4 |
| 91 | 2.221680 | 6 | 219 | 5.346680 | 6 | 347 | 8.471680 | 4 | 475 | 11.596680 | 1 |
| 92 | 2.246094 | 6 | 220 | 5.371094 | 5 | 348 | 8.496094 | 3 | 476 | 11.621094 | 6 |
| 93 | 2.270508 | 6 | 221 | 5.395508 | 4 | 349 | 8.520508 | 1 | 477 | 11.645508 | 4 |
| 94 | 2.294922 | 6 | 222 | 5.419922 | 3 | 350 | 8.544922 | 7 | 478 | 11.669922 | 1 |
| 95 | 2.319336 | 6 | 223 | 5.444336 | 2 | 351 | 8.569336 | 5 | 479 | 11.694336 | 6 |
| 96 | 2.343750 | 6 | 224 | 5.468750 | 1 | 352 | 8.593750 | 3 | 480 | 11.718750 | 3 |
| 97 | 2.368164 | 6 | 225 | 5.493164 | 0 | 353 | 8.618164 | 1 | 481 | 11.743164 | 0 |
| 98 | 2.392578 | 5 | 226 | 5.517578 | 7 | 354 | 8.642578 | 7 | 482 | 11.767578 | 6 |
| 99 | 2.416992 | 5 | 227 | 5.541992 | 6 | 355 | 8.666992 | 5 | 483 | 11.791992 | 3 |
| 100 | 2.441406 | 5 | 228 | 5.566406 | 5 | 356 | 8.691406 | 3 | 484 | 11.816406 | 0 |
| 101 | 2.465820 | 5 | 229 | 5.590820 | 4 | 357 | 8.715820 | 1 | 485 | 11.840820 | 5 |
| 102 | 2.490234 | 5 | 230 | 5.615234 | 3 | 358 | 8.740234 | 7 | 486 | 11.865234 | 2 |
| 103 | 2.514648 | 4 | 231 | 5.639648 | 2 | 359 | 8.764648 | 5 | 487 | 11.889648 | 7 |
| 104 | 2.539063 | 4 | 232 | 5.664063 | 0 | 360 | 8.789063 | 3 | 488 | 11.914063 | 4 |
| 105 | 2.563477 | 4 | 233 | 5.688477 | 7 | 361 | 8.813477 | 1 | 489 | 11.938477 | 2 |
| 106 | 2.587891 | 4 | 234 | 5.712891 | 6 | 362 | 8.837891 | 7 | 490 | 11.962891 | 7 |
| 107 | 2.612305 | 4 | 235 | 5.737305 | 5 | 363 | 8.862305 | 5 | 491 | 11.987305 | 4 |
| 108 | 2.636719 | 3 | 236 | 5.761719 | 4 | 364 | 8.886719 | 3 | 492 | 12.011719 | 1 |
| 109 | 2.661133 | 3 | 237 | 5.786133 | 3 | 365 | 8.911133 | 1 | 493 | 12.036133 | 6 |
| 110 | 2.685547 | 3 | 238 | 5.810547 | 2 | 366 | 8.935547 | 7 | 494 | 12.060547 | 3 |
| 111 | 2.709961 | 3 | 239 | 5.834961 | 1 | 367 | 8.959961 | 5 | 495 | 12.084961 | 0 |
| 112 | 2.734375 | 2 | 240 | 5.859375 | 7 | 368 | 8.984375 | 3 | 496 | 12.109375 | 5 |
| 113 | 2.758789 | 2 | 241 | 5.883789 | 6 | 369 | 9.008789 | 1 | 497 | 12.133789 | 2 |
| 114 | 2.783203 | 2 | 242 | 5.908203 | 5 | 370 | 9.033203 | 7 | 498 | 12.158203 | 7 |
| 115 | 2.807617 | 2 | 243 | 5.932617 | 4 | 371 | 9.057617 | 5 | 499 | 12.182617 | 4 |
| 116 | 2.832031 | 1 | 244 | 5.957031 | 3 | 372 | 9.082031 | 3 | 500 | 12.207031 | 2 |
| 117 | 2.856445 | 1 | 245 | 5.981445 | 2 | 373 | 9.106445 | 1 | 501 | 12.231445 | 7 |
| 118 | 2.880859 | 1 | 246 | 6.005859 | 0 | 374 | 9.130859 | 7 | 502 | 12.255859 | 4 |
| 119 | 2.905273 | 0 | 247 | 6.030273 | 7 | 375 | 9.155273 | 5 | 503 | 12.280273 | 1 |
| 120 | 2.929688 | 0 | 248 | 6.054688 | 6 | 376 | 9.179688 | 3 | 504 | 12.304688 | 6 |
| 121 | 2.954102 | 0 | 249 | 6.079102 | 5 | 377 | 9.204102 | 0 | 505 | 12.329102 | 3 |
| 122 | 2.978516 | 7 | 250 | 6.103516 | 4 | 378 | 9.228516 | 6 | 506 | 12.353516 | 0 |
| 123 | 3.002930 | 7 | 251 | 6.127930 | 2 | 379 | 9.252930 | 4 | 507 | 12.377930 | 5 |
| 124 | 3.027344 | 7 | 252 | 6.152344 | 1 | 380 | 9.277344 | 2 | 508 | 12.402344 | 2 |
| 125 | 3.051758 | 6 | 253 | 6.176758 | 0 | 381 | 9.301758 | 0 | 509 | 12.426758 | 7 |
| 126 | 3.076172 | 6 | 254 | 6.201172 | 7 | 382 | 9.326172 | 6 | 510 | 12.451172 | 4 |
| 127 | 3.100586 | 6 | 255 | 6.225586 | 5 | 383 | 9.350586 | 4 | 511 | 12.475586 | 1 |

# 表C.2 频段2、频段3和频段4的帧控制和载荷数据映射相位表

| 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | 7 | 128 | 3.125000 | 5 | 256 | 6.250000 | 1 | 384 | 9.375000 | 6 |
| 1 | 0.024414 | 6 | 129 | 3.149414 | 1 | 257 | 6.274414 | 2 | 385 | 9.399414 | 4 |
| 2 | 0.048828 | 5 | 130 | 3.173828 | 4 | 258 | 6.298828 | 3 | 386 | 9.423828 | 1 |
| 3 | 0.073242 | 4 | 131 | 3.198242 | 2 | 259 | 6.323242 | 0 | 387 | 9.448242 | 5 |
| 4 | 0.097656 | 3 | 132 | 3.222656 | 4 | 260 | 6.347656 | 0 | 388 | 9.472656 | 6 |
| 5 | 0.122070 | 2 | 133 | 3.247070 | 0 | 261 | 6.372070 | 4 | 389 | 9.497070 | 4 |
| 6 | 0.146484 | 1 | 134 | 3.271484 | 4 | 262 | 6.396484 | 0 | 390 | 9.521484 | 6 |
| 7 | 0.170898 | 0 | 135 | 3.295898 | 5 | 263 | 6.420898 | 4 | 391 | 9.545898 | 6 |
| 8 | 0.195313 | 7 | 136 | 3.320313 | 3 | 264 | 6.445313 | 4 | 392 | 9.570313 | 6 |
| 9 | 0.219727 | 5 | 137 | 3.344727 | 5 | 265 | 6.469727 | 5 | 393 | 9.594727 | 2 |
| 10 | 0.244141 | 4 | 138 | 3.369141 | 5 | 266 | 6.494141 | 2 | 394 | 9.619141 | 2 |
| 11 | 0.268555 | 3 | 139 | 3.393555 | 1 | 267 | 6.518555 | 7 | 395 | 9.643555 | 7 |
| 12 | 0.292969 | 2 | 140 | 3.417969 | 5 | 268 | 6.542969 | 4 | 396 | 9.667969 | 3 |
| 13 | 0.317383 | 1 | 141 | 3.442383 | 1 | 269 | 6.567383 | 5 | 397 | 9.692383 | 0 |
| 14 | 0.341797 | 6 | 142 | 3.466797 | 5 | 270 | 6.591797 | 6 | 398 | 9.716797 | 6 |
| 15 | 0.366211 | 4 | 143 | 3.491211 | 5 | 271 | 6.616211 | 7 | 399 | 9.741211 | 5 |
| 16 | 0.390625 | 3 | 144 | 3.515625 | 2 | 272 | 6.640625 | 0 | 400 | 9.765625 | 1 |
| 17 | 0.415039 | 2 | 145 | 3.540039 | 4 | 273 | 6.665039 | 1 | 401 | 9.790039 | 6 |
| 18 | 0.439453 | 1 | 146 | 3.564453 | 2 | 274 | 6.689453 | 3 | 402 | 9.814453 | 0 |
| 19 | 0.463867 | 7 | 147 | 3.588867 | 2 | 275 | 6.713867 | 1 | 403 | 9.838867 | 7 |
| 20 | 0.488281 | 5 | 148 | 3.613281 | 3 | 276 | 6.738281 | 7 | 404 | 9.863281 | 0 |
| 21 | 0.512695 | 4 | 149 | 3.637695 | 1 | 277 | 6.762695 | 5 | 405 | 9.887695 | 1 |
| 22 | 0.537109 | 3 | 150 | 3.662109 | 3 | 278 | 6.787109 | 0 | 406 | 9.912109 | 0 |
| 23 | 0.561523 | 2 | 151 | 3.686523 | 7 | 279 | 6.811523 | 7 | 407 | 9.936523 | 5 |
| 24 | 0.585938 | 1 | 152 | 3.710938 | 0 | 280 | 6.835938 | 6 | 408 | 9.960938 | 5 |
| 25 | 0.610352 | 0 | 153 | 3.735352 | 3 | 281 | 6.860352 | 5 | 409 | 9.985352 | 2 |
| 26 | 0.634766 | 7 | 154 | 3.759766 | 7 | 282 | 6.884766 | 1 | 410 | 10.009766 | 6 |
| 27 | 0.659180 | 5 | 155 | 3.784180 | 1 | 283 | 6.909180 | 2 | 411 | 10.034180 | 5 |
| 28 | 0.683594 | 3 | 156 | 3.808594 | 2 | 284 | 6.933594 | 7 | 412 | 10.058594 | 4 |
| 29 | 0.708008 | 2 | 157 | 3.833008 | 6 | 285 | 6.958008 | 4 | 413 | 10.083008 | 2 |
| 30 | 0.732422 | 1 | 158 | 3.857422 | 0 | 286 | 6.982422 | 6 | 414 | 10.107422 | 7 |
| 31 | 0.756836 | 0 | 159 | 3.881836 | 4 | 287 | 7.006836 | 2 | 415 | 10.131836 | 5 |
| 32 | 0.781250 | 6 | 160 | 3.906250 | 1 | 288 | 7.031250 | 6 | 416 | 10.156250 | 1 |
| 33 | 0.805664 | 4 | 161 | 3.930664 | 6 | 289 | 7.055664 | 2 | 417 | 10.180664 | 7 |
| 34 | 0.830078 | 2 | 162 | 3.955078 | 3 | 290 | 7.080078 | 3 | 418 | 10.205078 | 1 |
| 35 | 0.854492 | 7 | 163 | 3.979492 | 3 | 291 | 7.104492 | 3 | 419 | 10.229492 | 3 |
| 36 | 0.878906 | 5 | 164 | 4.003906 | 2 | 292 | 7.128906 | 0 | 420 | 10.253906 | 6 |
| 37 | 0.903320 | 3 | 165 | 4.028320 | 0 | 293 | 7.153320 | 1 | 421 | 10.278320 | 3 |
| 38 | 0.927734 | 1 | 166 | 4.052734 | 1 | 294 | 7.177734 | 7 | 422 | 10.302734 | 3 |
| 39 | 0.952148 | 7 | 167 | 4.077148 | 3 | 295 | 7.202148 | 1 | 423 | 10.327148 | 2 |
| 40 | 0.976563 | 6 | 168 | 4.101563 | 6 | 296 | 7.226563 | 2 | 424 | 10.351563 | 3 |
| 41 | 1.000977 | 5 | 169 | 4.125977 | 1 | 297 | 7.250977 | 7 | 425 | 10.375977 | 4 |
| 42 | 1.025391 | 3 | 170 | 4.150391 | 7 | 298 | 7.275391 | 1 | 426 | 10.400391 | 2 |
| 43 | 1.049805 | 2 | 171 | 4.174805 | 6 | 299 | 7.299805 | 4 | 427 | 10.424805 | 3 |
| 44 | 1.074219 | 1 | 172 | 4.199219 | 1 | 300 | 7.324219 | 5 | 428 | 10.449219 | 6 |
| 45 | 1.098633 | 4 | 173 | 4.223633 | 3 | 301 | 7.348633 | 7 | 429 | 10.473633 | 2 |
| 46 | 1.123047 | 2 | 174 | 4.248047 | 7 | 302 | 7.373047 | 2 | 430 | 10.498047 | 5 |
| 47 | 1.147461 | 0 | 175 | 4.272461 | 7 | 303 | 7.397461 | 3 | 431 | 10.522461 | 6 |
| 48 | 1.171875 | 7 | 176 | 4.296875 | 4 | 304 | 7.421875 | 6 | 432 | 10.546875 | 0 |
| 49 | 1.196289 | 5 | 177 | 4.321289 | 1 | 305 | 7.446289 | 1 | 433 | 10.571289 | 5 |
| 50 | 1.220703 | 3 | 178 | 4.345703 | 0 | 306 | 7.470703 | 1 | 434 | 10.595703 | 1 |
| 51 | 1.245117 | 2 | 179 | 4.370117 | 6 | 307 | 7.495117 | 4 | 435 | 10.620117 | 0 |
| 52 | 1.269531 | 0 | 180 | 4.394531 | 2 | 308 | 7.519531 | 2 | 436 | 10.644531 | 3 |
| 53 | 1.293945 | 7 | 181 | 4.418945 | 2 | 309 | 7.543945 | 6 | 437 | 10.668945 | 3 |
| 54 | 1.318359 | 6 | 182 | 4.443359 | 3 | 310 | 7.568359 | 0 | 438 | 10.693359 | 3 |
| 55 | 1.342773 | 5 | 183 | 4.467773 | 5 | 311 | 7.592773 | 6 | 439 | 10.717773 | 5 |
| 56 | 1.367188 | 4 | 184 | 4.492188 | 1 | 312 | 7.617188 | 5 | 440 | 10.742188 | 1 |
| 57 | 1.391602 | 3 | 185 | 4.516602 | 6 | 313 | 7.641602 | 4 | 441 | 10.766602 | 3 |
| 58 | 1.416016 | 2 | 186 | 4.541016 | 4 | 314 | 7.666016 | 1 | 442 | 10.791016 | 0 |
| 59 | 1.440430 | 1 | 187 | 4.565430 | 5 | 315 | 7.690430 | 7 | 443 | 10.815430 | 6 |
| 60 | 1.464844 | 0 | 188 | 4.589844 | 7 | 316 | 7.714844 | 1 | 444 | 10.839844 | 1 |
| 61 | 1.489258 | 6 | 189 | 4.614258 | 0 | 317 | 7.739258 | 6 | 445 | 10.864258 | 6 |
| 62 | 1.513672 | 5 | 190 | 4.638672 | 6 | 318 | 7.763672 | 7 | 446 | 10.888672 | 3 |
| 63 | 1.538086 | 4 | 191 | 4.663086 | 0 | 319 | 7.788086 | 7 | 447 | 10.913086 | 1 |
| 64 | 1.562500 | 2 | 192 | 4.687500 | 4 | 320 | 7.812500 | 7 | 448 | 10.937500 | 6 |
| 65 | 1.586914 | 1 | 193 | 4.711914 | 1 | 321 | 7.836914 | 3 | 449 | 10.961914 | 7 |
| 66 | 1.611328 | 7 | 194 | 4.736328 | 4 | 322 | 7.861328 | 3 | 450 | 10.986328 | 6 |
| 67 | 1.635742 | 6 | 195 | 4.760742 | 4 | 323 | 7.885742 | 0 | 451 | 11.010742 | 1 |
| 68 | 1.660156 | 5 | 196 | 4.785156 | 1 | 324 | 7.910156 | 6 | 452 | 11.035156 | 4 |
| 69 | 1.684570 | 3 | 197 | 4.809570 | 0 | 325 | 7.934570 | 4 | 453 | 11.059570 | 0 |
| 70 | 1.708984 | 0 | 198 | 4.833984 | 4 | 326 | 7.958984 | 1 | 454 | 11.083984 | 4 |
| 71 | 1.733398 | 7 | 199 | 4.858398 | 2 | 327 | 7.983398 | 7 | 455 | 11.108398 | 4 |
| 72 | 1.757813 | 6 | 200 | 4.882813 | 1 | 328 | 8.007813 | 5 | 456 | 11.132813 | 5 |
| 73 | 1.782227 | 4 | 201 | 4.907227 | 4 | 329 | 8.032227 | 3 | 457 | 11.157227 | 6 |
| 74 | 1.806641 | 1 | 202 | 4.931641 | 5 | 330 | 8.056641 | 4 | 458 | 11.181641 | 3 |
| 75 | 1.831055 | 3 | 203 | 4.956055 | 6 | 331 | 8.081055 | 2 | 459 | 11.206055 | 2 |
| 76 | 1.855469 | 4 | 204 | 4.980469 | 5 | 332 | 8.105469 | 5 | 460 | 11.230469 | 6 |
| 77 | 1.879883 | 2 | 205 | 5.004883 | 5 | 333 | 8.129883 | 1 | 461 | 11.254883 | 2 |
| 78 | 1.904297 | 5 | 206 | 5.029297 | 5 | 334 | 8.154297 | 0 | 462 | 11.279297 | 3 |
| 79 | 1.928711 | 3 | 207 | 5.053711 | 2 | 335 | 8.178711 | 3 | 463 | 11.303711 | 6 |
| 80 | 1.953125 | 3 | 208 | 5.078125 | 7 | 336 | 8.203125 | 4 | 464 | 11.328125 | 2 |
| 81 | 1.977539 | 7 | 209 | 5.102539 | 6 | 337 | 8.227539 | 6 | 465 | 11.352539 | 7 |
| 82 | 2.001953 | 6 | 210 | 5.126953 | 1 | 338 | 8.251953 | 3 | 466 | 11.376953 | 1 |
| 83 | 2.026367 | 0 | 211 | 5.151367 | 7 | 339 | 8.276367 | 7 | 467 | 11.401367 | 1 |
| 84 | 2.050781 | 6 | 212 | 5.175781 | 5 | 340 | 8.300781 | 6 | 468 | 11.425781 | 4 |
| 85 | 2.075195 | 3 | 213 | 5.200195 | 3 | 341 | 8.325195 | 3 | 469 | 11.450195 | 5 |
| 86 | 2.099609 | 0 | 214 | 5.224609 | 6 | 342 | 8.349609 | 4 | 470 | 11.474609 | 3 |
| 87 | 2.124023 | 5 | 215 | 5.249023 | 4 | 343 | 8.374023 | 7 | 471 | 11.499023 | 4 |
| 88 | 2.148438 | 1 | 216 | 5.273438 | 7 | 344 | 8.398438 | 1 | 472 | 11.523438 | 2 |
| 89 | 2.172852 | 6 | 217 | 5.297852 | 2 | 345 | 8.422852 | 7 | 473 | 11.547852 | 7 |
| 90 | 2.197266 | 7 | 218 | 5.322266 | 4 | 346 | 8.447266 | 2 | 474 | 11.572266 | 2 |
| 91 | 2.221680 | 3 | 219 | 5.346680 | 5 | 347 | 8.471680 | 2 | 475 | 11.596680 | 5 |
| 92 | 2.246094 | 1 | 220 | 5.371094 | 6 | 348 | 8.496094 | 0 | 476 | 11.621094 | 3 |
| 93 | 2.270508 | 4 | 221 | 5.395508 | 7 | 349 | 8.520508 | 5 | 477 | 11.645508 | 3 |
| 94 | 2.294922 | 2 | 222 | 5.419922 | 7 | 350 | 8.544922 | 5 | 478 | 11.669922 | 7 |
| 95 | 2.319336 | 3 | 223 | 5.444336 | 3 | 351 | 8.569336 | 6 | 479 | 11.694336 | 0 |
| 96 | 2.343750 | 6 | 224 | 5.468750 | 2 | 352 | 8.593750 | 7 | 480 | 11.718750 | 7 |
| 97 | 2.368164 | 0 | 225 | 5.493164 | 6 | 353 | 8.618164 | 6 | 481 | 11.743164 | 5 |
| 98 | 2.392578 | 2 | 226 | 5.517578 | 1 | 354 | 8.642578 | 4 | 482 | 11.767578 | 6 |
| 99 | 2.416992 | 1 | 227 | 5.541992 | 7 | 355 | 8.666992 | 0 | 483 | 11.791992 | 2 |
| 100 | 2.441406 | 6 | 228 | 5.566406 | 7 | 356 | 8.691406 | 1 | 484 | 11.816406 | 4 |
| 101 | 2.465820 | 4 | 229 | 5.590820 | 4 | 357 | 8.715820 | 6 | 485 | 11.840820 | 0 |
| 102 | 2.490234 | 4 | 230 | 5.615234 | 0 | 358 | 8.740234 | 1 | 486 | 11.865234 | 1 |
| 103 | 2.514648 | 4 | 231 | 5.639648 | 6 | 359 | 8.764648 | 5 | 487 | 11.889648 | 1 |
| 104 | 2.539063 | 1 | 232 | 5.664063 | 2 | 360 | 8.789063 | 7 | 488 | 11.914063 | 4 |
| 105 | 2.563477 | 4 | 233 | 5.688477 | 6 | 361 | 8.813477 | 5 | 489 | 11.938477 | 7 |
| 106 | 2.587891 | 6 | 234 | 5.712891 | 6 | 362 | 8.837891 | 7 | 490 | 11.962891 | 6 |
| 107 | 2.612305 | 5 | 235 | 5.737305 | 7 | 363 | 8.862305 | 1 | 491 | 11.987305 | 7 |
| 108 | 2.636719 | 7 | 236 | 5.761719 | 1 | 364 | 8.886719 | 7 | 492 | 12.011719 | 6 |
| 109 | 2.661133 | 0 | 237 | 5.786133 | 5 | 365 | 8.911133 | 6 | 493 | 12.036133 | 3 |
| 110 | 2.685547 | 2 | 238 | 5.810547 | 2 | 366 | 8.935547 | 5 | 494 | 12.060547 | 6 |
| 111 | 2.709961 | 3 | 239 | 5.834961 | 7 | 367 | 8.959961 | 2 | 495 | 12.084961 | 0 |
| 112 | 2.734375 | 1 | 240 | 5.859375 | 7 | 368 | 8.984375 | 4 | 496 | 12.109375 | 7 |
| 113 | 2.758789 | 3 | 241 | 5.883789 | 7 | 369 | 9.008789 | 5 | 497 | 12.133789 | 7 |
| 114 | 2.783203 | 1 | 242 | 5.908203 | 0 | 370 | 9.033203 | 2 | 498 | 12.158203 | 5 |
| 115 | 2.807617 | 6 | 243 | 5.932617 | 5 | 371 | 9.057617 | 1 | 499 | 12.182617 | 6 |
| 116 | 2.832031 | 7 | 244 | 5.957031 | 6 | 372 | 9.082031 | 5 | 500 | 12.207031 | 6 |
| 117 | 2.856445 | 0 | 245 | 5.981445 | 0 | 373 | 9.106445 | 4 | 501 | 12.231445 | 5 |
| 118 | 2.880859 | 0 | 246 | 6.005859 | 5 | 374 | 9.130859 | 0 | 502 | 12.255859 | 0 |
| 119 | 2.905273 | 6 | 247 | 6.030273 | 7 | 375 | 9.155273 | 6 | 503 | 12.280273 | 4 |
| 120 | 2.929688 | 1 | 248 | 6.054688 | 5 | 376 | 9.179688 | 7 | 504 | 12.304688 | 6 |
| 121 | 2.954102 | 1 | 249 | 6.079102 | 7 | 377 | 9.204102 | 0 | 505 | 12.329102 | 4 |
| 122 | 2.978516 | 3 | 250 | 6.103516 | 4 | 378 | 9.228516 | 5 | 506 | 12.353516 | 7 |
| 123 | 3.002930 | 7 | 251 | 6.127930 | 7 | 379 | 9.252930 | 0 | 507 | 12.377930 | 1 |
| 124 | 3.027344 | 7 | 252 | 6.152344 | 2 | 380 | 9.277344 | 0 | 508 | 12.402344 | 4 |
| 125 | 3.051758 | 0 | 253 | 6.176758 | 5 | 381 | 9.301758 | 5 | 509 | 12.426758 | 2 |
| 126 | 3.076172 | 3 | 254 | 6.201172 | 4 | 382 | 9.326172 | 1 | 510 | 12.451172 | 4 |
| 127 | 3.100586 | 7 | 255 | 6.225586 | 4 | 383 | 9.350586 | 0 | 511 | 12.475586 | 1 |

# 表C.3 频段0和频段1的前导相位表

| 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频 率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频 率（MHz） | 相位编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | 128 | 3.125000 | 8 | 256 | 6.250000 | 15 | 384 | 9.375000 | 11 |
| 1 | 0.024414 | 0 | 129 | 3.149414 | 1 | 257 | 6.274414 | 1 | 385 | 9.399414 | 12 |
| 2 | 0.048828 | 0 | 130 | 3.173828 | 7 | 258 | 6.298828 | 0 | 386 | 9.423828 | 6 |
| 3 | 0.073242 | 0 | 131 | 3.198242 | 0 | 259 | 6.323242 | 11 | 387 | 9.448242 | 5 |
| 4 | 0.097656 | 0 | 132 | 3.222656 | 12 | 260 | 6.347656 | 12 | 388 | 9.472656 | 13 |
| 5 | 0.122070 | 0 | 133 | 3.247070 | 13 | 261 | 6.372070 | 8 | 389 | 9.497070 | 2 |
| 6 | 0.146484 | 0 | 134 | 3.271484 | 0 | 262 | 6.396484 | 15 | 390 | 9.521484 | 9 |
| 7 | 0.170898 | 0 | 135 | 3.295898 | 1 | 263 | 6.420898 | 14 | 391 | 9.545898 | 11 |
| 8 | 0.195313 | 0 | 136 | 3.320313 | 1 | 264 | 6.445313 | 5 | 392 | 9.570313 | 14 |
| 9 | 0.219727 | 0 | 137 | 3.344727 | 15 | 265 | 6.469727 | 14 | 393 | 9.594727 | 4 |
| 10 | 0.244141 | 15 | 138 | 3.369141 | 11 | 266 | 6.494141 | 13 | 394 | 9.619141 | 9 |
| 11 | 0.268555 | 1 | 139 | 3.393555 | 12 | 267 | 6.518555 | 10 | 395 | 9.643555 | 5 |
| 12 | 0.292969 | 0 | 140 | 3.417969 | 6 | 268 | 6.542969 | 4 | 396 | 9.667969 | 8 |
| 13 | 0.317383 | 11 | 141 | 3.442383 | 5 | 269 | 6.567383 | 0 | 397 | 9.692383 | 8 |
| 14 | 0.341797 | 12 | 142 | 3.466797 | 13 | 270 | 6.591797 | 0 | 398 | 9.716797 | 9 |
| 15 | 0.366211 | 8 | 143 | 3.491211 | 2 | 271 | 6.616211 | 15 | 399 | 9.741211 | 9 |
| 16 | 0.390625 | 15 | 144 | 3.515625 | 9 | 272 | 6.640625 | 15 | 400 | 9.765625 | 0 |
| 17 | 0.415039 | 14 | 145 | 3.540039 | 11 | 273 | 6.665039 | 14 | 401 | 9.790039 | 0 |
| 18 | 0.439453 | 5 | 146 | 3.564453 | 14 | 274 | 6.689453 | 13 | 402 | 9.814453 | 0 |
| 19 | 0.463867 | 14 | 147 | 3.588867 | 4 | 275 | 6.713867 | 12 | 403 | 9.838867 | 0 |
| 20 | 0.488281 | 13 | 148 | 3.613281 | 9 | 276 | 6.738281 | 11 | 404 | 9.863281 | 0 |
| 21 | 0.512695 | 10 | 149 | 3.637695 | 5 | 277 | 6.762695 | 9 | 405 | 9.887695 | 0 |
| 22 | 0.537109 | 4 | 150 | 3.662109 | 8 | 278 | 6.787109 | 7 | 406 | 9.912109 | 0 |
| 23 | 0.561523 | 0 | 151 | 3.686523 | 8 | 279 | 6.811523 | 6 | 407 | 9.936523 | 0 |
| 24 | 0.585938 | 0 | 152 | 3.710938 | 9 | 280 | 6.835938 | 3 | 408 | 9.960938 | 4 |
| 25 | 0.610352 | 15 | 153 | 3.735352 | 9 | 281 | 6.860352 | 1 | 409 | 9.985352 | 7 |
| 26 | 0.634766 | 15 | 154 | 3.759766 | 0 | 282 | 6.884766 | 15 | 410 | 10.009766 | 11 |
| 27 | 0.659180 | 14 | 155 | 3.784180 | 0 | 283 | 6.909180 | 12 | 411 | 10.034180 | 14 |
| 28 | 0.683594 | 13 | 156 | 3.808594 | 0 | 284 | 6.933594 | 9 | 412 | 10.058594 | 2 |
| 29 | 0.708008 | 12 | 157 | 3.833008 | 0 | 285 | 6.958008 | 6 | 413 | 10.083008 | 5 |
| 30 | 0.732422 | 11 | 158 | 3.857422 | 0 | 286 | 6.982422 | 3 | 414 | 10.107422 | 9 |
| 31 | 0.756836 | 9 | 159 | 3.881836 | 0 | 287 | 7.006836 | 15 | 415 | 10.131836 | 12 |
| 32 | 0.781250 | 7 | 160 | 3.906250 | 0 | 288 | 7.031250 | 12 | 416 | 10.156250 | 0 |
| 33 | 0.805664 | 6 | 161 | 3.930664 | 0 | 289 | 7.055664 | 8 | 417 | 10.180664 | 7 |
| 34 | 0.830078 | 3 | 162 | 3.955078 | 4 | 290 | 7.080078 | 4 | 418 | 10.205078 | 14 |
| 35 | 0.854492 | 1 | 163 | 3.979492 | 7 | 291 | 7.104492 | 0 | 419 | 10.229492 | 5 |
| 36 | 0.878906 | 15 | 164 | 4.003906 | 11 | 292 | 7.128906 | 11 | 420 | 10.253906 | 12 |
| 37 | 0.903320 | 12 | 165 | 4.028320 | 14 | 293 | 7.153320 | 7 | 421 | 10.278320 | 4 |
| 38 | 0.927734 | 9 | 166 | 4.052734 | 2 | 294 | 7.177734 | 2 | 422 | 10.302734 | 11 |
| 39 | 0.952148 | 6 | 167 | 4.077148 | 5 | 295 | 7.202148 | 13 | 423 | 10.327148 | 2 |
| 40 | 0.976563 | 3 | 168 | 4.101563 | 9 | 296 | 7.226563 | 8 | 424 | 10.351563 | 9 |
| 41 | 1.000977 | 15 | 169 | 4.125977 | 12 | 297 | 7.250977 | 3 | 425 | 10.375977 | 0 |
| 42 | 1.025391 | 12 | 170 | 4.150391 | 0 | 298 | 7.275391 | 13 | 426 | 10.400391 | 11 |
| 43 | 1.049805 | 8 | 171 | 4.174805 | 7 | 299 | 7.299805 | 7 | 427 | 10.424805 | 5 |
| 44 | 1.074219 | 4 | 172 | 4.199219 | 14 | 300 | 7.324219 | 2 | 428 | 10.449219 | 0 |
| 45 | 1.098633 | 0 | 173 | 4.223633 | 5 | 301 | 7.348633 | 11 | 429 | 10.473633 | 11 |
| 46 | 1.123047 | 11 | 174 | 4.248047 | 12 | 302 | 7.373047 | 5 | 430 | 10.498047 | 5 |
| 47 | 1.147461 | 7 | 175 | 4.272461 | 4 | 303 | 7.397461 | 15 | 431 | 10.522461 | 0 |
| 48 | 1.171875 | 2 | 176 | 4.296875 | 11 | 304 | 7.421875 | 8 | 432 | 10.546875 | 11 |
| 49 | 1.196289 | 13 | 177 | 4.321289 | 2 | 305 | 7.446289 | 1 | 433 | 10.571289 | 5 |
| 50 | 1.220703 | 8 | 178 | 4.345703 | 9 | 306 | 7.470703 | 10 | 434 | 10.595703 | 0 |
| 51 | 1.245117 | 3 | 179 | 4.370117 | 0 | 307 | 7.495117 | 3 | 435 | 10.620117 | 14 |
| 52 | 1.269531 | 13 | 180 | 4.394531 | 11 | 308 | 7.519531 | 11 | 436 | 10.644531 | 12 |
| 53 | 1.293945 | 7 | 181 | 4.418945 | 5 | 309 | 7.543945 | 4 | 437 | 10.668945 | 11 |
| 54 | 1.318359 | 2 | 182 | 4.443359 | 0 | 310 | 7.568359 | 12 | 438 | 10.693359 | 9 |
| 55 | 1.342773 | 11 | 183 | 4.467773 | 11 | 311 | 7.592773 | 4 | 439 | 10.717773 | 7 |
| 56 | 1.367188 | 5 | 184 | 4.492188 | 5 | 312 | 7.617188 | 12 | 440 | 10.742188 | 5 |
| 57 | 1.391602 | 15 | 185 | 4.516602 | 0 | 313 | 7.641602 | 3 | 441 | 10.766602 | 4 |
| 58 | 1.416016 | 8 | 186 | 4.541016 | 11 | 314 | 7.666016 | 11 | 442 | 10.791016 | 2 |
| 59 | 1.440430 | 1 | 187 | 4.565430 | 5 | 315 | 7.690430 | 2 | 443 | 10.815430 | 0 |
| 60 | 1.464844 | 10 | 188 | 4.589844 | 0 | 316 | 7.714844 | 9 | 444 | 10.839844 | 2 |
| 61 | 1.489258 | 3 | 189 | 4.614258 | 14 | 317 | 7.739258 | 0 | 445 | 10.864258 | 4 |
| 62 | 1.513672 | 11 | 190 | 4.638672 | 12 | 318 | 7.763672 | 7 | 446 | 10.888672 | 5 |
| 63 | 1.538086 | 4 | 191 | 4.663086 | 11 | 319 | 7.788086 | 13 | 447 | 10.913086 | 7 |
| 64 | 1.562500 | 12 | 192 | 4.687500 | 9 | 320 | 7.812500 | 3 | 448 | 10.937500 | 9 |
| 65 | 1.586914 | 4 | 193 | 4.711914 | 7 | 321 | 7.836914 | 10 | 449 | 10.961914 | 11 |
| 66 | 1.611328 | 12 | 194 | 4.736328 | 5 | 322 | 7.861328 | 15 | 450 | 10.986328 | 12 |
| 67 | 1.635742 | 3 | 195 | 4.760742 | 4 | 323 | 7.885742 | 5 | 451 | 11.010742 | 14 |
| 68 | 1.660156 | 11 | 196 | 4.785156 | 2 | 324 | 7.910156 | 11 | 452 | 11.035156 | 0 |
| 69 | 1.684570 | 2 | 197 | 4.809570 | 0 | 325 | 7.934570 | 0 | 453 | 11.059570 | 5 |
| 70 | 1.708984 | 9 | 198 | 4.833984 | 2 | 326 | 7.958984 | 5 | 454 | 11.083984 | 11 |
| 71 | 1.733398 | 0 | 199 | 4.858398 | 4 | 327 | 7.983398 | 10 | 455 | 11.108398 | 0 |
| 72 | 1.757813 | 7 | 200 | 4.882813 | 5 | 328 | 8.007813 | 15 | 456 | 11.132813 | 5 |
| 73 | 1.782227 | 13 | 201 | 4.907227 | 7 | 329 | 8.032227 | 3 | 457 | 11.157227 | 11 |
| 74 | 1.806641 | 3 | 202 | 4.931641 | 9 | 330 | 8.056641 | 8 | 458 | 11.181641 | 0 |
| 75 | 1.831055 | 10 | 203 | 4.956055 | 11 | 331 | 8.081055 | 12 | 459 | 11.206055 | 5 |
| 76 | 1.855469 | 15 | 204 | 4.980469 | 12 | 332 | 8.105469 | 0 | 460 | 11.230469 | 11 |
| 77 | 1.879883 | 5 | 205 | 5.004883 | 14 | 333 | 8.129883 | 4 | 461 | 11.254883 | 0 |
| 78 | 1.904297 | 11 | 206 | 5.029297 | 0 | 334 | 8.154297 | 7 | 462 | 11.279297 | 9 |
| 79 | 1.928711 | 0 | 207 | 5.053711 | 5 | 335 | 8.178711 | 11 | 463 | 11.303711 | 2 |
| 80 | 1.953125 | 5 | 208 | 5.078125 | 11 | 336 | 8.203125 | 14 | 464 | 11.328125 | 11 |
| 81 | 1.977539 | 10 | 209 | 5.102539 | 0 | 337 | 8.227539 | 1 | 465 | 11.352539 | 4 |
| 82 | 2.001953 | 15 | 210 | 5.126953 | 5 | 338 | 8.251953 | 4 | 466 | 11.376953 | 12 |
| 83 | 2.026367 | 3 | 211 | 5.151367 | 11 | 339 | 8.276367 | 7 | 467 | 11.401367 | 5 |
| 84 | 2.050781 | 8 | 212 | 5.175781 | 0 | 340 | 8.300781 | 9 | 468 | 11.425781 | 14 |
| 85 | 2.075195 | 12 | 213 | 5.200195 | 5 | 341 | 8.325195 | 11 | 469 | 11.450195 | 7 |
| 86 | 2.099609 | 0 | 214 | 5.224609 | 11 | 342 | 8.349609 | 14 | 470 | 11.474609 | 0 |
| 87 | 2.124023 | 4 | 215 | 5.249023 | 0 | 343 | 8.374023 | 15 | 471 | 11.499023 | 12 |
| 88 | 2.148438 | 7 | 216 | 5.273438 | 9 | 344 | 8.398438 | 1 | 472 | 11.523438 | 9 |
| 89 | 2.172852 | 11 | 217 | 5.297852 | 2 | 345 | 8.422852 | 3 | 473 | 11.547852 | 5 |
| 90 | 2.197266 | 14 | 218 | 5.322266 | 11 | 346 | 8.447266 | 4 | 474 | 11.572266 | 2 |
| 91 | 2.221680 | 1 | 219 | 5.346680 | 4 | 347 | 8.471680 | 5 | 475 | 11.596680 | 14 |
| 92 | 2.246094 | 4 | 220 | 5.371094 | 12 | 348 | 8.496094 | 6 | 476 | 11.621094 | 11 |
| 93 | 2.270508 | 7 | 221 | 5.395508 | 5 | 349 | 8.520508 | 7 | 477 | 11.645508 | 7 |
| 94 | 2.294922 | 9 | 222 | 5.419922 | 14 | 350 | 8.544922 | 7 | 478 | 11.669922 | 4 |
| 95 | 2.319336 | 11 | 223 | 5.444336 | 7 | 351 | 8.569336 | 8 | 479 | 11.694336 | 0 |
| 96 | 2.343750 | 14 | 224 | 5.468750 | 0 | 352 | 8.593750 | 8 | 480 | 11.718750 | 0 |
| 97 | 2.368164 | 15 | 225 | 5.493164 | 12 | 353 | 8.618164 | 3 | 481 | 11.743164 | 0 |
| 98 | 2.392578 | 1 | 226 | 5.517578 | 9 | 354 | 8.642578 | 15 | 482 | 11.767578 | 0 |
| 99 | 2.416992 | 3 | 227 | 5.541992 | 5 | 355 | 8.666992 | 4 | 483 | 11.791992 | 0 |
| 100 | 2.441406 | 4 | 228 | 5.566406 | 2 | 356 | 8.691406 | 10 | 484 | 11.816406 | 0 |
| 101 | 2.465820 | 5 | 229 | 5.590820 | 14 | 357 | 8.715820 | 13 | 485 | 11.840820 | 0 |
| 102 | 2.490234 | 6 | 230 | 5.615234 | 11 | 358 | 8.740234 | 15 | 486 | 11.865234 | 0 |
| 103 | 2.514648 | 7 | 231 | 5.639648 | 7 | 359 | 8.764648 | 6 | 487 | 11.889648 | 0 |
| 104 | 2.539063 | 7 | 232 | 5.664063 | 4 | 360 | 8.789063 | 11 | 488 | 11.914063 | 0 |
| 105 | 2.563477 | 8 | 233 | 5.688477 | 0 | 361 | 8.813477 | 3 | 489 | 11.938477 | 4 |
| 106 | 2.587891 | 8 | 234 | 5.712891 | 0 | 362 | 8.837891 | 2 | 490 | 11.962891 | 7 |
| 107 | 2.612305 | 3 | 235 | 5.737305 | 0 | 363 | 8.862305 | 12 | 491 | 11.987305 | 11 |
| 108 | 2.636719 | 15 | 236 | 5.761719 | 0 | 364 | 8.886719 | 13 | 492 | 12.011719 | 14 |
| 109 | 2.661133 | 4 | 237 | 5.786133 | 0 | 365 | 8.911133 | 9 | 493 | 12.036133 | 2 |
| 110 | 2.685547 | 10 | 238 | 5.810547 | 0 | 366 | 8.935547 | 7 | 494 | 12.060547 | 5 |
| 111 | 2.709961 | 13 | 239 | 5.834961 | 0 | 367 | 8.959961 | 7 | 495 | 12.084961 | 9 |
| 112 | 2.734375 | 15 | 240 | 5.859375 | 0 | 368 | 8.984375 | 8 | 496 | 12.109375 | 12 |
| 113 | 2.758789 | 6 | 241 | 5.883789 | 0 | 369 | 9.008789 | 11 | 497 | 12.133789 | 0 |
| 114 | 2.783203 | 11 | 242 | 5.908203 | 0 | 370 | 9.033203 | 12 | 498 | 12.158203 | 7 |
| 115 | 2.807617 | 3 | 243 | 5.932617 | 4 | 371 | 9.057617 | 8 | 499 | 12.182617 | 14 |
| 116 | 2.832031 | 2 | 244 | 5.957031 | 7 | 372 | 9.082031 | 1 | 500 | 12.207031 | 5 |
| 117 | 2.856445 | 12 | 245 | 5.981445 | 11 | 373 | 9.106445 | 7 | 501 | 12.231445 | 12 |
| 118 | 2.880859 | 13 | 246 | 6.005859 | 14 | 374 | 9.130859 | 8 | 502 | 12.255859 | 0 |
| 119 | 2.905273 | 9 | 247 | 6.030273 | 2 | 375 | 9.155273 | 1 | 503 | 12.280273 | 0 |
| 120 | 2.929688 | 7 | 248 | 6.054688 | 5 | 376 | 9.179688 | 7 | 504 | 12.304688 | 0 |
| 121 | 2.954102 | 7 | 249 | 6.079102 | 9 | 377 | 9.204102 | 0 | 505 | 12.329102 | 0 |
| 122 | 2.978516 | 8 | 250 | 6.103516 | 12 | 378 | 9.228516 | 12 | 506 | 12.353516 | 0 |
| 123 | 3.002930 | 11 | 251 | 6.127930 | 0 | 379 | 9.252930 | 13 | 507 | 12.377930 | 0 |
| 124 | 3.027344 | 12 | 252 | 6.152344 | 7 | 380 | 9.277344 | 0 | 508 | 12.402344 | 0 |
| 125 | 3.051758 | 8 | 253 | 6.176758 | 14 | 381 | 9.301758 | 1 | 509 | 12.426758 | 0 |
| 126 | 3.076172 | 1 | 254 | 6.201172 | 5 | 382 | 9.326172 | 1 | 510 | 12.451172 | 0 |
| 127 | 3.100586 | 7 | 255 | 6.225586 | 12 | 383 | 9.350586 | 15 | 511 | 12.475586 | 0 |

# 表C.4 频段2、频段3和频段4的前导相位表

| 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频 率（MHz） | 相位编号 | 载波号 | 载波频 率（MHz） | 相位编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | 0 | 128 | 3.125000 | 3 | 256 | 6.250000 | 12 | 384 | 9.375000 | 1 |
| 1 | 0.024414 | 7 | 129 | 3.149414 | 13 | 257 | 6.274414 | 13 | 385 | 9.399414 | 10 |
| 2 | 0.048828 | 10 | 130 | 3.173828 | 4 | 258 | 6.298828 | 15 | 386 | 9.423828 | 9 |
| 3 | 0.073242 | 15 | 131 | 3.198242 | 6 | 259 | 6.323242 | 0 | 387 | 9.448242 | 10 |
| 4 | 0.097656 | 11 | 132 | 3.222656 | 7 | 260 | 6.347656 | 12 | 388 | 9.472656 | 12 |
| 5 | 0.122070 | 9 | 133 | 3.247070 | 0 | 261 | 6.372070 | 11 | 389 | 9.497070 | 13 |
| 6 | 0.146484 | 2 | 134 | 3.271484 | 2 | 262 | 6.396484 | 7 | 390 | 9.521484 | 12 |
| 7 | 0.170898 | 5 | 135 | 3.295898 | 14 | 263 | 6.420898 | 6 | 391 | 9.545898 | 10 |
| 8 | 0.195313 | 10 | 136 | 3.320313 | 11 | 264 | 6.445313 | 5 | 392 | 9.570313 | 9 |
| 9 | 0.219727 | 2 | 137 | 3.344727 | 9 | 265 | 6.469727 | 2 | 393 | 9.594727 | 10 |
| 10 | 0.244141 | 15 | 138 | 3.369141 | 7 | 266 | 6.494141 | 13 | 394 | 9.619141 | 11 |
| 11 | 0.268555 | 11 | 139 | 3.393555 | 6 | 267 | 6.518555 | 12 | 395 | 9.643555 | 10 |
| 12 | 0.292969 | 13 | 140 | 3.417969 | 8 | 268 | 6.542969 | 1 | 396 | 9.667969 | 8 |
| 13 | 0.317383 | 0 | 141 | 3.442383 | 2 | 269 | 6.567383 | 6 | 397 | 9.692383 | 7 |
| 14 | 0.341797 | 13 | 142 | 3.466797 | 9 | 270 | 6.591797 | 11 | 398 | 9.716797 | 8 |
| 15 | 0.366211 | 14 | 143 | 3.491211 | 8 | 271 | 6.616211 | 0 | 399 | 9.741211 | 9 |
| 16 | 0.390625 | 13 | 144 | 3.515625 | 10 | 272 | 6.640625 | 1 | 400 | 9.765625 | 8 |
| 17 | 0.415039 | 12 | 145 | 3.540039 | 14 | 273 | 6.665039 | 7 | 401 | 9.790039 | 13 |
| 18 | 0.439453 | 7 | 146 | 3.564453 | 2 | 274 | 6.689453 | 10 | 402 | 9.814453 | 9 |
| 19 | 0.463867 | 9 | 147 | 3.588867 | 14 | 275 | 6.713867 | 7 | 403 | 9.838867 | 12 |
| 20 | 0.488281 | 14 | 148 | 3.613281 | 6 | 276 | 6.738281 | 4 | 404 | 9.863281 | 0 |
| 21 | 0.512695 | 7 | 149 | 3.637695 | 10 | 277 | 6.762695 | 8 | 405 | 9.887695 | 6 |
| 22 | 0.537109 | 8 | 150 | 3.662109 | 12 | 278 | 6.787109 | 0 | 406 | 9.912109 | 7 |
| 23 | 0.561523 | 5 | 151 | 3.686523 | 7 | 279 | 6.811523 | 11 | 407 | 9.936523 | 6 |
| 24 | 0.585938 | 0 | 152 | 3.710938 | 11 | 280 | 6.835938 | 1 | 408 | 9.960938 | 1 |
| 25 | 0.610352 | 11 | 153 | 3.735352 | 7 | 281 | 6.860352 | 8 | 409 | 9.985352 | 14 |
| 26 | 0.634766 | 6 | 154 | 3.759766 | 11 | 282 | 6.884766 | 0 | 410 | 10.009766 | 9 |
| 27 | 0.659180 | 2 | 155 | 3.784180 | 12 | 283 | 6.909180 | 7 | 411 | 10.034180 | 2 |
| 28 | 0.683594 | 15 | 156 | 3.808594 | 15 | 284 | 6.933594 | 11 | 412 | 10.058594 | 11 |
| 29 | 0.708008 | 1 | 157 | 3.833008 | 5 | 285 | 6.958008 | 0 | 413 | 10.083008 | 12 |
| 30 | 0.732422 | 12 | 158 | 3.857422 | 6 | 286 | 6.982422 | 2 | 414 | 10.107422 | 4 |
| 31 | 0.756836 | 6 | 159 | 3.881836 | 10 | 287 | 7.006836 | 12 | 415 | 10.131836 | 5 |
| 32 | 0.781250 | 0 | 160 | 3.906250 | 5 | 288 | 7.031250 | 4 | 416 | 10.156250 | 1 |
| 33 | 0.805664 | 9 | 161 | 3.930664 | 14 | 289 | 7.055664 | 9 | 417 | 10.180664 | 8 |
| 34 | 0.830078 | 13 | 162 | 3.955078 | 6 | 290 | 7.080078 | 0 | 418 | 10.205078 | 13 |
| 35 | 0.854492 | 6 | 163 | 3.979492 | 12 | 291 | 7.104492 | 5 | 419 | 10.229492 | 2 |
| 36 | 0.878906 | 15 | 164 | 4.003906 | 3 | 292 | 7.128906 | 10 | 420 | 10.253906 | 9 |
| 37 | 0.903320 | 7 | 165 | 4.028320 | 12 | 293 | 7.153320 | 15 | 421 | 10.278320 | 7 |
| 38 | 0.927734 | 0 | 166 | 4.052734 | 3 | 294 | 7.177734 | 7 | 422 | 10.302734 | 6 |
| 39 | 0.952148 | 2 | 167 | 4.077148 | 11 | 295 | 7.202148 | 10 | 423 | 10.327148 | 5 |
| 40 | 0.976563 | 12 | 168 | 4.101563 | 8 | 296 | 7.226563 | 1 | 424 | 10.351563 | 1 |
| 41 | 1.000977 | 4 | 169 | 4.125977 | 6 | 297 | 7.250977 | 5 | 425 | 10.375977 | 8 |
| 42 | 1.025391 | 3 | 170 | 4.150391 | 3 | 298 | 7.275391 | 10 | 426 | 10.400391 | 14 |
| 43 | 1.049805 | 4 | 171 | 4.174805 | 1 | 299 | 7.299805 | 15 | 427 | 10.424805 | 4 |
| 44 | 1.074219 | 9 | 172 | 4.199219 | 0 | 300 | 7.324219 | 5 | 428 | 10.449219 | 12 |
| 45 | 1.098633 | 11 | 173 | 4.223633 | 11 | 301 | 7.348633 | 14 | 429 | 10.473633 | 6 |
| 46 | 1.123047 | 8 | 174 | 4.248047 | 10 | 302 | 7.373047 | 8 | 430 | 10.498047 | 15 |
| 47 | 1.147461 | 14 | 175 | 4.272461 | 11 | 303 | 7.397461 | 14 | 431 | 10.522461 | 1 |
| 48 | 1.171875 | 9 | 176 | 4.296875 | 13 | 304 | 7.421875 | 7 | 432 | 10.546875 | 0 |
| 49 | 1.196289 | 3 | 177 | 4.321289 | 3 | 305 | 7.446289 | 14 | 433 | 10.571289 | 14 |
| 50 | 1.220703 | 9 | 178 | 4.345703 | 5 | 306 | 7.470703 | 7 | 434 | 10.595703 | 15 |
| 51 | 1.245117 | 7 | 179 | 4.370117 | 3 | 307 | 7.495117 | 0 | 435 | 10.620117 | 10 |
| 52 | 1.269531 | 14 | 180 | 4.394531 | 4 | 308 | 7.519531 | 5 | 436 | 10.644531 | 11 |
| 53 | 1.293945 | 7 | 181 | 4.418945 | 1 | 309 | 7.543945 | 8 | 437 | 10.668945 | 12 |
| 54 | 1.318359 | 15 | 182 | 4.443359 | 12 | 310 | 7.568359 | 6 | 438 | 10.693359 | 11 |
| 55 | 1.342773 | 5 | 183 | 4.467773 | 11 | 311 | 7.592773 | 11 | 439 | 10.717773 | 12 |
| 56 | 1.367188 | 11 | 184 | 4.492188 | 15 | 312 | 7.617188 | 15 | 440 | 10.742188 | 2 |
| 57 | 1.391602 | 3 | 185 | 4.516602 | 7 | 313 | 7.641602 | 11 | 441 | 10.766602 | 4 |
| 58 | 1.416016 | 8 | 186 | 4.541016 | 15 | 314 | 7.666016 | 6 | 442 | 10.791016 | 5 |
| 59 | 1.440430 | 11 | 187 | 4.565430 | 2 | 315 | 7.690430 | 4 | 443 | 10.815430 | 6 |
| 60 | 1.464844 | 10 | 188 | 4.589844 | 5 | 316 | 7.714844 | 7 | 444 | 10.839844 | 10 |
| 61 | 1.489258 | 9 | 189 | 4.614258 | 13 | 317 | 7.739258 | 8 | 445 | 10.864258 | 12 |
| 62 | 1.513672 | 7 | 190 | 4.638672 | 5 | 318 | 7.763672 | 11 | 446 | 10.888672 | 13 |
| 63 | 1.538086 | 0 | 191 | 4.663086 | 12 | 319 | 7.788086 | 15 | 447 | 10.913086 | 14 |
| 64 | 1.562500 | 13 | 192 | 4.687500 | 1 | 320 | 7.812500 | 11 | 448 | 10.937500 | 5 |
| 65 | 1.586914 | 1 | 193 | 4.711914 | 6 | 321 | 7.836914 | 4 | 449 | 10.961914 | 13 |
| 66 | 1.611328 | 4 | 194 | 4.736328 | 11 | 322 | 7.861328 | 9 | 450 | 10.986328 | 15 |
| 67 | 1.635742 | 15 | 195 | 4.760742 | 13 | 323 | 7.885742 | 15 | 451 | 11.010742 | 4 |
| 68 | 1.660156 | 5 | 196 | 4.785156 | 1 | 324 | 7.910156 | 12 | 452 | 11.035156 | 1 |
| 69 | 1.684570 | 11 | 197 | 4.809570 | 3 | 325 | 7.934570 | 4 | 453 | 11.059570 | 15 |
| 70 | 1.708984 | 3 | 198 | 4.833984 | 5 | 326 | 7.958984 | 15 | 454 | 11.083984 | 6 |
| 71 | 1.733398 | 4 | 199 | 4.858398 | 15 | 327 | 7.983398 | 7 | 455 | 11.108398 | 4 |
| 72 | 1.757813 | 9 | 200 | 4.882813 | 10 | 328 | 8.007813 | 1 | 456 | 11.132813 | 0 |
| 73 | 1.782227 | 10 | 201 | 4.907227 | 6 | 329 | 8.032227 | 14 | 457 | 11.157227 | 15 |
| 74 | 1.806641 | 1 | 202 | 4.931641 | 2 | 330 | 8.056641 | 15 | 458 | 11.181641 | 7 |
| 75 | 1.831055 | 10 | 203 | 4.956055 | 1 | 331 | 8.081055 | 1 | 459 | 11.206055 | 9 |
| 76 | 1.855469 | 0 | 204 | 4.980469 | 8 | 332 | 8.105469 | 2 | 460 | 11.230469 | 15 |
| 77 | 1.879883 | 9 | 205 | 5.004883 | 9 | 333 | 8.129883 | 11 | 461 | 11.254883 | 8 |
| 78 | 1.904297 | 1 | 206 | 5.029297 | 5 | 334 | 8.154297 | 9 | 462 | 11.279297 | 5 |
| 79 | 1.928711 | 0 | 207 | 5.053711 | 8 | 335 | 8.178711 | 11 | 463 | 11.303711 | 2 |
| 80 | 1.953125 | 5 | 208 | 5.078125 | 10 | 336 | 8.203125 | 1 | 464 | 11.328125 | 0 |
| 81 | 1.977539 | 3 | 209 | 5.102539 | 6 | 337 | 8.227539 | 5 | 465 | 11.352539 | 1 |
| 82 | 2.001953 | 0 | 210 | 5.126953 | 8 | 338 | 8.251953 | 10 | 466 | 11.376953 | 2 |
| 83 | 2.026367 | 1 | 211 | 5.151367 | 9 | 339 | 8.276367 | 6 | 467 | 11.401367 | 4 |
| 84 | 2.050781 | 13 | 212 | 5.175781 | 7 | 340 | 8.300781 | 5 | 468 | 11.425781 | 5 |
| 85 | 2.075195 | 6 | 213 | 5.200195 | 15 | 341 | 8.325195 | 4 | 469 | 11.450195 | 6 |
| 86 | 2.099609 | 8 | 214 | 5.224609 | 8 | 342 | 8.349609 | 0 | 470 | 11.474609 | 8 |
| 87 | 2.124023 | 11 | 215 | 5.249023 | 4 | 343 | 8.374023 | 10 | 471 | 11.499023 | 4 |
| 88 | 2.148438 | 1 | 216 | 5.273438 | 3 | 344 | 8.398438 | 14 | 472 | 11.523438 | 3 |
| 89 | 2.172852 | 10 | 217 | 5.297852 | 13 | 345 | 8.422852 | 0 | 473 | 11.547852 | 1 |
| 90 | 2.197266 | 8 | 218 | 5.322266 | 14 | 346 | 8.447266 | 7 | 474 | 11.572266 | 14 |
| 91 | 2.221680 | 14 | 219 | 5.346680 | 3 | 347 | 8.471680 | 11 | 475 | 11.596680 | 4 |
| 92 | 2.246094 | 13 | 220 | 5.371094 | 0 | 348 | 8.496094 | 15 | 476 | 11.621094 | 2 |
| 93 | 2.270508 | 12 | 221 | 5.395508 | 4 | 349 | 8.520508 | 6 | 477 | 11.645508 | 8 |
| 94 | 2.294922 | 8 | 222 | 5.419922 | 2 | 350 | 8.544922 | 9 | 478 | 11.669922 | 0 |
| 95 | 2.319336 | 14 | 223 | 5.444336 | 0 | 351 | 8.569336 | 11 | 479 | 11.694336 | 13 |
| 96 | 2.343750 | 10 | 224 | 5.468750 | 8 | 352 | 8.593750 | 7 | 480 | 11.718750 | 5 |
| 97 | 2.368164 | 5 | 225 | 5.493164 | 6 | 353 | 8.618164 | 2 | 481 | 11.743164 | 2 |
| 98 | 2.392578 | 1 | 226 | 5.517578 | 4 | 354 | 8.642578 | 9 | 482 | 11.767578 | 13 |
| 99 | 2.416992 | 11 | 227 | 5.541992 | 13 | 355 | 8.666992 | 4 | 483 | 11.791992 | 7 |
| 100 | 2.441406 | 0 | 228 | 5.566406 | 3 | 356 | 8.691406 | 11 | 484 | 11.816406 | 11 |
| 101 | 2.465820 | 1 | 229 | 5.590820 | 8 | 357 | 8.715820 | 15 | 485 | 11.840820 | 14 |
| 102 | 2.490234 | 10 | 230 | 5.615234 | 0 | 358 | 8.740234 | 11 | 486 | 11.865234 | 8 |
| 103 | 2.514648 | 3 | 231 | 5.639648 | 12 | 359 | 8.764648 | 12 | 487 | 11.889648 | 2 |
| 104 | 2.539063 | 4 | 232 | 5.664063 | 1 | 360 | 8.789063 | 0 | 488 | 11.914063 | 8 |
| 105 | 2.563477 | 7 | 233 | 5.688477 | 7 | 361 | 8.813477 | 13 | 489 | 11.938477 | 11 |
| 106 | 2.587891 | 3 | 234 | 5.712891 | 0 | 362 | 8.837891 | 11 | 490 | 11.962891 | 2 |
| 107 | 2.612305 | 11 | 235 | 5.737305 | 2 | 363 | 8.862305 | 9 | 491 | 11.987305 | 0 |
| 108 | 2.636719 | 3 | 236 | 5.761719 | 5 | 364 | 8.886719 | 2 | 492 | 12.011719 | 0 |
| 109 | 2.661133 | 4 | 237 | 5.786133 | 8 | 365 | 8.911133 | 9 | 493 | 12.036133 | 0 |
| 110 | 2.685547 | 2 | 238 | 5.810547 | 7 | 366 | 8.935547 | 0 | 494 | 12.060547 | 0 |
| 111 | 2.709961 | 11 | 239 | 5.834961 | 4 | 367 | 8.959961 | 5 | 495 | 12.084961 | 0 |
| 112 | 2.734375 | 0 | 240 | 5.859375 | 10 | 368 | 8.984375 | 6 | 496 | 12.109375 | 0 |
| 113 | 2.758789 | 1 | 241 | 5.883789 | 12 | 369 | 9.008789 | 11 | 497 | 12.133789 | 0 |
| 114 | 2.783203 | 15 | 242 | 5.908203 | 13 | 370 | 9.033203 | 13 | 498 | 12.158203 | 0 |
| 115 | 2.807617 | 11 | 243 | 5.932617 | 12 | 371 | 9.057617 | 2 | 499 | 12.182617 | 0 |
| 116 | 2.832031 | 6 | 244 | 5.957031 | 0 | 372 | 9.082031 | 12 | 500 | 12.207031 | 0 |
| 117 | 2.856445 | 10 | 245 | 5.981445 | 2 | 373 | 9.106445 | 10 | 501 | 12.231445 | 0 |
| 118 | 2.880859 | 14 | 246 | 6.005859 | 11 | 374 | 9.130859 | 8 | 502 | 12.255859 | 0 |
| 119 | 2.905273 | 9 | 247 | 6.030273 | 5 | 375 | 9.155273 | 11 | 503 | 12.280273 | 0 |
| 120 | 2.929688 | 12 | 248 | 6.054688 | 2 | 376 | 9.179688 | 7 | 504 | 12.304688 | 0 |
| 121 | 2.954102 | 13 | 249 | 6.079102 | 5 | 377 | 9.204102 | 11 | 505 | 12.329102 | 0 |
| 122 | 2.978516 | 1 | 250 | 6.103516 | 6 | 378 | 9.228516 | 15 | 506 | 12.353516 | 0 |
| 123 | 3.002930 | 5 | 251 | 6.127930 | 7 | 379 | 9.252930 | 9 | 507 | 12.377930 | 0 |
| 124 | 3.027344 | 11 | 252 | 6.152344 | 0 | 380 | 9.277344 | 1 | 508 | 12.402344 | 0 |
| 125 | 3.051758 | 7 | 253 | 6.176758 | 10 | 381 | 9.301758 | 10 | 509 | 12.426758 | 0 |
| 126 | 3.076172 | 0 | 254 | 6.201172 | 9 | 382 | 9.326172 | 1 | 510 | 12.451172 | 0 |
| 127 | 3.100586 | 10 | 255 | 6.225586 | 11 | 383 | 9.350586 | 9 | 511 | 12.475586 | 0 |