HPLC双模监控器_接收机_接口协议

版本历史

| 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 于涛 | 陈和平 | 200402-200403 |  |
| 于涛 |  | 200427-200427 |  |
| 廖德元 |  | 200427-200427 | - 增加无线查询和设置参数。 - 增加命令报文的格式定义 |
| 廖德元 |  | 211207-211207 | - 增加发射机模式数据发送功能 - 增加监控器和发射机设置 |
| 廖胜明 |  | 260725- | 1、增加SPLC数据上报 |

总述

本文档描述了满足上位机监控/发射机软件与监控/发射机模块的交互使用协议，该协议为力合自定义协议扩展，扩展描述详见如下说明。

串口：波特率：921600、8bit，1位停止位，无校验

网口：10/100M兼容，IP地址通信协议待定

主控模块监听载波上报协议

帧数据上行报文

主控模块监听载波的上行报文格式见图16。

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 96H | 1B | 帧头 |
| RSSI | 1B | 信号强度 |
| NTB | 4B | 接收NTB值（低字节在前） |
| LEN | 12b | 帧长度（低字节在前） |
| 协议类型 | 3b | 协议类型 0-国网HPLC 1-南网宽带 2-IEEE1901 3-国网HPLC双模块 . 4-南网SPLC双模 ..... |
| CHANNEL | 1b | 0:HPLC 1:RF |
| DATA | Len B | 监听的载波业务帧报文 |
| CS | 1B | 校验和（CS之前到帧头） |
| 16H | 1B | 帧尾 |

图16　监听上报上行报文格式

监听的载波业务帧报文

协议类型 0、1、2、3时（HPLC、BPLC）， DATA域格式定如下：

支持监听的载波业务帧报文包括：SOF帧、信标帧、网间协调、ACK帧及抄控器等类型帧。

通用监听报文格式如下：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 监听报文帧控制 | 16 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.2 MPDU 帧控制格式 |
| 监听报文帧载荷 | LEN-16 | 根据MPDU 帧控制中的定界符类型内容不同 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为SOF帧时：

| 数据内容 |  | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPDU帧控制 |  | 16 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.2 MPDU 帧控制格式 |
| MAC 帧 （长度：LEN-16） | MAC 帧头 | 16/28 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.1.2.1 MAC 帧头格式 |
|  | MSDU | <=2044 | MAC层业务数据单元，可以是需要传送的应用层业务数据，也可以是MAC层的管理消息 |
|  | 完整性校验 | 4 | 完整性校验是针对MAC帧计算的循环冗余校验值。计算完整性校验值时，不包括MAC帧头。 完整性校验使用的是32比特的循环冗余校验算法 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为信标帧时：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| MPDU帧控制 | 16 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.2 MPDU 帧控制格式 |
| 信标 MPDU 帧载荷 | LEN-16-4 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.4 信标 MPDU 帧载荷格式 |
| 信标 MPDU帧载荷 校验序列 | 4 | 信标 MPDU帧载荷校验序列是信标帧载荷内容的校验值，校验的范围是信标物理块中帧载荷部分的内容。帧载荷校验序列使用的是32比特的循环冗余校验算法 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为网间协调帧时：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| MPDU帧控制 | 16 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.2 MPDU 帧控制格式 |

协议类型 4时（南网SPLC）， DATA域格式定如下：（在这个下面增加新的格式定下）

支持监听的载波业务帧报文包括：SOF帧、信标帧、网间协调、ACK帧及抄控器等类型帧。

通用监听报文格式如下：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧类型 | 1 | 帧类型： 信标帧 = 0，SOF帧 = 1，ACK帧(外扩) =2， 网间协调 = 3， |
| 数据头内容 | 变长 | 根据不同内容进行解释 |
| 监听报文帧控制 | 16 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 5.1.3.1.MPDU帧控制格式 |
| 监听报文帧载荷 | LEN-16 | 根据MPDU 帧控制中的定界符类型内容不同 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为SOF帧时：

| 数据内容 |  | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧类型 |  | 1 | 帧类型=1 |
| 帧类型1 |  | 1 | 1=MIMO，2=bitloading，3=OFDMA。 |
| 用户数 |  | 1 | 1-4 |
| 用户1 TMI |  | 1 | 用户1使用的TMI |
| 用户2 TMI |  | 1 | 用户2使用的TMI（只支持OFDMA） |
| 用户3 TMI |  | 1 | 用户3使用的TMI（只支持OFDMA） |
| 用户4 TMI |  | 1 | 用户4使用的TMI（只支持OFDMA） |
| 用户1数据长度 |  | 2 | 变长 |
| 用户2数据长度 |  | 2 | 变长（只支持OFDMA） |
| 用户3数据长度 |  | 2 | 变长（只支持OFDMA） |
| 用户4数据长度 |  | 2 | 变长（只支持OFDMA） |
| MPDU帧控制FC |  | 16 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 5.1.3.1.MPDU帧控制格式 |
| MPDU帧控制eFC |  | 16 | 通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议 5.1.3.1.8.2 SPLC SOF帧的可变区域 |
| MAC 帧1 （长度：LEN-16） | MAC 帧头1 | 16/28 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 5.1.2 MAC 帧头格式 |
|  | MSDU1 | <=272 | MAC层业务数据单元，可以是需要传送的应用层业务数据，也可以是MAC层的管理消息 |
|  | 完整性校验1 | 4 | 完整性校验是针对MAC帧计算的循环冗余校验值。计算完整性校验值时，不包括MAC帧头。 完整性校验使用的是32比特的循环冗余校验算法 |
| MAC 帧2 （长度：LEN-16） | MAC 帧头2 | 16/28 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 5.1.2 MAC 帧头格式 |
|  | MSDU2 | <=272 | MAC层业务数据单元，可以是需要传送的应用层业务数据，也可以是MAC层的管理消息 |
|  | 完整性校验2 | 4 | 完整性校验是针对MAC帧计算的循环冗余校验值。计算完整性校验值时，不包括MAC帧头。 完整性校验使用的是32比特的循环冗余校验算法 |
| MAC 帧3 （长度：LEN-16） | MAC 帧头3 | 16/28 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 5.1.2 MAC 帧头格式 |
|  | MSDU3 | <=272 | MAC层业务数据单元，可以是需要传送的应用层业务数据，也可以是MAC层的管理消息 |
|  | 完整性校验3 | 4 | 完整性校验是针对MAC帧计算的循环冗余校验值。计算完整性校验值时，不包括MAC帧头。 完整性校验使用的是32比特的循环冗余校验算法 |
| MAC 帧4 （长度：LEN-16） | MAC 帧头4 | 16/28 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 5.1.2 MAC 帧头格式 |
|  | MSDU4 | <=272 | MAC层业务数据单元，可以是需要传送的应用层业务数据，也可以是MAC层的管理消息 |
|  | 完整性校验4 | 4 | 完整性校验是针对MAC帧计算的循环冗余校验值。计算完整性校验值时，不包括MAC帧头。 完整性校验使用的是32比特的循环冗余校验算法 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为信标帧时：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧类型 | 1 | 帧类型 = 0 |
| MPDU帧控制 | 16 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 5.1.3.1.MPDU帧控制格式 |
| 信标 MPDU 帧载荷 | LEN-16-4 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 |
| 信标 MPDU帧载荷 校验序列 | 4 | 信标 MPDU帧载荷校验序列是信标帧载荷内容的校验值，校验的范围是信标物理块中帧载荷部分的内容。帧载荷校验序列使用的是32比特的循环冗余校验算法 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为ASCK帧时：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧类型 | 1 | 帧类型 = 2 |
| MPDU帧控制 | 16 | 见《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约 第4部分 数据链路层通信协议》中 5.1.3.1.MPDU帧控制格式 |

主控模块发射机发送数据协议

帧数据下行报文

主控模块监听载波的上行报文格式见图16。

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 96H | 1B | 帧头 |
| 保留 | 1B | 保留 |
| 保留 | 4B | 保留 |
| LEN | 12b | 帧长度（低字节在前） |
| 协议类型 | 3b | 协议类型 0-国网HPLC 1-南网宽带 2-IEEE1901 3-国网HPLC双模块 ...... |
| CHANNEL | 1b | 0:HPLC 1:RF |
| DATA | Len B | 发送的载波业务帧报文 |
| CS | 1B | 校验和（CS之前到帧头） |
| 16H | 1B | 帧尾 |

图16　发送帧报文格式

发送的载波业务帧报文

支持发送的载波业务帧报文包括：SOF帧、信标帧、网间协调、ACK帧及抄控器等类型帧。

通用监听报文格式如下：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 发送报文帧控制 | 16 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.2 MPDU 帧控制格式 |
| 发送报文帧载荷 | LEN-16 | 根据MPDU 帧控制中的定界符类型内容不同 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为SOF帧时：

| 数据内容 |  | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPDU帧控制 |  | 16 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.2 MPDU 帧控制格式 |
| MAC 帧 （长度：LEN-16） | MAC 帧头 | 16/28 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.1.2.1 MAC 帧头格式 |
|  | MSDU | <=2044 | MAC层业务数据单元，可以是需要传送的应用层业务数据，也可以是MAC层的管理消息 |
|  | 完整性校验 | 4 | 完整性校验是针对MAC帧计算的循环冗余校验值。计算完整性校验值时，不包括MAC帧头。 完整性校验使用的是32比特的循环冗余校验算法 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为信标帧时：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| MPDU帧控制 | 16 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.2 MPDU 帧控制格式 |
| 信标 MPDU 帧载荷 | LEN-16-4 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.4 信标 MPDU 帧载荷格式 |
| 信标 MPDU帧载荷 校验序列 | 4 | 信标 MPDU帧载荷校验序列是信标帧载荷内容的校验值，校验的范围是信标物理块中帧载荷部分的内容。帧载荷校验序列使用的是32比特的循环冗余校验算法 |

- 当MPDU 帧控制中的定界符类型为网间协调帧时：

| 数据内容 | 字节 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| MPDU帧控制 | 16 | 见《低压电力线高速载波通信互联互通技术规范 第4-2部分：数据链路层通信协议》中 5.1.2.2 MPDU 帧控制格式 |

监控器发射机命令报文

PC下行报文格式

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 68H | 1B | 帧头 |
| 保留 | 6B | 固定为0 |
| 68H | 1B | 帧头1 |
| 标识 | 1B | 命令标识 高四位：0表示PC下行报文件 1：表示监控器回应报文 |
| 读写标志 |  | 0：查询 1：设置 |
| 数据 | nB | 数据，可无数据 |
| CS | 1B | 校验和（CS之前到帧头） |
| 16H | 1B | 帧尾 |

监控器发射机查询设置上行报文格式

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 68H | 1B | 帧头 |
| 保留 | 6B | 固定为0 |
| 68H | 1B | 帧头1 |
| 标识 | 1B | 命令标识 高四位：0表示PC下行报文件 1：表示监控器回应报文 |
| 数据 | nB | 数据，可无数据 |
| CS | 1B | 校验和（CS之前到帧头） |
| 16H | 1B | 帧尾 |

查询监控器/发射机版本命令-ID:03/13

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 03 00 D3 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 13 07 4C 91 01 12 06 15 20 16

数据内容：07 4C 91 01 12 06 15

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| DSP版本 | 2B | AA.BB |
| 监控器版本 | 2B | AA.BB |
| 监控器版本日期 | 3B | 年-月-日 |

查询监控器/发射机载波频段命令-ID:02/12

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 02 00 D2 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 12 01 01 01 00 16

数据内容：01 01 01

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| MCU频段 | 1B | 0-10M 1-3M 2-2.2M 3-1.2M |
| PHY频段 | 1B | 0-10M 1-3M 2-2.2M 3-1.2M |
| DSP频段 | 1B | 0-10M 1-3M 2-2.2M 3-1.2M |

设置监控器/发射机载波频段命令-ID:01/11

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 01 01 D2 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 11 01 00 16

数据内容：01

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置后当前频段 | 1B | 0-10M 1-3M 2-2.2M 3-1.2M |

查询监控器/发射机无线模式和频点命令-ID:04/14

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 04 00 D4 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 14 02 48 00 16

数据内容：02 48

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 无线模式 | 1B | 1：Option1 1Mhz 2：Option2 500Khz 3：Option2 200Khz |
| 频点号 | 1B | 0-256 |
| 发送PHR的MCS | 1B | Option1:0-6 Option2:0-6 Option3:2-6 |

发送PHR的MCS只针对发射机有效，监控器模式，此参数无效。

设置监控器/发射机无线模式和频点命令-ID:05/15

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 05 01 D2 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 15 02 48 00 16

数据内容：02 48

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 无线模式 | 1B | 1：Option1 1Mhz 2：Option2 500Khz 3：Option2 200Khz |
| 频点号 | 1B | 0-256 |
| 发送PHR的MCS | 1B | Option1:0-6 Option2:0-6 Option3:2-6 |

设置监控器载波同步SNID命令-ID:06/16   只针对监控器模式有效

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 06 01 D2 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 16 01 02 03 04 00 16

数据内容：01 02 03 04

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| SNID | 4B | 0:表示对底层同步不限制 其它：指定同步SNID值 |

设置监控器/发射机工作模式及协议命令-ID:07/17

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 07 01 00 D2 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 17 01 00 00 16

数据内容：01

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置工作模式 | 1B | 0：监控器模式 默认 1：发射机模式 |
| 通信协议 | 1B | 0-国网HPLC 默认 1-南网宽带 2-IEEE1901 3-国网HPLC双模块 |

发射机模式不接收数据，监控器模式不支持数据发送。发射机工作在主模式，监控器工作在从模式，需进行同步和NTB补偿操作。

查询监控器/发射机工作模式及协议命令-ID:08/18

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 08 01 D2 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 18 01 00 16

数据内容：01

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置工作模式 | 1B | 0：监控器模式 默认 1：发射机模式 |
| 通信协议 | 1B | 0-国网HPLC 默认 1-南网宽带 2-IEEE1901 3-国网HPLC双模块 |

发射机模式不接收数据，监控器模式不支持数据发送。

设置发射机发射功率协议命令-ID:09/19

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 09 01 00 D2 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 19 01 00 00 16

数据内容：01

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 无线发射功率 | 1B | S8 -16 - 16dbm |
| 载波的发射功率 | 2B | 1Byte，该参数除以32就得到幅度调整倍率，如设置为32表示保持底层上电设置值，即32/32=1,发送信号幅度不调整，设置为16表示幅度缩小为原来的1/2(16/32)，设置为8表示幅度缩小为原来的1/4(8/32)，其它倍率参数设置以此类推。该参数的范围：8<=para<=32，为了保证物理层通信性能，建议该参数设置为32。 typedef struct { u8 powDsp; //DSP幅度调整倍率 u8 pow3450; //08 – 0D }sHPLCISetPower; |

查询监控器/发射机工作模式及协议命令-ID:0A/1A

发送: 68 00 00 00 00 00 00 68 0A 01 D2 16

接收：68 00 00 00 00 00 00 68 1A 01 00 16

数据内容：01

| 数据内容 | 字节/位 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 无线发射功率 | 1B | S8 -16 - 16dbm |
| 载波的发射功率 | 2B | 1Byte，该参数除以32就得到幅度调整倍率，如设置为32表示保持底层上电设置值，即32/32=1,发送信号幅度不调整，设置为16表示幅度缩小为原来的1/2(16/32)，设置为8表示幅度缩小为原来的1/4(8/32)，其它倍率参数设置以此类推。该参数的范围：8<=para<=32，为了保证物理层通信性能，建议该参数设置为32。 typedef struct { u8 powDsp; //DSP幅度调整倍率 u8 pow3450; //08 – 0D }sHPLCISetPower; |