2024年第二批HDC模块即装即采

增补协议要求

国网山东电力公司

2024年12月16日

- CCO模块

  - 入网管理

（1）CCO默认开启白名单，支持远程开启或关闭白名单；

（2）CCO根据集中器下发的拒绝入网节点信息命令，维护“拒绝入网节点列表”；

（3）STA请求入网时，CCO查看“拒绝入网节点列表”，如果该STA在列表内，拒绝入网，否则允许入网；

（4）集中器给CCO下发档案后，CCO对“拒绝入网节点列表”进行刷新，删除对应的节点。

（5）“拒绝入网节点列表”中拒绝入网时间清零后，删除对应节点。

  - 上报未知设备信息

（1）CCO接收到STA“上报下挂设备信息事件”命令，STA不在CCO档案中，通过AFN=06 F7上报未知设备信息给集中器。

（2）CCO接收到STA“上报下挂设备信息事件”命令，如果STA在CCO档案中，比对CCO中存储的STA信息及下挂设备信息，下挂设备信息变化，通过AFN=06 F7上报未知设备信息给集中器，如果无变化则不上报给集中器。

  - 管理从节点物联关系列表

CCO支持响应集中器周期读取CCO“从节点物联关系列表”操作。

- STA模块

  - 查询下挂设备功能

STA支持上电、周期性获取导轨表、智能量测开关、分布式电源接入单元、智能物联表及下挂设备的通信地址。

  - 上报下挂设备功能

STA支持上电、周期性获取导轨表、智能量测开关、分布式电源接入单元、智能物联表及下挂设备和设备描述符。

- 导轨表

具备通过485通道上电自动搜表和定时搜表功能，默认上电后自动启动搜表及下挂设备信息，可配置定时搜表时间及时长。如需将搜表结果更新到正式档案中，可根据配置参数确认是否开启自动更新采集档案功能。

当采集导轨表的下挂设备时，导轨表应透传集中器的采集指令，以采集器模式传输数据；当采集导轨表本体的计量数据时，导轨表应以电能表模式，直接响应集中器的采集指令。

- 智能量测开关

具备通过485通道上电自动搜表和定时搜表功能，默认上电后自动启动搜表及下挂设备信息，可配置定时搜表时间及时长。

- 集中器

  - 本地调试功能

（1）集中器收到CCO上报新设备事件后，与集中器内档案比对，如果为新增则自动建立临时采集档案，在采集档案的附属信息中增加档案类型（602F0200）为临时档案，并将新建立的采集档案与CCO同步；

（2）集中器针对新建立的采集档案发起本地调试，采集设备时钟信息（40000200），调试完成后生成未知电能表事件（3111），并上报给采集系统。未知电能表事件（3111）的附加信息中应包含（配置序号（60010201）、设备描述符（43000200）、调试结果（602E0200）、档案类型（602F0200）。

（3）集中器支持周期读取CCO从节点物联关系列表，并与集中器中档案比对，如果有新增设备，则按CCO上报新设备事件流程开展临时采集档案建档、本地调试以及调试结果上报。

  - 拒绝入网功能

集中器应支持采集系统下发的拒绝入网命令（F2098E00），并将拒绝入网从节点列表同步给CCO（AFN=11 F11）。

# 附件3 Q/GDW 11612.43协议扩增

- 上报下挂设备信息事件报文格式

| 功能码含义 | 功能码的值 | 方向位 |
| --- | --- | --- |
| CCO 应答确认给 STA | 1 | 下行 |
| CCO 下发允许事件主动上报给 STA | 2 | 下行 |
| CCO 下发禁止事件主动上报给 STA | 3 | 下行 |
| CCO 应答事件缓存区满给 STA | 4 | 下行 |
| STA 主动上报事件给 CCO（电表触发） | 1 | 上行 |
| STA 主动上报事件给 CCO（模块触发） | 2 | 上行 |
| STA 主动上报事件给 CCO（采集器触发） | 3 | 上行 |

注：电能表通信模块使用功能码2，采集器使用功能码3

- 数据内容

| 数据子域 | 格式 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| STA上报事件类型 | BIN（1个字节） | 51：代表设备信息 |
| 设备地址 | BCD（6个字节） | STA模块通信地址 |
| 设备通信协议类型 | BIN（1个字节） | 00H为透明传输；02为DL/T645-2007；03H为DL/T698.45；04H~FFH保留。 |
| 设备描述符长度 | BIN（1个字节） | 设备描述符长度N |
| 设备描述符 | ASCII（N个字节） | 设备描述符 |
| 下挂设备数量M | BIN（1个字节） | 下挂设备数量不应超过32 |
| 下挂设备1通信地址长度 | BIN（1个字节） | 下挂设备通信地址长度N1 |
| 下挂设备1通信地址 | BCD（N1个字节） | 下挂设备通信地址，N1由下挂设备通信地址长度决定 |
| 下挂设备1设备描述符长度 | BIN（1个字节） | 下挂设备描述符长度N2 |
| 下挂设备1设备描述符 | ASCII（N2个字节） | 下挂设备描述符 |
| 下挂设备1通信协议类型 | BIN（1个字节） | 02为DL/T645-2007；03H为DL/T698.45 |
| …… | …… | …… |
| 下挂设备M通信地址长度 | BIN（1个字节） | 下挂设备通信地址长度N1 |
| 下挂设备M通信地址 | BCD（N1个字节） | 下挂设备通信地址，N1由下挂设备通信地址长度决定 |
| 下挂设备M设备描述符长度 | BIN（1个字节） | 下挂设备描述符长度N2 |
| 下挂设备M设备描述符 | ASCII（N2个字节） | 下挂设备描述符 |
| 下挂设备M通信协议类型 | BIN（1个字节） | 02为DL/T645-2007；03H为DL/T698.45 |

# 附件4 Q/GDW 1376.2协议扩增

  - 1 查询数据（AFN=03H）

查询数据Fn定义见表D-1。

表D-1 查询数据Fn定义表

| 应用功能码AFN | 应用功能定义 | 具体项目 | 有路由 | 无路由 | 通信模块标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H | 查询数据 | F131：查询白名单开启/关闭 | √ |  | 0 |

##### 1.1 F131-查询白名单开启/关闭

下行报文：

无数据单元。

上行报文：

数据单元格式见表D-3。

表D-3 查询白名单开启/关闭数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 白名单任务 | BIN | 1 |

参数说明：

- 白名单任务标志： 0-关闭，1-开启。

  - 2控制命令（AFN=05H）

查询数据Fn定义见表D-4。

表D-4 查询数据Fn定义表

| 应用功能码AFN | 应用功能定义 | 具体项目 | 有路由 | 无路由 | 通信模块标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05H | 控制命令 | F131: 设置开启/关闭白名单 | √ |  | 0 |

##### 2.1 F131-设置开启/关闭白名单

下行报文：

数据单元格式见表D-6。

表D-6 设置开启/关闭白名单下行数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 白名单任务 | BIN | 1 |

参数说明：

- 白名单启用标志： 0-关闭，1-开启。

- 初始状态默认白名单关闭。

上行报文：

确认/否认报文。

2添加拒绝入网节点信息(AFN=11H F11)

下行数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 拒绝入网节点个数 | BIN | 1 |
| 拒绝入网时间 | BIN | 2 |
| 拒绝入网节点地址1 | BIN | 6 |
| 拒绝入网节点地址2 | BIN | 6 |
| …… | BIN | …… |
| 拒绝入网节点地址N | BIN | 6 |

注：拒绝入网时间：单位min；在拒绝入网时间内不容许该节点入网。

上行报文：

确认/否认。

3查询CCO从节点物联关系（AFN=10 F151）

下行数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 设备起始序号 | BIN | 2 |
| 设备数量n | BIN | 1 |

上行数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 设备总数量 | BIN | 2 |
| 设备起始序号 | BIN | 2 |
| 本次应答设备数量n | BIN | 1 |
| 设备1信息 | BIN | 9+N1+N2 |
| …… | …… | …… |
| 设备n信息 | BIN | 9+N1+N2 |

- 电能表序号从1开始；

- 每轮查询必须从序号1起始查询；

设备信息内容如下：

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 隶属设备的通信地址 | BIN | 6 |
| 隶属设备描述符长度M | BIN | 1 |
| 隶属设备描述符 | ASCII | N |
| 隶属设备的通信协议类型 | BIN | 1 |
| 设备地址长度N | BIN | 1 |
| 设备地址 | BCD | N1 |
| 设备描述符长度M | BIN | 1 |
| 设备描述符 | ASCII | N2 |
| 设备通信协议类型 | BIN | 1 |

其中：

- 设备地址

当隶属设备未搜到下挂设备时，设备地址填写无效值EEEEEEEEEEEE；

- 隶属设备通信协议类型、设备通信协议类型

02H为DL/T645-2007, 03H为DL/T698.45

4上报从节点及下挂设备信息(AFN=06H F7)

上行数据单元格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 |
| --- | --- | --- |
| 上报从节点的数量n | BIN | 1 |
| 从节点1通信地址 | BCD | 6 |
| 从节点1通信协议类型 | BIN | 1 |
| 从节点1序号 | BIN | 2 |
| 从节点1设备描述符长度 | BIN | 1 |
| 从节点1设备描述符 | ASCII | N |
| 从节点1下挂设备数量M | BIN | 1 |
| 本报文传输的节点数量m | BIN | 1 |
| 下挂设备1通信地址长度 | BIN | 1 |
| 下挂设备1通信地址 | BCD | N1 |
| 下挂设备1设备描述符长度 | BIN | 1 |
| 下挂设备1设备描述符 | ASCII | N2 |
| 下挂设备1通信协议类型 | BIN | 1 |
| …… | …… | …… |
| 下挂设备M通信地址长度 | BIN | 1 |
| 下挂设备M通信地址 | BCD | N1 |
| 下挂设备M设备描述符长度 | BIN | 1 |
| 下挂设备M设备描述符 | ASCII | N2 |
| 下挂设备M通信协议类型 | BIN | 1 |

# 附件5 DL/T 698.45协议扩增

| OI | IC | 对象名称 | 实例的对象属性及方法定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 602E | 8 | 档案类型 | 属性2 ∷=enum{临时档案（0），正式档案（1）} |
| 602F | 8 | 调试结果 | 属性2 ∷=enum{成功（0），失败（1）} |
| 6002 | 11 | 搜表 | 属性11（搜表策略）∷=structure { 搜表模式 enum{周期搜表（0），“即装即采”（1） }， 上电是否启动搜表 bool, 上电搜表时长（min） long-unsigned } |
| 6003 | 8 | 一个搜表结果 | 一个搜表结果∷=structure { 通信地址 TSA， 所属采集器地址 TSA， 规约类型 enum { 未知 （0）， DL/T 645—1997 （1）， DL/T 645—2007 （2）， DL/T 698.45 （3）， CJ/T 188—2004 （4）， ModBus （5） }， 相位 enum{未知（0），A（1），B（2），C（3）}， 信号品质 unsigned， 搜到的时间 date_time_s， 搜到的附加信息 array附加信息 } 附加信息∷=structure { 对象属性描述 OAD， 属性值 Data } 末端设备的搜表结果附加信息中应包含设备描述符（43000200）。 |
| F209 | 22 | 载波/微功率无线接口 | 方法142：拒绝入网（参数） 参数∷=structure { 拒绝入网时间 long-unsigned（单位：分钟，无换算）， 拒绝从节点通信地址列表 array octet-string } |
| 4036 | 8 | 设备类型 | 属性2∷= long-unsigned 说明：采集档案附加对象，定义如下： 大类（bit8…bit15）; 小类（bit0…bit7）; 表示. 0; 0~255; 备用. 1; 0; 698协议的20表. 1; 1; 698协议的物联表. 1; 2; 导轨表. 1; 3; 直流表. 1; 4~255; 备用. 2; 0; 表箱监测单元. 2; 1; 分支箱. 2; 2; 出线监测单元. 2; 3; 出线断路器. 2; 4; 专变控制扩展模块. 2; 5; 互感器. 2; 6; 充电桩计费控制单元. 2; 7; 充电桩充电控制模块. 2; 8; 量测开关. 2; 9; 分布式电源接入单元. 2; 10; 光伏逆变器. 2; 11~255; 备用. 3; 0-255; 水气热表，表示CJ/T188协议中的仪表类型. |

# 附件6 设备描述符与设备类型对应关系

| 设备类型 | 设备类型(4036) | 设备描述符 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/20版单相电能表 | 0x10 | DDZYXXX、DDZYXXXC-Z | 前4个字符固定为“DDZY”，集中器可判断此4字符识别设备类型，其它部分不用判断，其它说明：XXX为厂家型号编号，为3位或4位数字，不同厂家编号不同，C表示为本地费控表，“-Z”表示载波模块表。 |
| 13/20版三相电能表 | 0x10 | DTZYXXX、DTZYXXXC-Z | 前4个字符固定为“DTZY”，集中器可判断此4字符，其它说明同2013版单相智能电能表。 |
| 导轨式电能表 | 0x12 | DTSUXXX-D | 前4个字符固定为“DTSU”，集中器可判断此4字符，“-D”表示双模模块，其它说明同2013版单相智能电能表。 |
| 直流表 | 0x13 | DJSXXX、DJSFXXX | 前3个字符固定为“DJS”，集中器可判断此3字符，“F”表示复费率，其它说明同2013版单相智能电能表。 |
| 量测开关 | 0x28 | LKTXXXZ-D LKTXXXC-D | 前3个字符固定为“LKT”，集中器可判断此3字符识别设备类型，XXX为厂家型号编号，不同厂家编号不同，“Z”表示正插型，“C”表示侧插型，“-D”表示双模模块。 |
| 分布式电源接入单元 | 0x29 | DFDL33-XXX | 前4个字符固定为“DFDL”，集中器可判断此4字符，其它部分不用判断，其它说明：33表示可接入3路逆变器，温度级别C3级，XXX为厂家型号编号，为3位或4位数字，不同厂家编号不同。 |
| 充电桩计费控制单元 | 0x26 | EVBC-XXX | 导轨表厂家代码，XXX 为厂家型号编号，为 3位或4 位数字，不同厂家编号不同。 |
| 充电桩充电控制模块 | 0x27 | EVCC-XXX | 导轨表厂家代码，XXX 为厂家型号编号，为 3位或4 位数字，不同厂家编号不同。 |

拒绝入网命令：由于CCO关闭了白名单，当台区停电上电后，STA根据网络信号选择再次入网，可能存在再次入网的网络与上次入网网络不一致情况。这种情况下，集中器接收该入网申请，建立临时档案进行调试，并上报给采集系统，采集系统判断该设备已在其他台区建立正式档案，具备归属关系，且通过物理拓扑、大数据算法等技术手段，验证该设备物联关系确实不在本台区，则下发拒绝入网命令。